手工直流弧焊机ZX7-400(PE61-400)

主要特点：
可调节推力电流，保证最佳电弧性能；
可调节引弧电流，保证最佳引弧性能；
可使用酸性、碱性、耐热钢等多种焊条；
数显电流表，焊接前可精确预置焊接电流；
DSP数字化技术；注塑壳体，美观大方；
具有简易氩弧功能；具有RS-485通讯接口可与RC-6、RC-7遥控器通讯；
可选配纤维素焊功能；可使用时代焊接管理系统与计算机通讯，实现远程设定和监理.
技术参数

| 国际型号 | ZX7-400 |
| --- | --- |
| 产品型号 | PE61-400 |
| 输入电压 | 3相 266~456v 50~60Hz |
| 额定输入电流（A） | 28 |
| 额定输入功率（KW） | 17 |
| 额定空载电压（V） | 50~70 |
| 输出电流调节范围（A） | 5~410 |
| 推力电流调节范围（A） | 0~150A/ms |
| 引弧电流调节范围 | 15~400 |
| 弧长调节范围 | 0.01~1 |
| 额定负载持续率 | 60% |
| 效 率 | 85% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳防护等级 | IP23S |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 外形尺寸（mm） | 560×300×530 |
| 重 量（Kg) | 34 |