- 东莞渗碳炉厂 950℃ 90W井式气体渗碳炉 渗碳回火炉 热处理

| 加工定制:是 | 别名:渗碳炉 |
| --- | --- |
| 适用范围:主要供低碳钢工件渗碳，渗氮或碳氮共渗的热处理用 | 炉膛最高温度:950（℃） |
| 工作温度:950（℃） | 装载量:400（kg） |
| 工作室尺寸:600*900（mm）（mm） | 外形尺寸:1800*2000*3050（mm）（mm） |
| 类型:渗碳炉 |  |

| 型号 | RQ3-90-9 | 别名 | 井式渗碳炉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 主要供低碳钢工件渗碳，渗氮或碳氮共渗的热处理用 | 炉膛最高温度 | 950（℃） |
| 工作温度 | 950（℃） | 装载量 | 400（kg） |
| 工作室尺寸 | Ø600*900（mm） | 外形尺寸 | 1800*2000*3050（mm） |
| 类型 | 渗碳炉 |  |  |

| RQ3系列950℃井式气体渗碳炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本系列井式气体渗碳电阻炉系周期作业式电炉,主要供低碳钢工件渗碳、渗氮或碳氮共渗等化学热处理之用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据名称 型号 |  | RQ3-25-9 | RQ3-35-9 | RQ3-60-9 | RQ3-75-9 | RQ3-90-9 | RQ3-105-9 |
| 额定功率（KW） |  | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 额定电压（V） |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定温度（℃） |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 相 数 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 加热元件接法 |  | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY |
| 工作室尺寸 | 直径（mm） | Ø300 | Ø300 | Ø450 | Ø450 | Ø600 | Ø600 |
|  | 高（mm） | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 |
| 空炉升温时间（h） |  | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 |
| 空炉损耗功率（kw) |  | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 |
| 积蓄热（KW.h) |  | ≤170 | ≤230 | ≤340 | ≤400 | ≤460 | ≤520 |
| 最大装载量（kg) |  | 50 | 70 | 150 | 220 | 400 | 500 |
| 外形尺寸 | 长（mm） | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1800 | 1800 |
|  | 宽（mm） | 1590 | 1590 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 |
|  | 高（mm） | 2100 | 2230 | 2500 | 2850 | 3050 | 3200 |
| 电炉质量（kg） |  | 1660 | 1850 | 2630 | 2900 | 3700 |  |

更多更详细产品信息请向：13798327965 咨询或索取