# 采用喷雾除臭治理石化行业废气

在石化厂工作是一件很不舒服的事，因为在石化生产的过程中会产生许多恶臭的气体，一般企业主要采用人工造雾的方法来去除这些臭味。一般的流程的如下：
      吸收法是将废气收集和输送到多级交叉流洗池，在交叉流洗池中，气体水平地通过一个或多个填料床后得到净化。填料从顶部清洗，清洗液喷淋在填料顶部，流过填料后进入清洗水箱。在各级清洗液分别加入酸、碱和氧化剂等化学药剂，去除如NH3、H2S和硫醇类物质以及难分解的脂肪酸等。
     吸收法的优点是：污染物质处理效率高、设备占地面积小、可单独或多级组合使用，各级投加不同的药剂，可同时处理废气内不同的污染物。化学法适合于水溶性污染物较多的场合，处理效率可达95-99%以上，缺点是运行费用高、需专人操作、会产生二次污染、对难溶性废气处理效果差。