KXB矿用隔爆型电动阀门控制箱，一控一矿用隔爆型电动阀门控制箱介绍：

近年来随着煤矿自动化水平的提高，手动阀门和液压阀门（液动需液压系统且造价高，每年的维护保养成本高）已很难适应现代煤矿无人值班的要求，而ZB系列电动装置正是为煤矿自动化水平的提高和成本下降而设计，现已在全过各大型矿井中应用。

电动装置必须和KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱相互配套后才能使用，并可与DCS系统衔接，从而达到无人值班控制的要求。 KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品。

该控制箱在确保隔爆性能的基础上，设计成快开门结构，使之在安装、维护、装修等方面更为方便、快捷。同时还具有防止误操作的机械及电器连锁功能，使设备的使用和运行更为安全可靠

矿用隔爆型电动阀门控制箱特点：

本产品具有体积小，性能可靠稳定的优点，可应用于闸阀、配水阀等。性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用设备第1部门：通用要求》， GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电器设备第2部门：隔爆型“d”》及GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用气体设备第3部门：增安型“e”》的规定。 KXBC隔爆型电动装置控制箱，在不改变隔爆面的情况下，可根据用户的需要进行电路设计，从而控制各类现场有防爆要求的小型电气设备。合适应用于DLLBT4。

特点：

1. 采用方壳快开门、内部回路为抽屉式模块化结构，现场维修维护十分方便。

2．具有水泵开停、射流泵球阀开停、真空泵及其管道球阀的开停功能、用于井下排水泵房控制电动闸阀，可省去一台就地控制箱。

3、采用高性能PLC可编程序控制器对系统进行实施监控，具备过载、短路、缺相、漏电闭锁等保护。

4、采用4英寸中文液晶显示器，为设备提供信息查询和参数设置，真正实现人机对话。

5、 配有带隔离的标准RS485通讯接口（modbus-rtu）或以太网接口(modbus-TCP)，支持“四遥”功能，可方便接入自动化控制系统。

工作环境

1、工作温度：-5~+40℃

2、相对温度：≤95%（+25℃时）。

3、在有瓦斯，沼气和煤尘等爆炸性混合物体的环境中。

4、防爆标志：Exdl,用于煤矿非采掘工作面。

5、控制箱防护等级：IP55。

技术参数

1．额定电压：660（380）V

2. 额定电流：15A

3. 额定频率：50Hz

4. 控制阀门路数：1路

KXBC-1×15/660V(380V)DZ，KXBC-15/660V(380V)DZ，KXBC/660V(380V)DZ

产品特点
1． 本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2． 本产品内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；
3． 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；
4． 内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；
5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7． 可根据用户要求特殊定制；
█ 技术参数
防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；
防护等级：IP54/IP55/IP65；