# 斗型螺栓

级    别

400X0.8=320MPa级

## 1中文名称

斗型螺栓

英文名称：bucket-type bolt

## 2定义

由头部及螺杆（带有螺纹的圆柱体）其头部为料斗形的一类紧固件

所属学科：球磨机螺栓（一级学科）斗型螺栓（二级学科）；紧固件（三级学科）；

## 3百科名片

斗型螺栓[1]

斗型螺栓：使用在球磨机、破碎机上的衬板上的一类非标紧固件。

螺栓由正棱台的头部、螺杆、螺纹（带有外螺纹的圆柱体）组成。

## 4性能等级及含义

斗型螺栓的性能等级可以分为3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9共10个性能等级，其中8.8级（含）以上强度螺栓材质为中碳钢以及合金钢经热处理 ，这些螺栓称为高强度螺栓，其余通称为普通强度螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓的公称抗拉强度值和屈强比值。例如：

1、性能等级4.8级的螺栓，其含义是：

(1)、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级；

(2)、螺栓材质的屈强比值为0.8；

(3)、螺栓材质的公称屈服强度达400X0.8=320MPa级

2、性能等级8.8级的螺栓，其含义是：

(1)、螺栓材质公称抗拉强度达800MPa级；

(2)、螺栓材质的屈强比值为0.8；

(3)、螺栓材质的公称屈服强度达800X0.8=640MPa级

3、性能等级10.9级的螺栓，其含义是：

(1)、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级；

(2)、螺栓材质的屈强比值为0.9；

(3)、螺栓材质的公称屈服强度达1000X0.9=900MPa级

螺栓性能等级的含义是国际通用的标准，相同性能等级的螺栓，不管材料和产地的区别，其性能是相同的，设计上只选用性能等级即可。螺栓的强度等级为10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为10.9GPa。

## 5配套类型

1、螺栓+螺帽+平垫+弹垫

2、螺栓+螺帽+台阶垫片+圆柱形橡胶

3、螺栓+螺帽+倒角垫片+O型橡胶垫圈

4、螺栓+螺帽+碗垫+橡胶圈或麻绳垫

六、螺纹螺距的标准：

| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |  |
| M14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |  |
| M16 | 2 | 1.5 | 1 |  |  |
| M18 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |
| M20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |  |
| M27 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |  |
| M30 | 3.5 | (3) | 2 | 1 |  |
| M33 | 3.5 | (3) | 2 | 1.5 |  |
| M36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |  |
| M39 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |  |
| M42 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 |  |
| M45 | 45 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| M48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |

破碎设备   筛网设备  输送带设备 挖机边尺螺栓  斗竹螺栓

- 陶瓷球磨机

- 干式球磨机

- 湿式球磨机

- 圆锥球磨机

- 白灰球磨机

- 铁矿球磨机

- 钢渣球磨机

- 矿粉球磨机

- 矿渣球磨机

- 间歇球磨机

- 煤泥球磨机

- 石膏球磨机

- 水渣球磨机

- 铁粉球磨机

- 冶金球磨机

- 铝粉球磨机

详细说明

我公司可生产各种规格：普通Q235鹅蛋丝、高强度45#鹅蛋丝、40Cr鹅蛋丝、35CrMoA鹅蛋丝、Q345D鹅蛋丝等。 表面处理采用:电镀白锌，蓝白锌，五彩锌，发黑，本色五种表面处理方式可选； 产品等级有：4.8 、8.8 、10.9 、12.9级可选。 广泛应用于建筑、机械、铁路、起重、钢铁、电厂、港口、冶化等众多领域。志云公司致力于工业起重、轨道交通、矿山运输等行业的研究开发和生产加工，拥有雄厚的研发实力和可靠的质量保障能力。 我们的宗旨是“诚信第一、质量为本”，强调质量和诚信是公司立业的基础，了解用户的需求，“在服务中成长，与用户共同发展”是我们的追求。