NF型非接触式逆止器使用安装说明书

1、产品特点及使用范围

NF型非接触式逆止器是用在高速轴上的防逆转装置，具有逆止可靠、解脱容易、逆止力矩大、重量轻、安装方便等优点。其综合机械性能明显优于其他逆止装置，广泛地应用于带式输送机、斗式提升机、刮板输送机及其他有逆止要求的设备。

焦作市兴宇钢铁精料有限公司生产的NF型系列非接触式逆止器是按照JB/T9015-1999

标准设计生产的，外表面是烤蓝色面漆或按照客户要求对外表面进行处理，其技术性能达到该标准的全部指标；

2、工作原理

在逆止器内部，有多个异形块分布在由内、外圈所形成的滚道中，当内圈正向运转时，带动异形块一起旋转，当转速过非接触转速时，异形块在离心力的作用下发生偏转，与内、外圈脱离接触，从而实现无摩损运转。当内圈反向运转时，在弹簧的作用下，异形块与内、外圈接触并将其楔紧成一体，承受由内圈传送来的反向力矩。（见图1）

3、NF逆止器型号及标记示例 标记示例 NFS63-80表示：内圈顺时针方向旋转，逆止力矩6300N·m，安装孔径为80mm的NF型非接触式逆止器。 NFGN100-90表示：内圈逆时针方向旋转，额定逆止力矩10000N·m，安装孔径为90mm的带防转支座的非接触式逆止器。 4、NF型非接触式逆止器的基本参数和主要尺寸

规 格; 额定逆 止力矩 Te N·m; 非接触 转 速 r/min; 最高 转速 r/min; 结 构 尺 寸; 最大重量 kg. dmax; dmin; D; d1; H; B; L; L1; L2; L3. NF10; 1000; 450; 1500; 50; 32; 190; 28; 278; 150; 162; 25; 20; 5; 28. NF16; 1600; 450; 60; 45; 208; 32; 305; 160; 167; 25; 22; 31. NF25; 2500; 425; 70; 50; 230; 38; 330; 170; 172; 25; 25; 38. NF40; 4000; 425; 80; 60; 245; 42; 358; 185; 183; 28; 30; 49. NF63; 6300; 400; 90; 70; 265; 45; 378; 195; 196; 30; 35; 62. NF80; 8000; 400; 100; 80; 285; 48; 410; 210; 200; 35; 35; 73. NF100; 10000; 400; 110; 90; 305; 52; 440; 225; 238; 35; 45; 98. NF125; 12500; 375; 1000; 120; 100; 340; 58; 492; 250; 262; 40; 50; 8; 154. NF160; 16000; 375; 130; 110; 370; 62; 532; 260; 273; 40; 58; 175. NF200; 20000; 350; 140; 120; 415; 65; 590; 300; 275; 50; 58; 214. NF250; 25000; 350; 150; 130; 450; 70; 646; 335; 285; 50; 63; 256.

注： 1、d优先系列：32、38、40、42、45、48、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150、160； 2、内孔公差值为E7，推荐配合公差为E7/h6； 3、键槽尺寸及公差按GB1095-79的C11制造。

5、NF型非接触式逆止器的安装使用保养说明

1、安装之前，检查轴的转向是否和逆止器内圈正旋向一致，当确定无误后，方可安装，否则将导致严重事故。
2、安装逆止器时，只能对内圈施压，若用锤击内圈时，只能用软锤，不准锤击外圈、端盖，严禁对内圈加热。
3、安装好的逆止器防转端盖不得承受沿销轴轴线方向的载荷，为此需2-5毫米的安装间隙，否则将导致逆止器工作时温度大幅度地升高影响使用。
4、使用环境温度为-20℃--+60℃。
5、工作一年后应拆开逆止器清洗并检查部件磨损情况，出现缺陷应立即更换，如果沿有磨损需加油后继续使用。
6、采用2号锂基润滑脂润滑，严禁采用含有极压添加剂、石墨、二硫化钼等成份的润滑脂。
7、定期检查防转支座安装螺栓的紧固情况，确保紧固有效。
8、此安装说明最后务必交到操作使用者手中。

焦作市兴宇钢铁精料有限公司

地址：焦作市黄河大道228号

电话/传真：0391-7755998

网址：www.jz-xy.org