KXJ127

矿用隔爆兼本安型水位控制器

使用说明书

执行标准：GB3836-2000

MT209-90

Q/ZMDZ017-2009

安全警示

在使用和维修时，不得改变本安电路和本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数！

维修时应防止隔爆面失爆！

危险场所严禁开盖带电作业！

未经防爆联机检验的设备不得与其连接使用！

KXJ127矿用隔爆兼本安型水位控制器

一. 概述

本产品KXJ127矿用隔爆兼本安型水位控制器是我公司最新研制开发的新型产品，用于矿井下和井上需要对液位高低控制的场所。整机性能稳定，线路由Lpc921F做处理器电极头带电时间短，并设有工作状态相应指示灯，手动强制控制，排/给水2位数码开关，功能选择便捷，应用广泛、安装简便等特点。

适用于具有甲烷和煤尘的气体混合物的场合。

二. 型号的命名

1、型号的命名

KX     J      127

电压

隔爆兼本安型

控制

2、防爆形式及标志

防爆形式为：矿用隔爆兼本安型

防爆标志为：Exd[ib]I

三、使用环境

1. 温度为0～+40℃；

2. 湿度：不大于95%；

3. 大气压为80～106kPa；

4. 无显著震动和冲击的场合；

5. 煤矿井下无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合；

6. 用于具有甲烷煤尘爆炸性混合物的危险场所                                           四、技术参数

额定电压：AC127V；

额定电流：100mA；

五、工作原理

5.1  排水状态时，接交流127V相应电源，红灯、绿灯、黄灯依次闪烁后，如果水位高于上水位电极位置则红灯熄灭，黄灯闪烁，绿灯常亮，排水功能工作。排水功能设有启动电机延时，时长5～10秒可调，避免因为液位上下波动，使电机频繁启动而损坏。

5.2  给水状态时，接通交流127V相应电源，红灯、绿灯、黄灯依次闪烁后，如果水位低于下水位电极位置则红灯熄灭，绿灯闪烁，黄灯常亮，排水功能工作。给水功能同样设有启动电机延时，时长5～10秒可调

5.3  电路传感采用电极式，电感信号强，使液位高低水位控制更准确，而且安装方便，液位高低任意调节。

5.4  需要紧急排/给水时或自动电路出现故障时，可采用手动强制控制排/给水继续工作，在停机造成液位过高或过低时，因有保护电路，避免液位溢出或使电机空转而损坏。

5.5  线路板面设有2位数码开关，标示有排水、给水、手控、电源、上限、下限、输出、地等功能，方便客户安装功能选择。

5.6  接地装置，绝缘强度大于50MΩ,触点电流5A

六、产品安装

1.将127V电源接在主板的“0V”与“127V”端子上；

2.外接电机控制节点为“K1-1”、“K1-2”；

3.外接手动按钮控制节点为“手动-1”、“手动-2”；

4.外接水位电极分别接“地”、“下水位”、“上水位”，电极放置时可将“下水位”放置在“地”的上方并且比较接近的位置（一般为20cm上下），但不能直接接触，“上水位”可根据用户实际需要放置。

5.用户可根据实际需要在主板上调整“给水”与“排水”的工作方式

七、使用与维修

1  内外一定要接地确保安全；

2  探头经常清除污物，保持电极接触良好；

3  每次启用前仔细查看线路，确保无误；

4  确定需控制的液位将电极探头固定牢固。

5  简单故障清理表

| 故障现象 | 查找范围 |
| --- | --- |
| 接通电源后指示灯不亮 | Sp1117 4007 7805 变压器 |
| 有5V电源，相应灯闪烁无输入 | 继电器 输出线 S8050 |
| 电源均正常，整机不工作 | TLP521 Lpc921 |

八、注意事项：

1 严禁带电开盖

2 在检修时应注意防止失爆（注意不要碰坏隔爆面，接线腔盖板的紧固，不得丢失引入装置中的密封圈，注意拧紧压紧螺母）。

九、开箱及检查

产品开箱检验应根据装箱单仔细核对箱内物品名称、信号、规格及数量，如有疑问，请与我厂售后服务部联系

十、 贮存、运输

1 包装后的产品可以在－10℃～＋40℃，相对湿度不超过90％的环境中贮存一年。

2 在保养、运输、贮存时，一定要将传感器的螺旋电缆接头应该拧紧，防止进水生锈，降低电气性能。

3  运输时应避免剧烈冲击。

十一、 随机文件

装箱单、产品合格证及使用说明书各一份