青核桃剥壳机

一、新型青核桃脱皮清洗机的主要结构：
   新型青核桃脱皮清洗机主要包括机架部分，喂给部分：上下防护罩板，传动罩安全机构；单相电动机、三角皮带传动、变速箱等动力、水泵部分；旋切滚筒、调节格栅、钢丝毛刷等脱皮部分。

二、新型青核桃脱皮清洗机的工作原理：
新型青核桃脱皮清洗机采用自由旋切剥皮，核桃进入旋切滚刀区，高速运转的滚刀开始切削青皮，核桃同时自由滚动使其各面被滚刀切削，脱净的核桃直径小不易被削到，不断的滚出旋切区，少量未削净的青皮被钢丝毛刷清除，干净的核桃滚出加工区，进入容器。新的核桃不断的喂入，剥净后被排出。隔栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节，还可以根据地区核桃的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整，以减少破壳率，提高脱净率。

三、新型青核桃剥皮机的产品性能特点：1、本产品是我厂新研发的新型青核桃剥皮、清洗一体机。该机具有重量轻，体积小，便于运输，操作简单，使用灵活，加工效率高。

2、本设备脱净率高于99%，核桃壳破损率小于0.5%。适用于小型加工企业或核桃加工经营商户。

3、本机采用220V或380V动力电，功率0.75--3kW，节能省电，方便使用。

4、本机故障率低，使用寿命长，操作简单，维修方便，长期使用无任何耗件。

5、本机性价比高，节省人力，1-2人即可操作，根据机型不同，每天可加工6-60吨左右。

6、此项目投资少，见效快，大约一周即可收回成本。

7、外形尺寸长1100mm，宽450mm，高900mm。

8、该设备运转平稳，噪音低，零部件供应有保证。

加工定制：是 产品类型：全新 适用对象：核桃
适用领域：农业 类型：青核桃脱皮机
型号：lh-10 喂入量：10（kg/s） 割幅：1.2
总损失率：1（%） 重量：带电机 100（kg）

动力类型：电动 功率：0.75（Kw） 机器大小：小型
外型尺寸：1100-450-900（mm） 自动化程度：手动