KCB齿轮泵

用途　　适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

● 应用范围　　在输油系统中可用作传输、增压泵；
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；
在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

● 结构特点　　本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。
泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

2CY型齿轮泵

用途：适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s（5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统 。

应用范围：在输油系统中可用作传输，增压泵；
　　在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；
　　在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵； 
　　在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

结构特点：本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。
　　泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，溶积效率高。
　　从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

YCB圆弧型齿轮泵

用途：适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体，以及用于液压传动系统。

应用范围：在输油系统中可用作传输，增压泵；
　　在燃油系统中可用作输送，加压，喷射的燃油泵；
　　在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵； 
　　在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

结构特点：本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比最突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动，所以齿面无磨损，运转平稳，无因液现象，噪音低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚，使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。
　　泵设有安全阀作为超载保护，安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本安全阀不能作减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装。
　　泵轴端密封设计为两种形式，一种为机械密封，一种是填料密封，可根据具体使用情况和用户要求确定。 
　　从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

YCB-G型保温齿轮泵

本系列保温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒，温度不高于300℃的重油，沥青、树脂、洗涤剂、胶类等各种在常温下有凝固性的介质，并适用于高寒地区室外安装及工艺过程中要求保温的场合。
　　本系列保温齿轮泵属外啮合齿轮泵，齿形为圆弧加正弦曲线复合而成。输送介质广泛，输出流量及压力稳定。该泵泵体设有保温夹套泵进行加热，保温及冷却。当输送介质的粘大于1500cSt时，应采用减速传动方式。

LB型冷冻机用齿轮泵

用于输送氨机或氟机的N32及N46冷冻润滑油或其它润滑油类。
　　适用温度为10℃～80℃

| LB |  | 20/0.5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻机专用 | 圆弧齿轮泵 | 压差0.5MPa | 流量20m3/h |
| LYB型立式圆弧泵 |  |  |  |

类型：立式安装的船用泵
特点：该船用泵具有运转平稳，噪音低，寿命长，效率高的特点。
温度：环境温度最高为50℃，使用温度最高为80℃。
轴封：本系列泵采用机械密封，根据用户要求也可以采用填料密封。

| LYB |  | 20 |  | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式圆弧齿轮泵 |  | 额定流量单m3/h |  | 额定压力MPa |
| NYP型高粘度内齿泵 |  |  |  |  |

# FXA型不锈钢齿轮泵

用途 
　　用于机械、石油、化工、食品、医药、冶金、印染、酿造等行业。 
　　● 应用范围 
　　适用于输送无润滑性，有腐蚀性，卫生条件要求高或含有固体颗粒，纤维等物质的一般粘度和高粘度的流体。介质温度-20～200oC，粘度5～1500cst。 

　　● 结构特点 
　　同齿轮动力舆机构和流体输送转子处于不同的泵腔中，它们按照各自不同的功能和工作不同设计制造，因此，泵有更高的可靠性。

# DBY系列电动隔膜泵

该系列隔膜泵是目前国内最新颖的一种泵类。对于各种腐蚀性液体、带颗粒、高粘度、易挥发、易燃、易爆、剧毒的液体、陶瓷釉浆、果浆、胶水、油轮仓底油回收、临时倒罐等液体均能予以抽光吸尽。其性能参数与德国的WLLDENPUMPS、美国的MARIOWPUMPS相近。泵体过流部件材质采用不锈钢、铝合金、铸铁，隔膜根据不同液体分别采用丁睛橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶及聚四氟乙烯四种。
DBY电动泵采用Y、YB电机为动力源，吸程3－5m，扬程30m，流量0.5－20m3/h。

气动隔膜泵

气动隔膜泵主要用途 
  1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 
  2、泵吸油漆、树胶、颜料。 
  3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 
  4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 
  5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。 
  6、泵吸各种乳剂和填料。 
  7、泵吸各种污水。 
  8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。 
  9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 
  10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 
  11、各种橡胶浆。 
  12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 
  13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 
  14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 
  15、各种高温液体最高可耐150℃。 
  16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

NYP型高粘度内齿泵

概述：NYP系列内齿泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质，不同粘度的介质输送。
　　适用介质温度：-10℃ —200℃
　　适用介质粘度：1.0cSt—300,000cSt

结构特点：（1）工作原理
　　具有内齿的驱动齿轮（外转子）带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动，泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时在吸入口形成负压，液体被吸入，转子将液体带到排出口，受压排出泵体，完成了液体的输送。
　　（2）结构 
　　泵主要由内外转子、轴、泵体、前盖、密封、轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构），对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。 
　　输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通蒸汽保温融化。泵可配安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。 
　　泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有桥式和直联式两种。 
　　从电机端向泵看，为顺时针旋转。

优点：（1）输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。
　　（2）有很强的自吸性能。
　　（3）正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可

3RP型凸轮转子泵

概述： 1、特点：该泵属于回转式容积泵，效率高，寿命长，适于输送温度-30℃～+180℃，粘度30～1.0×105cSt,含有固体颗粒的悬浮液体及具有腐蚀性和卫生性要求高的介质，泵体内部与介质接触的零部件均采用不锈钢材料，并且可以根据介质不同的物理特性，改变泵的转速。
　　 2、用途：用于食品、饮料、酿造、医药、日用化工、石油化工等行业。

应用范围：

| 21 | 0.6 |
| --- | --- |
| 理论排量（L/100r） | 最大差压MPa |

G型单螺杆泵

各种粘度的液体，特别是粘稠难输送的介质。
　　各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料。
　　含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体。
　　液体、气体、固体的混合物。
　　不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体。
　　腐蚀性液体。

　　适应范围广，可输送一切流动介质甚至非流动物料。
　　流量、压力稳定，无脉动。
　　变转速即可改变输出流量，可用作计量投加。
　　吸入能力强，工作噪声小，无泄漏，无温升。

　　正确的选型是获得最佳使用效果的关键，为满足介质不同物理、化学特性的运行要求，我们建议：用户提出泵运行数据，由我公司专业人员选型推荐，最后由用户确认。
　　选型时必需的主要运行数据有：
　　输送介质 名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温度；
　　运行参数 流量或流量范围、最大压力、连续或间断运行；
　　安装环境 卧式或立式、固定或移动、连接管路的特殊要求、防爆防护要求。

| 石油工业 | 化工及制药 | 环境工程 | 矿产工程 | 食品工业 | 造纸行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稠油输送 油气混输 油水分离和废油回收系统 污水处理 聚合物输送 | 各类膏状物 各类乳状液 各类悬浮液 各类含气、含固液体 各类不能受搅动和剪切的介质 | 各种污水输送 脱水污泥输送 絮凝剂及其化学制剂的计量投加 油水分离及废气脱质 | 水煤浆设备与输送 钛白粉、高岭土、碳酸钙等的生产设备 给旋流体、过滤体喂料 化学投加 装料及灌浆 电解液处理 | 乳制品 果汁、果泥、菜酱 肉糜和调味品 啤酒和酿造 | 原料设备 涂布和着色过程 化学计量 造浆及废水处理 |

具有特殊螺旋面型腔的弹性定子与具有大导程大齿高的转子相啮合，在定子型腔内构成连续的密封线将吸入腔与压出腔分隔，转子转动时型腔连续地向排出方向运动，使物料不断地被抽吸与排出。

| G | F | 70 | 2 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G系列单螺杆泵 | 过流部件材质 | 规格代号 | 泵级数（导程数） | 高硬度转子 |

2W.W型双螺杆泵

我公司在深入研究国外先进技术的基础上，依照我们目前油气混输的实际要求研制开发了2W.WH型轴承外置式双吸双螺杆多相混输泵和2W.W系列双螺杆泵，并按照国家标准GB11035-89<<船用电动双螺杆泵>>的规定生产的。通过泵体中主、从动螺杆的相互啮合，以及螺杆和泵体孔的配合，在泵体中形成一个个密封空腔，在螺杆转动时，这些密封空腔连续向前移动，推动密封腔中的液体到出口排出，实现输送液体的目的。
　　其工作原理如图1：

1、输送液体平稳、无脉动、无搅拌、振动小、噪音低。
　　 2、有很强的自吸性能，多相混输时，含气率不高于80%，含沙量不高于500g/m3.
　　 3、外置轴承结构，采用独立润滑，可以输送各种非润滑性介质。 
　　 4、采用同步齿轮驱动，二转子之间不接触，即使短时间空转也无妨。 
　　 5、泵体带有加热套，可以输送各种清洁或含有固体小颗粒的低粘度或高粘度介质（一般颗粒直径小于0.12-0.2mm) 
　　 6、正确的选用材料，甚至可以输送很多有腐蚀性的介质。 
　　 7、双吸式结构，转子上没有轴向力。 
　　 8、轴端采用机械密封或波纹管机械密封，具有寿命长、泄漏少、适用范围广的特点。 

　　1、最高工作压力4.0MPa
　　2、流量范围 1～1000m3/h
　　3、温度范围-20～120℃
　　4、介质粘度 1～3000mm2/s，降低转速可达到106mm2/s
　　介质粘度对双螺杆泵性能影响较大，泵的名义排量是指在特定粘度条件下的排量，为保证泵能在较高效率下工作，在试验不充分时，建议按下列粘度条件选择转速： 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　介质粘度cSt 　　　　　转速r/min
　　　　　　　　　　　 ＜400 　　　　　　　　1500
　　　　　　　　　　 400 ～1200 　　　　　　 1000 
　　　　　　　　　　 1200～3600 　　　　　　 750
　　对于粘度更高的介质，所应选用的转速和驱动电机功率，请与制造厂联系。

　　1、油田：用作油、气、水、微量细小固相颗粒等多相混输泵及原油输送泵。
　　2、造船业：用作船用装载泵，船底扫舱及污水处理，主机润滑泵，燃料油泵。
　　3、石油化学工业 ：用作各种树脂、颜料、石蜡、油漆、油墨、乳胶、各种油品、原油、重油等装载和运输泵。 
　　4、热电厂：用作重油、原油输送泵，主机润滑油泵。 
　　5、食品工业：用作酒精、蜂蜜、糖浆、果汁、动植物油、牛奶、浆油输送泵。 

　　该型泵采用双吸式结构，螺杆两端处于同一压力腔中，轴向力可以自行平衡。两端轴承采用外装式，单独采用润滑油（脂）润滑，因而不受输送介质的影响，两螺杆间用一对同步齿轮驱动，螺杆齿面间瓶不接触，而留有一微小间隙，介质中的杂质并不能对螺杆齿面产生直接的磨损（除冲刷外）。
　　除一些小排量泵外（2w.w4.0以下）。一般在泵体上都带有内流式安全阀，当排放压力超过额定值时，有一定保护作用。泵体上的进出口方向有二种，一为水平出；二为水平进，垂直向上出；用户可根据自己需要选择。
　　具有特殊螺旋面型腔的弹性定子与具有大导程大齿高的转子相啮合，在定子型腔内构成连续的密封线将吸入腔与压出腔分隔，转子转动时型腔连续地向排出方向运动，使物料不断地被抽吸与排出。

| 2W.W | H | 6.1 | 64 | B | Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列代码 | 多相混输型 | 规格代号 | 螺旋导程 | 密封代码 | 材料代码 |

1、系列代码说明
　　2W.W：卧式，外置轴承式
　　2W.N：卧式，内置轴承式
　　2、规格代码说明
　　规格代码反映泵的尺寸大小，工作能力范围，代码大，一般尺寸大，压力也高。详见技术特性表。
　　3、密封代码说明
　　J：一般机械密封
　　B：金属波纹管机械密封
　　4、材料代码说明
　　Ⅰ：一般工程结构钢为主。
　　Ⅱ：马氏体耐蚀钢为主。
　　Ⅲ：奥氏体耐蚀钢为主。

| 主要零部件材料选用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料类别 零件名称 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 泵体 | 20 | 0Crl3 | 0Crl8Ni9 |
| 主、从动轴 | 45 | 3Crl3 | lCrl8Ni9 |
| 螺套 | 38CrMoAl | 3Crl3 | lCrl8Ni9 |
| 衬套 | QT600-3 | ZGlCrl3 | ZG0Crl8Ni9 |

如需要选用其它材料时，请与制造厂协商。 
　　●　选用泵应考虑的主要事项
　　1、介质的润滑性，清洁度、腐蚀性。
　　2、介质的粘度，温度。
　　3、介质进、出口压力，安装高度。
　　4、使用场合的防爆要求。
　　5、订货时请注明规格、型号、设计使用压力、转速、介质粘度、温度、电机防爆级别、介质名称。
　　如：2W.W5.0-64-J-1,1.0MPa,980r/min,
　　　　介质：粘度： 500cSt,80℃,EXd2BT4
　　　　介质：重质燃料油。
　　　　希望选择时留有一定的富裕量，以确何安全可靠。

3G型三螺杆泵

用来输送温度≤150℃、
　　粘度5-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。
　　适用压力范围：0.6-2.5Mpa;
　　适用流量范围:0.6-123m3/h。
　　主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程，石化及其他工业。

　　(1)介质为直线连续输送，无搅拌，无脉动；
　　(2)振动小，噪音低；
　　(3)压力高、效率高；
　　(4)结构简单，拆装方便；
　　(5)体积小重量轻；
　　(6)磨损轻微，寿命长。 

　　例：3G25×4-46
　　3G：三螺杆泵
　　25：螺杆外径25mm
　　4：螺杆螺距数目4个
　　46：螺杆的螺旋角46°
　　R：重质燃油
　　r：轻质燃油
　　W：高温加热油
　　N：高粘油料
　　A：改进设计
　　S：双吸 

　　1、介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动。
　　2、振动小，噪音低。
　　3、压力高、效率高。 
　　4、结构简单、拆装方便。 
　　5、体积小，重量轻。 
　　6、磨损轻微，寿命长。 

　　一般采用机械密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵年，为顺时针旋转。

　　主、从螺杆16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA 
　　泵体：HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl,ZG270-500 
　　3G型通用螺杆泵按泵的用途分类共分为5个系列

| 系列代号 | 主要用途 | 性能范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量 m3/h | 压力 MPa |
| 3G | 输送3-20oE润滑油,温度≤80℃,Lub oil visc3-20oE;temp≤80℃ | 0.6-570 | 2.5 |
| 3GR | 输送3-50oE重质燃油，温度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 2.5 |
| 3GR | 输送1.2-5oE轻质燃油,温度≤120℃,Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 1.6 |
| 3GW | 输送高温加热燃油,温度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃ | 0.6-363 | 1.6 |
| 3GN | 输送100oE高粘度油料,温度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃ | 0.6-636 | 2.5 |
|  | 3GCL型立式螺杆泵 |  |  |

特点：该船用泵具有运转平稳，噪音低，寿命长，效率高的特点。
　　温度：环境温度最高为50℃，使用温度最高为80℃。
　　轴封：本系列泵采用机械密封，根据用户要求也可以采用填料密封。

　　3GCL：立式船用三螺杆泵
　　70：规格代号
　　2/1.0：额定压力MPa
　　3G型通用螺杆泵按泵的用途分类共分为5个系列

| 系列代号 | 主要用途 | 性能范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量 m3/h | 压力 MPa |
| 3G | 输送3-20oE润滑油,温度≤80℃,Lub oil visc3-20oE;temp≤80℃ | 0.6-570 | 2.5 |
| 3GR | 输送3-50oE重质燃油，温度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 2.5 |
| 3GR | 输送1.2-5oE轻质燃油,温度≤120℃,Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 1.6 |
| 3GW | 输送高温加热燃油,温度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃ | 0.6-363 | 1.6 |
| 3GN | 输送100oE高粘度油料,温度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃ | 0.6-636 | 2.5 |

CYZ型自吸式离心泵

用途：用来输送汽油、煤油、柴油，航空煤油等石油产品。介质温度在-20℃～+80℃，是一种优良的船用装卸油泵。并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送。也可以用来输送海水、淡水等。

  特点：该泵属自吸式离心泵，具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、郊率高、便于调节、使用范围广等特点。
  结构特点：采用轴向回液的泵体结构，泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成。泵的轴承采用单列向心球轴承。在泵的轴承体底部设有冷却室，泵内部高、低压区间有密封环。轴端采用机械密封

RY型风冷式热油泵

该泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料（分三类：1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)

　　1、石油及化学工业
　　2、油脂工业
　　3、合成纤维工业
　　4、纺织印染工业
　　5、塑料及橡胶工业
　　6、造纸工业
　　7、木材工业
　　8、建筑工业 
　　另外，还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。

　　1、流量1-500m3/h;
　　2、扬程10-125m;
　　3、温度-20。C-350。C；

| 以RY100-65-200A为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RY |  | 100 |  | 65 | 200 | A |  |
| 热油泵 |  | 泵体入口直径 |  | 泵体出口直径 | 叶轮名义外径 | 表示叶轮外径第一次切割（D、E表示变型叶轮 ） |  |
|  |  |  | WZW型自吸式污水泵 |  |  |  |  |

自吸式能力强，不需安装底阀，不堵塞，无缠绕，能通过的软固体块最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍。杂物堵塞叶轮流道可及时清除。

　　广泛适用于厂矿企业的排污输送、处理各种纤维污物、大颗粒固定块、沉淀废矿杂质、纸浆、污水等。

　　该泵设计有储水室，采用上注水卧式轴承箱结构，轴封采用骨架封或机械密封。在泵顶端开有注水口，利于操作。

AY型单（两）级离心泵

AY型油泵系列，是在老Y型油泵系列的基础上进行改造并重新设计的。它是为满足现代化建设的需要，尽快地适应以节能为中心的设备更新换代而发展的新产品，具有下列特点：
　　1、轴承体部件将原35，50，60轴承体分别用45，55，70轴承体，提高了可靠性。
　　2、水力过流部位采用了高效节能泵的水力模型，平均比老Y型油泵的效率高5—8%。
　　3、为保持继承性，AY型油泵的结构型式、安装尺寸、性能参数范围保持与Y型油泵相同，便于老装置更新改造。
　　4、零部件通用化程度高，通标件为几个系列产品共用。
　　5、选材精炼，主体以Ⅱ、Ⅲ类材料为主，轴承体等零部件增加为铸钢、铸铁两种，为寒冷地区、露冷地区、露天使用、船用提供了有利条件。
　　6、轴承有空气冷、风扇冷、水冷三种，根据泵的不同使用温度选用。其中风扇冷尤为适宜和于缺水或水质差的地区。

　　AY型单、两级油泵系列性能范围
　　流量Q=2.5～600m3/h 扬程H=30～330m 温度T=-45℃～+420℃
　　AY型油泵可用在石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送不含固体颗粒的石油、液化石油气和其他介质。

　　50AYⅡ60×2B，250AYS Ⅲ 150C
　　50，250--吸入口直径（mm）
　　A--第一次改造 　Y--离心油泵 　S--第一叶轮为双吸
　　Ⅱ、Ⅲ--过流部位零件材料代号：Ⅰ类为HT250，Ⅱ类为ZG230-450，Ⅲ类为ZGCr13Ni。
　　60，150--单级扬程（m） 　2--级数
　　B，C--叶轮切割次数，顺序以A、B……表示。 

　　AY型油泵分为单级单吸和两级单吸悬臂式，单级吸悬臂式、单级双吸和两级双吸两支承式，两级单吸两支承式等六种，结构型式如图一至图六。
　　壳体径向剖分，特别适用于输送高温度以及易燃、易爆或有毒的液体。其安装方式为水平中心线支承。泵的吸入口法兰和排出口法兰均铸在泵体上，且均垂直朝上。轴承腔（填料函）和泵盖是铸成一体的，它可以装填料密封及平衡型、波纹管型、串联型机械密封。轴封腔外面铸有可供选择的水冷腔夹套，水冷腔的配备必须是特别提出要求或当输送介质为水的温度超过66℃以及碳氢化合物温度超过150℃时用。
　　叶轮为整体铸造，且经静平衡，泵的轴向力主要靠叶轮平衡孔来平衡。
　　轴承体装有一套径向球轴承和一组背对背安装的推力球轴承，其轴承采用甩油环稀油润滑，轴承体外表面铸有散热片，可为空气冷却(T＜120℃），还可选用风扇冷却（T=120℃-260℃）和水冷却（T=260℃-420℃）。
　　为了泵检修时不必拆卸吸入或排出管路就很容易地拆出叶轮、轴、轴承、轴封等零部件，AY型油泵采用柔性膜片式加长联轴器部件。 

　　1、冷却水是根据温度和使用要求，对轴封腔、轴承或泵支架进行冷却，水量每一支管路建议为0.3-0.7m3/h,其压力为0.2-0.3MPa。
　　2、密封冲洗是根据泵输送介质及其温度、压力等工作条件不同而不同的，每个泵腔的封液量如下表，内供或外供均可。

| 密封名义直径（mm） | 13-47 | 48-59 | 60-84 | 85-95 | 96-133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均封液量（m3/h） | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.66 |

密封液的压力一般要高于密封的压力0.07-0.1MPa，如果输送介质属于易汽化的，则应高于汽化压力0.175-0.2MPa.
　　3、蒸汽管路是当输送介质温度降低而易析出结晶时配备，其压力为0.1MPa左右。 

　　根据使用条件不同，泵的主要零部件材料分为三类，详见下表。

| 材料类别 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用温度（T） |  | -20℃～+150℃ | -45℃～+420℃ | -45℃～+420℃ |
| 零 件 名 称 | 壳体（体、盖） | HT250 | ZG230-450 | ZG 1Cr 13Ni |
|  | 叶轮 | HT200 | ZG230-450 | ZG 1Cr 13Ni |
|  | 轴 | 45 | 35Cr Mo | 3 Cr 13 |
|  | 壳体密封环 | HT250 | HT250 | ZG 1Cr 13MoS |
|  | 叶轮密封环 | QT500-7 | QT500-7 | 3 Cr 13 |
|  | 壳体螺栓 | Q235-A | 35Cr Mo | 35Cr Mo |
|  | 填料轴套 | 3 Cr 13 | 1Cr 13堆碳化钨 | 1Cr 13堆碳化钨 |
|  | 机械密封轴套 | 3 Cr 13 | 3 Cr 13 | 3 Cr 13 |

● 转向
　　 　　从原动机往泵看为逆时针旋转。

BZA石油化工流程泵

BZA型石油化工流程泵是根据AP1610和VDMA24297（轻/中型）规范设计的。该系列泵具有：高效节能、结构科学、性能稳定、互换性强、适应范围广、安全无泄漏、维护方便等特点。

　　本泵适用于输送清洁或含有轻颗粒的液体、低温或高压液体、中性或有腐蚀性的液体。 
　　主要用于
　　1.炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程
　　2.油精炼、煤炭业流程工业
　　3.化学工业、造纸、纸浆业
　　4.供水厂、海水淡化厂
　　5.发电厂
　　6.环境保护工程
　　7.船舶及海上工业等

　　1、口径：25---400mm
　　2、流量（Q）：可达2600m3/h
　　3、扬程（H）：可达300m
　　4、工作压力（P）：可达2.5MPa
　　5、工作温度（T）：-80℃-350℃

　　泵的材料可根据工况条件或用户需要而采用：碳钢、不锈钢、耐热、耐磨钢等材料。
　　该泵为卧式径向剖分，单级单吸离心泵，后开门结构，检修时不用拆卸管路，泵体为轴吸入，径向排出，脚支承式。
采用前，后密封环及平衡孔进行水力平衡。填料箱具有冷却后加热管接头。轴封采用填料密封或单滑面、双滑面机械密封。并配有冷却、冲洗或密封系统。密封系统及标准管路按API规范设计。
　　泵与原动机连接采用加长联轴器。吸入及排出管法兰的额定压力等级相同。从电机端看，泵为顺时针旋转

CWZ系列船用卧式自吸离心泵

CWZ系列船用卧式自吸离心泵具有结构紧凑，外形美观，自吸性能好，安装使用方便等特点，是理想的船舶给排水用泵。
　　CWZ系列船用卧式自吸离心泵适用于各种船舶、军舰，作为舱底压载、消防、生活及其它用途海水、淡水用泵。输送介质温度小于80℃。

CWX系列自吸离心漩涡泵

1.5CWX--2A,1.5CWX--3A,1.5CWX--4A,1.5CWX--2,1.5CWX--3和1.5CWX--4型电动离心泵共船舶装置抽送饮水机洗涤及卫生用的淡水及海水。

　　如1.5CWX--2A
　　1.5-进出口径被25除的商，C-船用泵，WX-离心旋涡泵，2-比转数被10除的商，A-第一次改进，用托架支撑。

CLZ系列船用立式自吸离心泵

CLZ系列船用立式自吸离心泵具有体积小、重量轻、自吸性能好；安装、使用方便等特点。
　　该泵使用于各种船舶、军舰作舱底泵、压载泵、消防泵、冷却泵及其他装置配套使用。输送介质温度不高于80℃。

CLH系列船用立式离心泵

CLH系列船用立式离心泵适用于各种船舶、军舰作为压载泵、舱底泵、冷却泵、排水泵、消防泵，亦可作为海水淡化装置及各种水柜装置配套给水泵，以及石油化工管道、冷热水循环系统及高层建筑生活用水的增压泵。