污水提升泵介绍

本公司在上个世纪末设计、生产的DMTB型污水提升泵，经过近十来年的技术发展和实践，现以形成三大系列，九款型号，被全国各地用户广为使用，得到良好反响。本公司对下属所有型号进行更新升级，将泵内的控制系统由传统的橡皮控制，升级为动作更加可靠的空气控制系统，特别值得推荐的由公司国内首创《DMTB-7系列不锈钢污水提升双泵系统》技术得到进一步提高和完善，很好解决除马桶污水排放外，家庭附带淋浴污水等排放问题，是一款家用污水提升泵中的精品产品，推出至今质量稳定，功能全面，同样得到全国东西南北用户的认可和使用

021-65303651.--（上海力三公司）

| 类别型号 | 样式介绍 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 污水提升泵 （DMTB-51型） | 尺寸：380×250×180 | 特点： 只能接马桶。 传统橡皮膜控制。 （停止生产） |
| 污水提升泵 （DMTB-52型） |  | 特点： 只能接马桶。 空气控制系统 |
| 污水提升泵 （DMTB-53型） |  | 特点： 只能接马桶。 - 空气控制系统； - 漏电保护插头。 |

| 污水提升泵 （DMTB-61型） |  | 特点： 接： 马桶+洗脸台。 传统橡皮控制系统； |
| --- | --- | --- |
| 污水提升泵 （DMTB-62型） |  | 特点： 接： 马桶+洗脸台。 - 空气控制系统； - 双进水口。 |
| 污水提升泵 （DMTB-63型） |  | 特点： 接： 马桶+洗脸台。 1.空气控制系统； 2.不锈钢泵箱； 3.漏电保护插头； 4.双进水口。 |
| 污水提升泵 （DMTB-64型） |  | 特点： 接： 马桶+洗脸台。 1.空气控制系统； 2.进口材料泵箱； 3.漏电保护插头； 4.双进水口。 |
| 双泵污水 提升泵 （DMTB-72型） |  | 特点： 接： 马桶+洗脸台+淋浴房（厨房等） - 空气控制系统； - 双泵交替工作； - 当主泵停止工作时，副泵启动； - 溢水声讯报警系统； - 不锈钢泵箱； - 漏电保护插头； - 双进水口。 |

安 装 说 明

“污水提升泵”均为全自动工作，污水垂直排放距离6米（清水可达8米以上）；水平排放距离50米，详情参见说明书。

（安装参考实样图）

主要技术指标：
1.额定电源：220V/50HZ  (±10%）
2.输出功率：

DMTB-5型系列 ≤300 W　      （单泵）

DMTB-6型系列 ≤400 W　      （单泵）

DMTB-7型系列 ≤400 W+400 W　（双泵）

3.额定转速：2850r/m
4.额定流量：1.2m3/h

5.单次排量：

5型系列（单泵）≤  0.1 m3/次

6型系列（单泵）≤　0.4 m3/次

7型系列（双泵）：≤  2.5 m3/次

6.水平排放距离：≥ 50M  垂直排放: < 5M
7.工作方式：自动断续间隙　　　
8.电机冷却方式：油冷式
9.环境温度：-20℃～ 50℃
10.躁声：＜ 50 db
11.环境湿度：98%
12.主副污水进水口径:

5、6、7型系列泵相接马桶主口径：￠100（泵正前方）；

6型系列副进水口径：￠25 PVC或PPR管（与洗脸台接口）；

7型系列副进水口径：￠32 PVC或PPR管（与洗脸台+淋浴房、厨房等）。

13.各系列泵污水排出口径：￠25

14.各系列泵污水排出口方向：无特别说明，均在正对马桶的泵箱右侧（见安装示意图）

15.体积大小:

5型、6型系列：380×250×180

7型系列：420×250×180

某排污管安装参考示意图（仅供参考）。