8713B1功率计的设计采用了先进的32位高速处理器和双路24位AD转换器，具有高精度、宽动态范围、结构紧凑灵巧等特点，是新一代数字化电参数测量仪器，可以测量有效值电压、电流、有功功率、频率、功率因数。可测到0.5mA的电流，电流范围宽，即可测待机功耗，又可测大电流产品。www.lmy1718.net

青岛青智8713B1功率计(电参数测量仪)性能特点：
8713B1的设计采用了先进的32位高速处理器和双路24位AD转换器，具有高精度、宽动态范围、结构紧凑灵巧等特点，是新一代数字化电参数测量仪器，可以测量有效值电压、电流、有功功率、频率、功率因数。

其测试原理为：

电压有效值为： Urms＝(∫0TV2(t)dt/T)1/2

电流有效值为： Irms＝(∫0TI2(t)dt/T)1/2

有功功率为： P＝∫0TV(t)• I(t)dt/T

功率因数为： PF＝P/(Urms*Irms)

青岛青智8713B1功率计(电参数测量仪)具体指标如下：

| 参数 | 测量范围 | 工作误差 | 分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 5~600V | ±(0.4%读数 0.1%量程) | 0.1V | 长时间过载：1.2倍 |
| 电流 | 0.5mA~2/40A | ±(0.4%读数 0.1%量程)， 自动换挡：由低到高在2A换高挡，由高到低在1A换低挡。 | 0.01mA | 短时间过载：1.2倍 |
| 功率 | U*I*PF | PF>0.5 ±(0.4%读数 0.1%量程) PF<=0.5 ±(0.6%读数 0.1%量程) | 0.01W |  |
| 功率因数 | 0.1 ～ 1 | ± 0.01 | 0.001 |  |
| 频率 | 45~65Hz | 0.1％*读数 | 0.01Hz | 当电压信号值大于5V |

8713B1电参数测量仪8713B1功率计其他参数：

输入方式：电压电流均为浮置输入；电压输入阻抗约2MΩ；40A电流输入档阻抗约1mΩ，2A电流输入档阻抗约10mΩ。

测量信号最大峰值：电压电流均为最大量程的1.6倍；

A/D转换：速率约8k/秒，24位，电压、电流同时采样；

显示更新：约3次/秒；

继电器触电容量：250VAC，3A，阻性

整机功耗：< 5VA；

仪表重量：约 3.0 kg ；

仪表尺寸: 宽 x 高 x深：260 x 118 x 298 mm