- TDS2012C数字示波器的详细介绍

- 您需要的性能，您可以承受的价格

TDS2000C示波器系列在紧凑的设计中为您提供了经济的性能。它采用泰克专有技术，数字实时采样结构可以准确查看小的信号细节。每种型号都标配多种功能，包括USB连接、16种自动测量、极限测试、内置帮助菜单及终身保修**。TDS2000C示波器系列可以让您在更少的时间内完成更多的工作。

- TDS2000C 系列产品型号：

| - TDS2001C | - 50 MHz | - 500 MS/s | - 2.5 k | - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TDS2002C | - 70 MHz | - 1.0 GS/s | - 2.5 k | - 2 |
| - TDS2004C | - 70 MHz | - 1.0 GS/s | - 2.5 k | - 4 |
| - TDS2012C | 100 MHz | - 2.0 GS/s | - 2.5 k | - 2 |
| - TDS2014C | - 100 MHz | - 2.0 GS/s | - 2.5 k | - 4 |
| - TDS2022C | - 200 MHz | - 2.0 GS/s | - 2.5 k | - 2 |
| - TDS2024C | 200 MHz | - 2.0 GS/s | - 2.5 k | - 4 |

- TDS2001C TDS2002C TDS2012C TDS2014C TDS2022C TDS2024C数字示波器技术规格

| - TDS2000C系列型号 | - TDS2001C | - TDS2002C | - TDS2004C | - TDS2012C | - TDS2014C | - TDS2022C | - TDS2024C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
| 带宽*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| 通道数量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 外部触发输入 | - 所有型号均包括 |  |  |  |  |  |  |
| 每条通道上采样率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
| 记录长度 | - 记录长度所有型号所有时基上2.5k 点 |  |  |  |  |  |  |
| 垂直分辨率 | 8 bits |  |  |  |  |  |  |
| 垂直灵敏度 | 校准后微调时，所有型号2 mV - 5 V/div |  |  |  |  |  |  |
| DC 垂直精度 | 所有型号上± 3% |  |  |  |  |  |  |
| 垂直缩放 | 垂直扩展或压缩实时波形或停止的波形 |  |  |  |  |  |  |
| 最大输入 | 300VRMS CAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vpk-pk AC |  |  |  |  |  |  |
| 位置范围 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V |  |  |  |  |  |  |
| 带宽限制 | 所有型号为20 MHz |  |  |  |  |  |  |
| 输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND |  |  |  |  |  |  |
| 输入阻抗 | 1 MΩ 并联, 20pF |  |  |  |  |  |  |
| 时基范围 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
| 时基精度 | 50 ppm |  |  |  |  |  |  |
| 水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 |  |  |  |  |  |  |
| - I/O 接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| USB 端口 | 前面板上的USB 主机端口支持USB 闪存驱动器 仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及兼容PictBridge 的所有打印机 |  |  |  |  |  |  |
| GPIB | 可选 |  |  |  |  |  |  |
| - 非易失性存储器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考波形显示 | - (2)个2.5 K 点参考波形 |  |  |  |  |  |  |
| 没有USB 闪存驱动器时的波形存储 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (4) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (4) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (4) 2.5k 点 |
| 最大USB 闪存驱动器容量 | 64 GB |  |  |  |  |  |  |
| 带有USB 闪存驱动器时的波形存储波形存储 | 每8 MB 96 个以上参考波形 |  |  |  |  |  |  |
| 没有USB 闪存驱动器时的设置 | 10 个前面板设置 |  |  |  |  |  |  |
| 带有USB 闪存驱动器时的设置 | 每8 MB 4000 个以上前面板设置 |  |  |  |  |  |  |
| 带有USB 闪存驱动器的屏幕图 | 每8 MB 128 个以上屏幕图 (图像数量取决于选择的格式) |  |  |  |  |  |  |
| 带有USB 闪存驱动器时全部保存 | 每8 MB 12 个以上的全部保存操作 一个全部保存操作会创建3-9 个文件(设置, 图像, 外加显示的每个波形一个文件) |  |  |  |  |  |  |