8775A1功率计8775A电参数测量仪

是一种利用数字采样技术对信号进行分析处理的智能型仪表。产品符合标准《DB37/T557-2005数字式电参数测量(试)仪》。它的工作过程如下：

1. 将被测信号转化成适当幅值的电信号；

2. 以远大于被测信号的频率将此信号分割成离散信号；

3. 利用高速A/D转换器将离散信号转换成数字量；量程自动转换；

4. 利用微处理器对采集到的数字量进行计算；

5. 将最终计算的结果以数字的形式显示出来。

8775A1功率计8775A电参数测量仪主要性能及技术指标

| 参数 | 测量范围 | 工 作 误 差 | 分辨力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | (10～300)V | ±(0.4% 读数+0.1% 量程) | 0.1V | 允许过载1.2倍量程 |
| 电流 | (0.02～20)A | ±(0.4% 读数+0.1% 量程) | 0.001A | 允许过载1.2倍量程 |
| 功率 | U*I*PF | PF=1.0：±(0.4% 读数+0.1% 量程) PF=0.5：±(0.8% 读数+0.2% 量程) | <200W 0.1W ≥200W 1W |  |
| 功率因数 | 0.2～1.0 | ±0.01 | 0.001 | I > 0.5A; |
| 频率 | (45～65)Hz | ±0.1 Hz | 0.1 Hz | U > 50 V |
| 电能累计 | 0～999.99kWh | PF=1.0：±(0.4% 读数+0.1% 量程) PF=0.5：±(0.8% 读数+0.2% 量程) | 0.0001kWh |  |
| 电能计时 | 99小时59分钟 | ± 0.05％ | 1分钟 |  |

注1：所有仪表均可以扩展串行口(RS232 或 RS485)与其他设备进行通讯。

注2：订货时应该对测试对象及特殊的技术要求、使用要求进行特别说明。

1. 其他参数：

输入方式：电压电流均为浮置输入；

测量信号最大峰值：电压电流均为最大量程的1.6倍；

转换速率：约8000次/秒；

显示更新：约2次/秒；

整机功耗：< 5W；

仪表重量：约 3 kg ；

仪表尺寸: 宽 x 高 x深：(264 x 117 x 370)mm ；

开孔尺寸: 宽 x 高 (224 x 90) mm

2. 工作环境：

大气压力：(86～106)kPa ；温度：(0～40)℃ ；相对湿度：≤85%RH

仪表工作电源：AC 220V±15% 50/60Hz

3. 安全要求

绝缘电阻：下列端子间绝缘电阻不低于2MΩ；

耐电压：下列端子之间能承受2000V 50Hz正弦波电压