简要说明:

多功能冲切机，非标冲切机，该系列产品广泛用于各种手机、数码相机、手提电脑液晶显示屏保护膜裁切，各种不干胶切半断等；各类手机或遥控器硅胶、塑胶按键冲切，塑料制品整切分切;铝制品，铸造，塑胶，铁皮等冲边、冲孔、切断.

适用范围：

该冲切机适用于金属或非金属零件的压印、浅拉深、成型、整形、覆模及切边等；可压制的典型产品有表壳、表带、眼镜、框架及零件、像框、餐具、标牌、锁具、五金零件等。眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。特别适用于手机按键冲切、矽钢片整形、毛边处理、轴承压入等。

产品特点：

1.采用四柱三板式结构，活动板的垂直精度有四个精密导套控制，下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以下；

2.油缸采用可凋式，下死点定位精度高，重复精度达到0.01mm;

3.安全设计周全，双手操作，设有紧急按钮同时采用高灵敏度对射式光栅安全保护系统，确保工作安全；

4.工做台下坊装有脚抡和脚杯，可轻便移动，省力高效；

5.工作台面配有落料槽及吹气装置，提高生产效率；

6. 压力、行程、速度、闭合高度均可按需求调整，方便操作；

7.另可选加装电子尺或光栅安全保护器，精确显示油缸位移壮况，达到所需工作目的以及保护要求；

8.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重. 工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，该系列最大机型重量不超过400KG;

9耗电少,保养方便.双手操作,加长型光电保护,安全性高;
10.出力3T-50T可供用户选择，也可按客户需求非标订制。

主要参数如下：

| 规格 | XTC102E-3T | XTC102E-5T | XTC102E-10T | XTC102E-15T | XTC102E-20T | XTC102E-30T | XTC102E-50T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论出力 | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T | 30T | 50T |
| 行程范围 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 马达功率 | 2HP(1.5kw) | 2HP(1.5kw) | 3HP(2.2kw) | 5HP(3.7kw) | 5HP(3.7kw) | 7.5HP(5.5kw) | 7.5HP(5.5kw) |
| 工作面积 | 450×300 | 450×300 | 450×300 | 450×350 | 450×350 | 450×400 | 450×400 |
| 下压速度 | 120mm/sec | 120mm/sec | 110mm/sec | 110mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 95mm/sec |
| 上升速度 | 120mm/sec | 120mm/sec | 110mm/sec | 110mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 95mm/sec |
| 落料孔尺寸 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| 操作压力 | 6Mpa | 6Mpa | 13Mpa | 9.5Mpa | 13Mpa | 17Mpa | 16Mpa |
| 电源 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 |
| 操作种类 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 操作方式 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 |
| 本机重量 | 350Kg | 350Kg | 500Kg | 800Kg | 900Kg | 1200Kg | 1500Kg |

售后服务：

整机售后免费保修一年终身维护。