简要说明:

气液增压压床，增压铆合压制成型机，该系列增压机广泛用于多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。

产品特点：

- 以压缩空气为动力源，操作简单；
2.没有油压系统特机时，所产生之噪音，可节省电力省消耗，降低生产成本；
3.利用气油增压原理，达到动作速度快，高出力的需求；
4.出力之调整容易，只要调整所压压力，就能达到需要的出力，下压计时，计数均调整方便，另可加装自动送料功能；
5.机台结构坚固，操作容易，轻巧方便，符合工作效率；
6.柱式开放空间设计，特殊规格之需求；

7工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，省力高效；
8.出力3T-30T供选择。可根据客户非标订制。

主要参数如下：

| 规格 | XTC104D-3T | XTC104D-5T | XTC104D-10T | XTC104D-15T | XTC104D-20T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论出力 | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T |
| 行程范围 | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 200mm |
| 增压行程 | 5-20mm | 5-20mm | 5-20mm | 5-20mm | 5-20mm |
| 最大工作高度 | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm |
| 工作台面积 | 350χ230mm | 350χ230mm | 350χ235mm | 400χ300mm | 400χ300mm |
| 来回次数/分钟 | 约50次 | 约50次 | 约45次 | 约45次 | 约40次 |
| 操作压力 | 0.4 - 0.7Mpa | 0.4 - 0.7Mpa | 0.4 - 0.7Mpa | 0.4 - 0.7Mpa | 0.4 - 0.7Mpa |
| 轴孔尺寸 | φ25χ40L | φ25χ40L | φ25χ40L | φ25χ40L | φ30χ40L |
| 电源 | AC220V单相 | AC220V单相 | AC220V单相 | AC220V单相 | AC220V单相 |
| 操作种类 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 操作方式 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 |
| 本机重量 | 约120kg | 约140kg | 约160kg | 约200kg | 约240kg |

售后服务：

整机售后免费保修一年终身维护