裁切机，冲边机，液压拉伸机保护膜裁切机，油压机

简要说明:

保护膜裁切机，覆膜裁切机广泛用于各种手机、数码相机、手提电脑液晶显示屏保护膜裁切，金属件冲压拉伸成型以及铝制品的冲切毛边，各种不干胶切半断等；各类手机或遥控器硅胶、五金件毛边冲切，塑料以及橡制品整切分切

适用范围：

本系列液压机广泛用于各种五金件冲压加工，手机、数码相机、手提电脑液晶显示屏保护膜裁切，各种不干胶、切半断等；各类手机或遥控器硅胶、塑胶按键冲切，塑料制品整切分切；适合使用无导向简易型的裁切模具,是广大手机行业,电脑行业以及五金行业的必选设备.

产品特点：

1.该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.(也可依客户需求使用单相AC220民用电源)
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,平均一次的裁切周期不到0.6秒.
3.设备待机时噪音不超过80分贝.(选用单相电机,待机时噪音为85分贝)
4.采用四柱三板油压机式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.03MM以下.
5.采用可调式定位油缸，下死点定位精度高，重复精度达到0.01mm以下.100%保证裁切深度
6.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
7.最大裁切面积可达480MM*480MM(相当于21英寸液晶显示屏)
8.主轴的下降速度为120MM/S,
9.压力、裁切行程、下压时间、闭合高度客户均可自行调整，方便操作；
10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重. 工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，该系列最大机型重量不超过400KG.
11.出力3T-50T可供用户选择，也可按客户需求非标订制。

主要参数如下：

| 工作参数 |  | XTC102A-3T | XTC102A-5T | XTC102A-10T | XTC102A-20T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器公称出力（tf 吨力） |  | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 液体最大工作压力（Mpa） |  | 7 | 14 | 21 | 21 |
| 液体额定使用压力（Mpa) |  | 6 | 13 | 20 | 20 |
| 最大冲压行程（MM) |  | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| 电机功率（KW） |  | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| 整机重量（吨） |  | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
| 适用电源电压（伏特） |  | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 活动板工作面与底板工作面最大距离(MM) |  | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 活动板工作面与底板工作面最小距离(MM) |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 工作台面有效尺寸(柱内X前后包边)(MM) |  | 400*300 | 450*350 | 450*350 | 450*350 |
| 工作台离地高度(MM) |  | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 机器外形尺寸 | 高度（MM） | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 |
|  | 左右（MM） | 600 | 620 | 620 | 620 |
|  | 前后（MM） | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 油缸速度 | 油缸快速下降（mm/秒） | 120 | 120 | 100 | 100 |
|  | 油缸工进速度（mm/秒） | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 油缸回升速度（mm/秒） | 120 | 120 | 100 | 100 |

售后服务：

整机售后免费保修一年,终身维护。