功能特点：

﹡采用不锈钢焊接密封传感器,防护等级IP68可在各种恶劣环境下作用.

﹡球形连接件,始终保持模块的垂直称重状态

﹡支撑螺栓,防止设备倾覆

﹡安装简单,快速

﹡维护方便,节约停机维护时间

﹡适用于化工,医药,食品等行业的中小容量反应釜的配料称重控制．

技术指标:

﹡传感器：SB

﹡额定容量：0.5,1,2,3

﹡灵敏度：2±0.002mV/V

﹡不重复性：≤0.01→R..

﹡滞后：≤±0.02→R..

﹡非线性：≤±0.02→R.

﹡蠕变(30分钟)：≤±0.02→R.

﹡零点输出：≤±1→R.

﹡温度补偿范围：-10～+40℃

﹡工作温度范围：-20～+60℃

﹡灵敏度温度系数：≤±0.002→lad/℃

﹡零点温度系数：≤±0.002→R../℃

﹡输入阻抗：381±4Ω

﹡输出阻抗：350±1Ω

﹡绝缘电阻：≥5000(直流50V)MΩ

﹡建议激励电压：5～15V(DC/AC)

﹡最大激励电压：20V(DC/AC)

﹡安全过载：150→R.C.

﹡极限过载：300→R.C.

﹡防护等级：IP67

﹡电缆长度：4m