电子地磅秤
除了常用的专业计重功能外，还有一种为需要计数的厂家专门设计的计数电子地磅秤，计数电子地磅秤，在取样后，可以准确迅速的知道电子地磅秤的：总重量，单重，数量。是螺丝厂，服装厂家首选！
下面介绍一下常用电子地磅秤配的计数仪表的详情功能及参数：
XK3190-A15（E）计数、计价仪表，采用快速高精度的Δ－Σ模数转换技术和先进的软件处理技术，适用于电子地磅秤、机电改造秤等使用1～6个传感器的静态称重系统。
高精度A/D转换，最大外分度数30000，计数精度高于1／10000；
调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；
零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置；
计价和计数功能可选；
累加、累计显示功能；
单重/样本数量输入方式随意，计数精度自修正功能；
A15（LCD显示）背光模式可选；
A15E（LED显示）节电显示方式可选；
交直流两用,内置6V/4AH免维护蓄电池，随机充电；
电池电量/状态实时检测/指示，有欠压报警/关机保护功能；
选配RS-232通讯口，波特率可选；
A/D转换方式:Σ-Δ转换方式
A/D转换速率:10～20次/秒
最大A/D转换数:24bit
输入信号范围:－2mV～13mV
输入灵敏度:≥1μV/e
传感器供桥电源:DC 5V
连接传感器个数:可接6个350Ω的传感器
传感器连接方式:4线制
检定分度数:3000
最大外分度数:30000
最大内分辨率:600000
分度值:1/2/5/10/20/50/100可选
显示方式(A15):21位LCD，10个状态指示符
显示方式(A15E):18位LED，10个状态指示符
【电子地磅秤】
无需做基础，自带双引坡，带四个移动滚轮，使用方便快捷，不受称重场合的限制。
全钢高精度电子汽车衡秤台主梁、辅梁为坚固的工字钢、槽钢等型钢结构，
秤台面板选用优质原厂平板，合理拼接成封闭的箱型框架结构。组焊时运用独特的工
装夹具、精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有效的保证了如此大面积秤台
的平整度、空间几何尺寸及焊接应力的合理分布
称重精度III级。
需平整的水泥地面，一般混凝土地面厚度不小于200mm
适合粮库、果场等季节性使用的场合
使用中注意秤体与引坡、滚轮的相对位置，以免发生碰触
面以实厚的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础,坚固耐用