我工厂是国内专业生产法拉电容、超级电容器的高新技术企业,集研发、生产、销售于一体，经过多年的市场探索，现已具备非常雄厚的科研及经济实力，目前法拉电容、超级电容器产品已远销国际海内外市场。 本工厂从1999年开始研发生产超级电容器、法拉电容，国内专业生产超级电容器的高新技术企业。主要研发人员从“十五”期间开始承担国家科技部 863计划电动汽车重大专项“电动汽车用超级电容器”项目。经过多年对国家重点项目的研究试验，结合国内外市场的实际需求，现已具备生产卷绕型2.5V/2.7V系列、组合型5.0V/5.5V系列、叠片型5.5V系列，以及大容量10V,20V,50V,100V,200V,300V,400V系列法拉电容模组、模块系列产品等。一百多个规格型号超级电容器的能力，产品性能指标达到国内外同期产品水平。 目前公司产品涉及到消费电子类、工业用电器、光电、太阳能、航天、运输、交通能源、军工等广泛领域。 法拉电容、超级电容器 特点：超低内阻，超低漏电流，提供瞬时功率输出、两种动力源互相切换时的功率支持,应用于能量充足,功率匮乏的能源：如太阳能 应用：作为发动机、备用电源、汽车音响、智能厨房卫浴设备、公共汽车、电动汽车、电动手持工具、太阳能计算器、太阳能草坪灯、太阳能道钉灯、高速公路指示灯、太阳能灯、玩具电动机、语音IC、LED发光器等理想的后备电源。 在提高比能量方面取得了很大的突破，在提高比能量同时，提高比功率，并且能够有很好的循环使用寿命。 产品具有充放电速度快、循环使用寿命长、比功率高、耐低温性能好、质量轻、免维护、低污染等特点。 法拉电容、超级电容器参数：. 高比功率系列（低阻型）HP LR （厂家直销 法拉电容 国内第一品牌）. 型号; 电压(V); 标称容量(F); ESR(mΩ); 30min漏电(μA)/24h自放电(V); 尺寸ΦD×L(mm)±2; F(mm)±0.5; 引线直径d(mm)±0.05. HP-2R7-J354VY; 2.5; 0.35; 250; 50/; 5×11.5; 3.5; 0.5. HP-2R7-J105VY; 2.7; 1; 300; 200/; 8×13; 3.5; 0.6. HP-2R7-J205VY; 2.7; 2; 120; 350; 10×20; 5; 0.6. HP-2R7-J335TY; 2.7; 3.3; 75; 450/; 8×20; 3.5; 0.6. HP-2R7-J335VY; 2.7; 3.3; 70; 450/; 10×20; 5; 0.6. HP-2R7-J475VY; 2.7; 4.7; 60; 1000/; 12.5×21; 5; 0.6. HP-2R7-J805UY; 2.7; 8; 50; 1000/; 12.5×21; 5; 0.6. HP-2R7-J106UY; 2.7; 10; 25; /2.4; 13×34; 5; 0.8. HP-2R7-J156UY; 2.7; 15; 30; /2.4; 13×34; 5; 0.8. HP-2R7-J206UY; 2.7; 20; 20; /2.4; 16×34; 8; 0.8. HP-2R7-J256UY; 2.7; 25; 20; /2.4; 16×34; 8; 0.8. HP-2R7-J306UY; 2.7; 30; 25; /2.4; 16×34; 8; 0.8. HP-2R7-J506UY; 2.7; 50; 25; /2.4; 18×41; 8; 0.8. HP-2R7-J906UY; 2.7; 90; 20; /2.4; 22×45; 10; 1. HP-2R7-J107UY; 2.7; 100; 20; /2.4; 22×45; 10; 1. HP-2R7-J127UY; 2.7; 120; 15; /2.4; 25×54; 10; 1. HP-2R7-J157UY; 2.7; 150; 15; /2.4; 25×54; 10; 1. HP-2R7-J207UY; 2.7; 200; 10; /2.4; 35×62; 10; 1. HP-2R7-J307UY; 2.7; 300; 10; /2.4; 35×62; 10; 1. HP-2R7-J407UY; 2.7; 400; 10; /2.4; 35×62; 10; 1.

高比功率系列（低漏电）HP LL （厂家直销 法拉电容 国内第一品牌）. 型号; 电压(V); 标称容量(F); ESR(mΩ); 30min漏电(μA)/24h自放电(V); 尺寸ΦD×L(mm)±2; F(mm)±0.5; 引线直径d(mm)±0.05. HP-2R7-J354UY; 2.5; 0.35; 600; 50/; 5×11.5; 2; 0.5. HP-2R7-J105VY; 2.7; 1; 600; 150/; 8×13; 3.5; 0.6. HP-2R7-J205VY; 2.7; 2; 250; 250/; 10×20; 5; 0.6. HP-2R7-J335TY; 2.7; 3.3; 250; 300/; 8×20; 3.5; 0.6. HP-2R7-J335VY; 2.7; 3.3; 200; 250/; 10×20; 5; 0.6. HP-2R7-J475VY; 2.7; 4.7; 110; 450/; 12.5×21; 5; 0.6. HP-2R7-J805VY; 2.7; 8; 100; 600/; 12.5×21; 5; 0.6. HP-2R7-J106UY; 2.7; 10; 60; /2.4; 12.5×34; 5; 0.8. HP-2R7-J126UY; 2.7; 12; 50; /2.4; 12.5×34; 5; 0.8. HP-2R7-J156UY; 2.7; 15; 50; /2.4; 12.5×34; 5; 0.8. HP-2R7-J206UY; 2.7; 20; 50; /2.4; 16×34; 8; 0.8. HP-2R7-J256UY; 2.7; 25; 50; /2.4; 16×34; 8; 0.8. HP-2R7-J306UY; 2.7; 35; 40; /2.4; 16×34; 8; 0.8. HP-2R7-J506UY; 2.7; 50; 60; /2.4; 18×41; 8; 0.8. HP-2R7-J906UY; 2.7; 90; 25; /2.4; 22×45; 10; 1. HP-2R7-J107UY; 2.7; 100; 25; /2.4; 22×45; 10; 1. HP-2R7-J127UY; 2.7; 120; 20; /2.4; 25×54; 10; 1. HP-2R7-J157UY; 2.7; 150; 20; /2.4; 25×54; 10; 1. HP-2R7-J207UY; 2.7; 200; 10; /2.4; 35×62; 10; 1. HP-2R7-J307UY; 2.7; 300; 10; /2.4; 35×62; 10; 1. HP-2R7-J407UY; 2.7; 400; 10; /2.4; 35×62; 10; 1.

厂家直销-法拉电容、超级电容器、黄金电容器 。国内第一品牌 竭诚欢迎各界人士来电洽谈业务，交流应用经验，免费提供索取样品测试机会。

销售工程师：姬先生

工 厂电  话：15134191987   QQ交流1213852136