秸秆切碎回收机是利用拖拉机动力输出轴输出动力，经万向节将动力传递给回收机，回收机利用齿轮变速、三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。

YY-系列秸秆切碎回收机是用小麦收割机输出的动力经三角带传给变速箱，变速箱输出经三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。以上两种回收机均由机架、悬挂机构、变速箱、筒轴、张紧轮、地轮、接料筒、搅龙、风机等部件组成。

| 型号 | 90 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸（m） |  | 1250×1650×3150 | 1250×1950×3150 | 1250×2100×3150 | 1250×2170×3150 | 1250×2250×3150 | 1250×2250×3150 |
| 作业幅宽（m） | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
| 配套动力（kw） | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
| 工作效率(亩/h) | ≥3 | ≥4 | ＞5 | ＞5 | ＞5 | ＞7 | ＞7 |
| 留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| 回收率 | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| 抛送水平距离(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 抛送垂直高度(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 秸秆切碎长度(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| 甩刀个数 |  | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| 整机重量(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
| 离地间隙(mm) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
| 刀轴转速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| 价格(元) | 9800 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 15500 | 16500 |

对于产品质量：我们要求精益求精！
对于服务：我们永远用微笑对待每位客户！
对于售后：我们用真诚的态度为每位客户分担！
厂家直销，欢迎来电订购！手机：15953722717 、15063710009
在线客服QQ：1911553989 、1075194598

该机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于（甩刀）的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被吸入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切，接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到甩刀的击打。最后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。（ 新款上市）；（精工细作）；（卓越服务）；（质量第一）;（低价批发）；青贮机可一次完成对玉米秸杆、棉花秸秆，牧草等农作物秸杆的切割、收成、切碎、抛送装车，也可经切割破碎摧毁后直接还田，一机两用。经切割破碎摧毁后的秸杆、牧草等完全符合指标要求，是畜牧业最理想的饲料原料。
(提高秸秆综合利用，促进农业可持续发展。)

非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。
订购热线：

电话：0537-4567002/手机:15753733088  杨兴九 ，15953722717 颜莹莹 ，15063710009 客服

传真：0537-4567003  QQ:1075194598 颜经理

邮箱：1075194598@qq.com 网站：http://www.qflfnj.com

1. 提供所需产品的名称及数量

2. 提供有效证件上的姓名、电话、手机、地址

3. 选择付款形式

4. 按订单支付相应货款

5. 本公司确认设备款到后24小时内将货物交付物流公司发送至您所在的城市。