秸秆打包机

利丰打包机，适用于秸杆、牧草、废纸打包、棉花打包、服装打包、秸杆打包、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，包型紧凑，整齐美观，可大幅度降低运输成本，是棉产区、纺织企业、服装厂、废旧物质回收站和其他各种轻工业企业必备的生产工具。

结构与工作原理：
液压打包机包括支架，支架带有底板和前后侧挡板，支架上安装有千斤顶，千斤顶带有活塞杆，活塞杆右端连接有竖直的推料板，推料板右侧面连接有推料板条，相邻推料板条之间的空隙为板上穿绳槽；支架上面右部带有压料上挡板，压料上挡板左侧的支架上面带有进料口；前后侧挡板右侧的支架上分别固定连接有前后侧挡条，相邻侧挡条之间的空隙为穿绳口；支架右端带有出料口，出料口处的支架右端铰接有门板，门板左侧面连接有门板条，相邻门板条之间的空隙为门上穿绳槽；前后侧挡板、推料板和底板围成的空腔为进料腔，前后侧挡条、压料上挡板、门板和底板围成的空腔为挤料腔；门板和支架右端固定连接有锁定装置。并可根据需要在一定范围内调节打包的大小。
售后服务：所售所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，两年内出现任何质量问题保修、包换、包退并承担费用。

名称：山东曲阜利丰农机有限公司

订购热线：

电话：0537-4567002/手机:15753733088  杨兴九 ，15953722717 颜莹莹 ，15063710009 客服

传真：0537-4567003  QQ:1075194598 颜经理

邮箱：1075194598@qq.com

网站：http://www.qflfnj.com

1. 提供所需产品的名称及数量。

2. 提供有效证件上的姓名、电话、手机、地址。

3. 选择付款形式。

4. 按订单支付相应货款。

5. 本公司确认设备款到后24小时内将货物交付物流公司发送至您所在的城市。

稻草打捆机特点；打捆机效率高-密度大。适于玉米秸秆、麦草、稻草、牧草的挤压打捆，可大大减少贮存占地面积，减少火灾可能性。提高运输能力，符合公路运输中桔草必须打捆装运的国家规定，是畜牧业、造纸业、农村秸秆转化生物资能及预制建筑材料不可缺少的优选设备。

麦草打捆机的优势在于：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

型号 YY-5080

配套动力 18-30马力

作业速度 1-1.5米/秒

捡拾幅度 800（毫米）

捆包方式 间断捆包、手动液压开门

草捆尺寸（直径*长度） 500*800（毫米）

外形尺寸（长*宽*高） 1200*1070*1160（毫米）

结构重量 413公斤

“利丰牌”固定式打捆机说明：

柴油式秸秆打捆机应用范围：具有结构简单合理，坚固耐用，安全可靠，使用维修方便，打捆效率高，密度大等优点。广泛应用于畜牧业、造纸业，麦草、稻草、花生秧、牧草的收购、贮存、运输。产品投放市场后，深受广大用户的欢迎。利丰机械，遍布世界。

该机可提高料地场的安全程度，草类打捆后，可大大减少火灾的可能性，不易发生自燃，外来火种也不易点燃。易于储存，同样数量的草经打捆后，体积可缩小三分之二以上，可大大减少草场的占地面积。装卸运输方便、可充分利用运输工具的运载能力，一般可提高运输能力2-3倍，可节约劳动力及运输费用50%以上，解决了运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素等。可根据用户要求，选用15-18.5KW电机或20-30马力柴油机为动力都可.

主要性能指标和技术规格：外型尺寸(长×宽×高)：7470×2660×2300毫米配套动力：15-18.5kw电机或(20-30马力柴油机) 活塞行程次数：34-40次/分钟草捆调节长度：0.5-1.2m 整机重量:3000 kg 每次喂入量:0.67-0.84公斤/次 ， 纯工作小时生产率:1600-2000公斤/小时 每立方米的密度：200-300kg

|  | 型号 | 产量 T/H | 功率 KW | 草捆尺寸 |  |  | 草捆密度 KG/M3 | 整机重量 KG | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高 | 宽 | 长 |  |  |  |
|  | YY-FKJ | 1.6-2.0 | 18.5kw25ML | 0.5 | 0.4 | 0.5-1.2 | 300 | 3000 | 32000 |

【打捆机使用注意事项】;             
 1．打捆机在使用前，一定要进行必要的调整，其中包括：绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、草捆松紧度等部位的调整，检查各零部件运转情况是否正常，若有异常，应停机检修。
    2．当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管。
    3．打捆机在使用过程中，严禁捡拾器弹齿耙地，注意观察打捆机工作状况提示，按使用说明书规定操作，特别应注意的是：草捆达到设定要求、绕绳机构开始工作时，要立即使车停止前进，同时控制油门保持不变，让动力输出轴继续转动，进行草捆捆扎，捆扎工作完成后，打捆机开启成形室后门卸下草捆，完成草捆打捆工作。
    4．打捆机作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止站人，以免挤伤、碰伤。
    5．打捆机在维修、保养时，必须切断发动机动力输出。
    6．拖拉机牵引打捆机在公路上行驶，要注意行车安全，确保动力输出被切断。

曲阜利丰农机有限公司坐落于“东方圣城”孔子故里--山东曲阜，系一家主要从事食品机械、生物饲料机械，生物有机肥料机械、农牧机械，新型建材等行业的生产技术及配套机械的研发、中试、和推广。拥有多年电工机械研发和制造经验集研发，制造，销售于一体。