D343H硬密封法兰蝶阀

D343H多层次金属硬密封蝶阀 硬密封法兰蝶阀结构及性能简介 三偏心硬密封蝶阀系列产品，系我公司1996年开发的长寿命、节能型蝶阀。产品符合国家标准JB/T8527－97(金属密封蝶阀)，GB／T13927－92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀．耐高温．,抗靡损的可靠性。 硬密封法兰蝶阀主要性能特点： 1．结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便； 2．密封可靠，可达到气密封无泄漏； 3．流量特性趋于直线调节性有最佳； 4．采用三偏心原理，使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命； 5．应用范围广。如：可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。 6．适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。 硬密封法兰蝶阀用途 本蝶阀适用于食品．医药．石油化工．电厂．钢厂．工业环保水处理及高层建筑．供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。 主要连接及外形尺寸 公称通径 DN; 结构长度L; 外形尺寸（参考值）; 连接（标准值）; 参考 重量Dt343H. H; Dt343H; PN0.6MPa; PN1.0MPa. mm; inch; 短; 长; H1; A1; B1; D; D1; z- d; D; D1; z- d. 50; 2; 108; 150; 112; 350; 180; 200; 140; 110; 4-14; 165; 125; 4-18; 17. 65; 5/2; 112; 170; 115; 370; 180; 200; 160; 130; 4-14; 185; 145; 4-18; 20. 80; 3; 114; 180; 120; 380; 180; 200; 190; 150; 4-18; 200; 160; 8-18; 23. 100; 4; 127; 190; 138; 420; 180; 200; 210; 170; 4-18; 220; 180; 8-18; 25. 125; 5; 140; 200; 164; 460; 180; 200; 240; 200; 8-18; 250; 210; 8-18; 40. 150; 6; 140; 210; 175; 555; 270; 280; 165; 225; 8-18; 285; 240; 8-22; 47. 200; 8; 152; 230; 208; 605; 270; 280; 320; 280; 8-18; 340; 295; 8-22; 60. 250; 10; 165; 250; 243; 680; 270; 280; 375; 335; 12-18; 395; 350; 12-22; 95. 300; 12; 178; 270; 283; 800; 380; 420; 440; 395; 12-22; 445; 400; 12-22; 124. 350; 14; 190; 290; 310; 835; 380; 420; 490; 445; 12-22; 505; 460; 16-22; 181. 400; 16; 216; 310; 340; 915; 450; 470; 540; 495; 16-22; 565; 515; 16-26; 260. 450; 18; 222; 330; 380; 960; 480; 490; 595; 550; 16-22; 615; 565; 20-26; 338. 500; 20; 229; 350; 410; 1020; 480; 490; 645; 600; 20-22; 670; 620; 20-26; 360. 600; 24; 267; 390; 470; 1225; 480; 660; 755; 705; 20-26; 780; 725; 20-30; 540. 700; 28; 292; 430; 550; 1355; 640; 660; 860; 810; 24-26; 895; 840; 24-30; 580. 800; 32; 318; 470; 640; 1470; 640; 660; 975; 920; 24-30; 1015; 950; 24-33; 845. 900; 36; 330; 510; 710; 1545; 750; 860; 1075; 1020; 24-30; 1115; 1050; 28-33; 1050. 1000; 40; 410; 550; 770; 1795; 850; 860; 1175; 1120; 28-30; 1230; 1160; 28-36; 1500. 1200; 48; 470; 630; 890; 1965; 850; 900; 1405; 1340; 32-33; 1455; 1380; 32-39; 2000.