森品（阀门）集团 森科止回阀

森品（阀门）集团的止回阀(check valve)又称单向阀或逆止阀，它的启闭件是靠介质流动和力量自行开启或关闭，其作用是防止管路中的介质倒流。

止回阀按结构可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀又可分为立式和卧式两种；旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种；蝶式止回阀为直通式。以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、对夹式和焊接等。

森品（阀门）集团 森科阀门厂-止回阀的安装应注意以下事顶：

1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型止回阀应独立支撑，使之不受管道系统产生的压力影响。

2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。

3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。

4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

森品（阀门）集团 森科阀门厂-产品有

1.升降式止回阀：材质：铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢；压力：1.0-16Mpa；连接方式；螺纹连接、法兰连接、焊接；公称通经：DN25-1200

如：铸钢升降式止回阀H41H-16C；不锈钢升降式止回阀H41W-16P；水泵底阀H42W-10/H42H-16C/H42W-16P

消声止回阀HC41T-10；静音式止回阀H42T-10；球形止回阀HQ41X-10；立式衬氟止回阀H42F-10；     衬氟升降式止回阀H41F46-16C；对夹消声止回阀H71T-10；焊接式止回阀H61H/Y-160

2.旋启式止回阀：材质：铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢；压力：1.0-16Mpa；连接方式：螺纹连接、法兰连接、焊接；公称通经：DN25-1200

如：铸钢旋启式止回阀H44H-16C；不锈钢旋启式止回阀H44W-16P；铸铁旋启式止回阀H44T-10；           橡胶瓣旋启式止回阀HC44X-10；螺纹连接旋启式止回阀H14H-16C/H14W-16P/H14T-10，H74W/F-16P。

3.蝶式止回阀：材质：铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢；压力：1.0-16Mpa；连接方式：螺纹连接、法兰连接、焊接；公称通经：DN25-1200

如：双瓣式蝶式止回阀H76H-16C/H76W-16P；微阻缓闭式止回阀HH47H-16C/HH48H-16C/HH49H-16C

本公司止回阀产品严格按照国家标准生产

GB/T 13932-1992通用阀门 铁制旋启式止回阀国家标准

GB/T 12236-2008石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀国家标准

GB/T 12235-2007石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀国家标准

GB/T 12233-2006通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀国家标准

JB/T 8937-1999对夹式止回阀国家标准

为确保您的使用要求，订货时请详细说明：

一、新项目用户请提供设计院设计的型号，更换配件用户请提供之前使用的产品型号

二、如没具体型号请提供：

1.使用介质及温度；

2.工作压力；

3.传动方式；

4.连接方式；

5.结构形式；

6.公称通径等

森品（阀门）集团 森科阀门厂  止回阀型号、性能参数、结构尺寸参数、价格等详情。（说明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，如需详细参数资料欢迎来电森品（阀门）集团 森科阀门厂索取。专业的技术、专业的制造、专业的服务，森品(阀门)集团 森科阀门厂致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是森品永恒的主题。；如需提供帮助请与我们的销售工程师联系Tel：0592-6114017，Mob:13313859439晓苏。）