产品简介：

PX系列新型细碎机作为二级式或三级破碎使用，为物料细碎的首选设备，用于破碎抗压强度320MPa以下的各类矿石、岩石等物料的细碎作业。
工作原理：

电机通过驱动三角带和皮带轮，使转子做高速旋转。物料在锤头打击下冲击到反击腔使物料撞击变小，待破碎物料小于筛孔尺寸时，经出料口排出。
性能特点：
1、结构设计科学合理，调节方便，运行性能稳定可靠。
2、破碎比大，出料粒度细，破碎效率高。
3、独特的调节结构，锤头筛板利用率更高。
4、运行费用同比少20%，维修率少。
产品用途：
适用于矿山、冶金、建材、选矿、制砂、陶瓷等需物料细碎的领域。
技术参数：

| 规格型号 | 进料口尺寸（mm） | 最大进料边长（mm） | 出料调整范围（mm） | 出料粒度（mm） | 处理能力（t/h） | 电机功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PX0808 | 800×300 | 160 | 5-20 | ＜5 | 30-40 | 55 |
| PX1010 | 1000×350 | 180 | 5-20 | ＜5 | 40-60 | 90 |
| PX1212 | 1200×450 | 180 | 5-20 | ＜5 | 80-120 | 132 |
| PX1414 | 1500×500 | 190 | 5-20 | ＜5 | 120-180 | 200 |
| PX1616 | 1600×550 | 200 | 5-20 | ＜5 | 170-210 | 250 |
| PX1818 | 1800×700 | 200 | 5-20 | ＜5 | 250-270 | 315 |