产品描述：

熔纤盘是一种连接光缆的器件。
操作方法：将光缆引进熔纤盘，并熔接，最后封装在内。
　　用途:1、用于光纤的熔接、分支；
　　     2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。
　　光配线产品，塑料配件。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。
　　熔纤盘
　　产品类别：光纤配线 > 光配附件
　　1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；
　　2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器；
　　3、工作温度：-5℃~40℃，相对湿度：≤85%（30℃时），大气压力：70~106Kpa；
　　4、标称工作波长：850nm、1310nm 、1550nm；
　　5、插入损耗：≤0.5dB ；
　　6、回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；
　　7：抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；