气动封口机使用说明及安全注意事项

使用说明

1.接通电源～220Ｖ/50Hz，电源指示灯亮。接通气源，配用气压：0.4-0.6MPa，配用气量：0.25立方米/分钟。

2.机器内部所有气动元件及气缸速度均由工厂出厂时调整设定

好，最好不要再调整，如确实需要调整，应在专业技术人员的正确引

导下进行操作。

3.当操作启动按钮或脚踏开关时，只需点动一下即可移开，而

无需一直压着。气缸动作，气缸指示灯亮。

4.封口时间秒表调整：根据所使用薄膜的材质及厚度，将其设定合适的封口时间（1-30秒之间可调），当薄膜为薄型时，请将封口

时间调整为2-4秒之间，当薄膜为较厚材质时，请将封口时间调整为

4-10秒之间。根据封口效果作适当调整封口时间。当秒表调整为0

档位时，其工作性质为空操作，即整个程序照常进行，但封口部分没

有加热，此功能非常适合作机械部分的调整、测试之用。

5.冷却时间秒表调整：根据所使用薄膜的材质及厚度，将其设定合适的冷却时间（1-30秒之间可调），当薄膜为薄型时，请将冷却

时间调整为1-3秒之间，当薄膜为较厚材质时，请将冷却时间调整为

2-4秒之间。当秒表调整为0档位时，机器工作时，封口没有冷却时

间。

6.气压阀的正确调整方法：如发现压力表的压力不在规定的范

围，应作如下调整：将调压器上盖往外轻轻地拉起，顺时针旋转压力

增大，逆时针旋转压力减小， 调节压力时必须逐步，均匀地调至所

需的气压，然后压下上盖，使气压阀的调节开关平时处于关闭状态，

能保持工作气压的稳定。

7.气动封口机属于电器机械产品，使用时电压要符合，机壳必

需要有良好的保护接地，机器使用一段时间应紧固各处螺丝螺帽，二

联件应及时加油和油水分离器的排污、放水工作，确保机器正常运转。

安全注意事项

1.气动封口机在操作过程中，严禁将手掌或其它物品放入张开

着的封口架上，否则将导致事故的发生及机器的损坏。

2.气动封口机在操作过程当中，如出现紧急情况，请立刻按下红色应急开关，切断电源。