压缩包装机

佐岛压缩包装机产品介绍

压缩包装机是将蓬松（柔软）物品体积压缩变小的一种包装机械。

市场上有人称为真空压缩机、压缩封口机、压缩机，严格讲是压

缩整形包装机。压缩后的物品平整美观，防潮防尘，降低储藏及

运输费用。是众多出口企业需求的包装机械，特别是家纺制品，

海绵制品等泡货厂家的理想包装设备。

佐岛压缩包装机工作原理

1.市面上常用的分为三种：

⑴液压压缩机，通过液压油来传递液压缸工作的压力装置。

⑵气动压缩机，利用压缩空气来传递气缸工作的压力装置。

⑶机械丝杆和电机组成，利用电机转动来传递丝杆工作的

压力装置。

利用强大的机械压力将被包装物内的大部分空气挤压出后，

压缩成一定厚度时将包装袋口子封实。已达到缩小尽1/3以上，

甚至更小的体积。

佐岛气动压缩包装机操作说明

1.接通电源～220Ｖ/50Hz，打开电源开关，电源指示灯亮。接通

气源，配用气压：0.8ＭPa，配用气量：0.25立方米/分钟。

2.机器内部所有气动元件及气缸速度均由工厂出厂时调整设定

好，最好不要再调整，如确实需要调整，应在专业技术人员的正确引

导下进行操作。

3.当操作启动压缩（手动）绿色按钮开关时，气缸动作，压板

缓慢向下压缩。待压合到气缸不能下压时，踩一下脚踏开关，封

口气缸便工作，也往下压，经过加热时间和冷却时间后，压缩气

缸和封口气缸回复，整个操作过程完毕。

4.压缩时间继电器调整：根据压缩物品松、紧的需要，将其设

定合适的压缩时间（1-30秒之间可调）。

5.加热时间继电器调整：根据所使用包装袋薄膜的材质及厚度，

将其设定合适的加热时间（1-30秒之间可调），当包装袋薄膜为薄型

时，请将加热时间调整为2-4秒之间，当薄膜为较厚材质时，请将加热时间调整为4-10秒之间。根据封口效果作适当调整加热时间。当

秒表调整为0档位时，其工作性质为空操作，即整个程序照常进行，

但封口部分没有加热，此功能非常适合作机械部分的调整、测试之用。

6.冷却时间继电器调整：根据所使用包装袋薄膜的材质及厚度，

将其设定合适的冷却时间（1-30秒之间可调），当薄膜为薄型时，请

将冷却时间调整为1-3秒之间，当薄膜为较厚材质时，请将冷却时间

调整为2-4秒之间。当秒表调整为0档位时，机器工作时，封口没有

冷却时间。

7.压缩包装机属于电器机械产品，使用时电压要符合，机壳必

需要有良好的保护接地，机器使用一段时间应紧固各处螺丝螺帽，三

联件、导柱应及时加油和油水分离器的排油、放水工作，确保机器正

常运转。

佐岛压缩包装机安全注意事项

- 压缩包装机在操作过程中，绝不允许将手掌或其它物品放入

张开着的压缩板下部和封口架上，否则将导致事故的发生及机器的损

坏。

2.压缩包装机在操作过程当中，如出现紧急情况，请立刻按下红色急停按钮，切断电源。