技术参数;

机号：3

转速（r/min）： 1450

功率：0.30kw。

风量（m3/h）：2000-2500

风压（毫米水柱）：30-28

电机型号：YDK系列

噪音（dB）：65。

可根据客户需求定制特殊尺寸。

柜体：采用E1级18mm厚三聚氰胺一次成型板，2mm厚PVC高温热压封边防水处理：

控制面板：设计在外面板上，便于观察、操作与控制。

导 流 板：采用优质6mm厚抗倍特板，分上、中、下三层，能对不同重量的气体进行有效地排放。

插    座：采用品牌多功能二脚三脚插座，多种仪器能同时使用。

视    窗：采用优质玻璃，其配重可使门停留在任意位置。

日 光 灯：隐藏于面板上，不与排毒柜内气流接触，易更换。

台    面：采用实验室专用防腐实芯理化板，四周加厚至25mm，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐高温、韧性强等特点。

柜体操作门上、下开启高度：600~700mm。