简要说明:

四柱油压机、快速油压机,冲压/拉伸机，该系类油压机广泛用于各种压铸件,铝制品,铅,塑胶件,冲边整形。另可加装发热恒温控制，产品需要热压加工等。

适用范围：

适用于各种铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形，塑料制品的整切；也适用于塑性材料的成形如板材的冲切，压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。汽车和摩托车配件压制铆合等用途最广泛。

产品特点：

1.采用四柱三板式结构，活动板的垂直精度由四个精密导套控制，下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以内,中板为工作板,运行平稳,中板装有精密自调轴承套,下压精密度高,运行平稳，其工作高度及有效工作台可根据客户实际要求订制；

2.安全设计周全，双手操作，设有紧急按钮（光栅保护装置需另加装）及上下寸动调模按钮；中、底板设有“﹟”字T型槽。配有落料孔及吹气装置,提高生产之效率.

3.配有送料工作台，提高生产效率；耗电少,保养方便.双手操作,加长型光电保护,安全性高。

4.压力、行程、速度、保压时间、闭合高度均可按需求调整，方便操作；

5.工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，省力高效；

6.出力3T-50T可供用户选择，也可按客户需求非标订制。

主要参数如下：

| 规格 | XTC109C-3T | XTC109C-5T | XTC109C-10T | XTC109C-15T | XTC109C-20T | XTC109C-30T | XTC109C-50T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论出力 | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T | 30T | 50T |
| 行程范围 | 250mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 马达功率 | 2HP(1.5kw) | 2HP(1.5kw) | 3HP(2.2kw) | 5HP(3.7kw) | 5HP(3.7kw) | 7.5HP(5.5kw) | 7.5HP(5.5kw) |
| 工作面积 | 460×310 | 500×350 | 500×350 | 500×350 | 550×350 | 550×400 | 550×400 |
| 下压速度 | 120mm/sec | 120mm/sec | 110mm/sec | 110mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 90mm/sec |
| 上升速度 | 120mm/sec | 120mm/sec | 110mm/sec | 110mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 90mm/sec |
| 操作压力 | 6Mpa | 6Mpa | 13Mpa | 9.5Mpa | 13Mpa | 17Mpa | 16Mpa |
| 电源 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 |
| 操作种类 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 操作方式 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 |
| 本机重量 | 350Kg | 350Kg | 500Kg | 800Kg | 900Kg | 1200Kg | 1500Kg |

售后服务：

整机售后免费保修一年