选购利丰农业机械，让每一位客户放心!!! 对于产品质量：我们要求精益求精。利丰机械【山东省机械行业-文明单位】，质量有保证。

一、产品型号名称及用途

1、型号名称：

YY- 系列淀粉机

2、用 途：

YY- 系列淀粉机是薯类、豆类、玉米淀粉加工的多用加工机械，能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，广泛应用于各中、小型淀粉厂及家庭用户的使用。

二、主要性能指标和技术规格

1、技术指标：

| 型 号 | 加工量Kg/h） | 机械结构 | 功 率(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| YY-278A | 薯干类1300-1600 | 铸钢锥型磨头 | 7.5 |
|  | 鲜 薯 类600 | 离心式分离筛 |  |
| YY-278B | 鲜薯类1300-1600 | 铸钢锥型磨头 | 7.5+3 |
| YY-278C | 鲜薯类2000-3000 | 离心式分离筛 | 22+3 |

说明：价格解释权归本公司销售部。我们的专业，您值得信赖！您可以来我们厂订购，也可以网上订购.

2、性能特点：

该机结构简单，操作方便，运转平稳，生产率高，维修方便。能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，能够重复利用浆液，减少了淀粉生产过程中的废水。改变了手工生产淀粉时因氧化作用导致的淀粉色泽变差、变暗的现象；加工过程中被粉碎的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，从而提高了淀粉的提取率。

三、工作原理及主要结构

1、主要结构：

该机主要有进料口、锥磨组合、分离筒、搅拌器、间隙调节装置、机座等部分组成。

2、工作原理：

淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

公司名称：曲阜利丰农机有限公司

电话：0537-4567002 传真：0537-4567003

销售员手机：13355144821 颜芳、13371215545 杨经理、15063710009 颜经理、15953722717 杨经理

在线QQ; 954582567、1075194598

400免费热线：400-0098-006

在线QQ:1911553989\1075194598

地址： 山东省曲阜市孔子商贸城福源一街6号

邮箱： 1911553989@qq.com

网站：http://www.lfnj1988.com  【现场试机，满意定货。】

您的满意，我们在意，利丰阳欢迎您来厂咨询!!