西门子变频器MM420

MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度的变 频器系列。本系列有多种型 号，额定
功率范围从120W 到200kW(恒定转矩(CT)控制方式)，或者可达250 kW(可变转 矩(VT)控制方
式) ，供用户选用。
西门子变频器MM420由微处理器控制，并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功
率输出器件。因此，它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度 调制的开关频率是
可选的，因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的
保护。
MICROMASTER 440 具有缺省的工厂设置参数，它是给数量众多的简单的电动机控制 系统供电
的理想变频驱动装置。由于 MICROMASTER 440 具有全面而完善的控制功 能，在设置相关参数
以后，它也可用于更高级的电动机控制系统。
MICROMASTER 440 既可用于单独驱动系统，也可集成到‘自动化系统’中。

西门子变频器MM420主要特性
¾ 易于安装，参数设置和调试
¾ 易于调试
¾ 牢固的 EMC 设计
¾ 可由 IT （中性点不接地）电源供电
¾ 对控制信号的响应是快速和可重复的
¾ 参数设置的范围很广，确保它可对广泛的应用对象进行配置
¾ 电缆连接简便
¾ 具有多个继电器输出
¾ 具有多个模拟量输出 (0 － 20 mA)
¾ 6 个带隔离的数字输入，并可切换为 NPN/PNP 接线
¾ 2 个模拟输入：
♦ AIN1：0 － 10 V，0 － 20 mA 和 -10 至 +10 V
♦ AIN2：0 － 10 V，0 － 20 mA
¾ 2 个模拟输入可以作为第 7 和第 8 个数字输入
¾ BiCo (二进制互联连接)技术
¾ 模块化设计，配置非常灵活
¾ 脉宽调制的频率高，因而电动机运行的噪音低
¾ 详细的变频器状态信息和全面的信息功能
¾ 有多种可选件供用户选用：用于与 PC 通讯的通讯模块，基本操作面板 (BOP)，高级操作面板
(AOP)，用于进行现场总线通讯的PROFIBUS 通讯模块

西门子变频器MM420性能特征
> 矢量控制
♦ 无传感器矢量控制(SLVC)
♦ 带编码器的矢量控制(VC)
> V / f 控制
♦ 磁通电流控制 (FCC) ，改善了动态响应和电动机的控制特性
♦ 多点 V/f 特性
> 快速电流限制 (FCL)功能，避免运行中不应有的跳闸
> 内置的直流注入制动
> 复合制动功能改善了制动特性
> 内置的制动单元(仅限外形尺寸为A 至F 的MM440 变频器)
> 加速 / 减速斜坡特性具有可编程的平滑功能
♦ 起始和结束段带平滑圆弧
♦ 起始和结束段不带平滑圆弧
> 具有比例，积分和微分（ PID）控制功能的闭环控制
> 各组参数的设定值可以相互切换
♦ 电动机数据组(DDS)
♦ 命令数据组和设定值信号源(CDS)
> 自由功能块
> 动力制动的缓冲功能
> 定位控制的斜坡下降曲线
西门子变频器MM420保护特性
过电压 / 欠电压保护
变频器过热保护
接地故障保护
短路保护
I2t 电动机过热保护
PTC/KTY 电动机保护