西门子变频器MM430应用范围

MM40变频器适合用于各种变频驱动装置，由于其灵活性而可以在广泛的领域等到应用。这种变频器油漆适用于工业部门的水泵和风机。变频器的特点是设备的性能面向用户的需求，而且使用简便。与420的变频器比，这种变频器具有更多的输入输出端子，还具有经过优化的带有手动自动切花的操作面板，以及自动适应功能的软件。

传动平稳，轻松无忧

风机和泵类变转矩控制专家

西门子变频器MM430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计，并使用内部功能互联（BiCo）技术，具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能：多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。

西门子变频器MM430主要特征

380V-480V±10%，三相，交流，7.5kW-250kW；

风机和泵类变转矩负载专用；

牢固的EMC（电磁兼容性）设计；

控制信号的快速响应；

西门子变频器MM430控制功能

线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（FCC），多点 v/f控制；

内置PID控制器；

快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接；

集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP通讯模块；

灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；

三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；

风机和泵类专用功能：

多泵切换

旁路功能

手动/自动切换

断带及缺水检测

节能方式

西门子变频器MM430保护功能

过载能力为140％额定负载电流，持续时间3秒和110％额定负载电流，持续时间60秒;

过电压、欠电压保护；

变频器过温保护；

接地故障保护，短路保护；

I2t电动机过热保护；

PTC/KTY电机保护。

西门子变频器MM430功率范围：7.5KW-250KW

西门子变频器MM430主要特点：

调试简单

采用模块化结构，因此组态特别灵活

具有6个可编程的带电位隔离的数字输入

2个模拟输入（0V-10V,0MA-20MA,可标定），他们也可以作为点7个和第8个数字输入使用

3个可编程的继电器输出

由于采用较高的冒充开关频率，电动iyunxing的噪音很小

完善的电动机和变频器保护功能

基于PID控制器对三个附件传动装置的控制

传动装置可以直接接在电网上运行

节能运行方式

应用于水泵的驱动时，可以识别水泵是否污水空转（传动皮带故障检测功能）

防护等级：IP20

运行温度范围 7.5-90KW -10度到40度

90-250KW  0-40度

存放湿度   小于95%相对湿度

保护功能   欠电压

过电压

过负载

接地

短路

防止电机失步

电动机过温

变频器过温

参数互锁

可选件

进线电抗器

输出电抗器

LC滤波器

密封盖

对变频器进行参数化的基本操作板2（BOP)

通讯模块

PROFIBUS

CANOPEN

DEVICENET

PC连接组合件

在控制柜门上安装操作面板的组合件

PC调试工具

与Drive ES的TIA集成

国际标准及认证

MM430变频器符合EU-低电压规范的要求，变频器带有滤波器时，也符合EU-EMC规范要求

MM430变频器具有CE标志

MM430通过UL及CUL认证

MM430通过C-tick

功率KW	订货号（不带滤波器的）	售价（元）

7.5 	 6SE6430-2UD27-5CA0 	3295

11 	 6SE6430-2UD31-1CA0 	3924

15 	 6SE6430-2UD31-5CA0 	5783

18.5 	 6SE6430-2UD31-8DB0 	6740

18.5 	 6SE6430-2UD31-8DA0 	7417

22 	 6SE6430-2UD32-2DB0 	7950

22 	 6SE6430-2UD32-2DA0 	8749

30 	 6SE6430-2UD33-0DB0 	9091

30 	 6SE6430-2UD33-0DA0 	10000

37 	 6SE6430-2UD33-7EB0 	10185

37 	 6SE6430-2UD33-7EA0 	11203

45 	 6SE6430-2UD34-5EB0 	12352

45 	 6SE6430-2UD34-5EA0 	13589

55 	 6SE6430-2UD35-5FB0 	14792

55 	 6SE6430-2UD35-5FA0 	16275

75 	 6SE6430-2UD37-5FB0 	19823

75 	 6SE6430-2UD37-5FA0 	21805

90 	 6SE6430-2UD38-8FB0 	28251

90 	 6SE6430-2UD38-8FA0 	31081

110 	 6SE6430-2UD41-1FB0 	33849

110 	 6SE6430-2UD41-1FA0 	37240

132 	 6SE6430-2UD41-3FB0 	38122

132 	 6SE6430-2UD41-3FA0 	41936

160 	 6SE6430-2UD41-6GB0 	44868

160 	 6SE6430-2UD41-6GA0 	49359

200 	 6SE6430-2UD42-0GB0 	52565

200 	 6SE6430-2UD42-0GA0 	57821

250 	 6SE6430-2UD42-5GB0 	65464

250 	 6SE6430-2UD42-5GA0 	72012