KV2000无感矢量变频器0.75KW-800KW，广泛用于传送带、挤出机、提升机及风机、泵类负载。高精度控制及高效节能特性在冶金、制浆造纸、石化、空调制冷、供水、建材、印刷及纺织等诸多领域都得到了客户普遍认可及好评。

KV2000无感矢量控制所拥有的高性能、多功能，可以使各式各样的机械设备在高效率、高精密状态下运行。KV2000系列变频器在电机低速时转矩大、速度控制精度高、功能齐全、能够自动侦测电机动态运转的参数并做出相应调整，以保证电机运转在最高效率状态。

出色的性能，多种操作控制模式

标准V/F模式：变频器输出正弦PMW波形到电机，并检测AC输出电流，且补偿因停滞时间（deadtime）效应产生的失真，降低电机转矩的抖动。

无感矢量模式：变频器运转于无感矢量（Sensor-Less）控制演算系统，提供额外的转矩补偿电压，除了增加电机低速运转转矩之外，并且可以补偿负载增加造成的滑差。

输出功率（转矩）控制模式：当输出功率超过设定上限时变频器将自动降低输出频率。

矢量性能的优点

电机参数自动调谐，转速精确高达千分之五，低频转矩高达150%

无感矢量控制、输出功率（转矩）控制、标准V\F三种操作模式

有零速转矩保持功能

动态响应特性好，能快速响应负载变化和外部控制命令

丰富的内置PID功能

专为产业机械设计的近200种控制功能

独特的可变载波频率（2-16KHz）

转速追踪功能

速度控制精度高，方便实现高精度的同步控制

特点：

内建动态参数自动调谐功能，可自动识别电机参数，确保系统的稳定性和精确性。

全领域保护功能：

低电压、过电压、过电流保护；防止电机失速、过载、过热保护。

出色的性能，多种操作控制模式优点：

标准V/F模式优点：改善低频运行特性，优化制程，提高效率。

无感矢量模式优点：实现参数自动调谐，低频转矩大，转速精度高，采用先进的可编程式控制端子，配合各种产业机械常用的预设功能，可以让用户随心所欲，发挥本产品的许多附加价值。

输出功率（转矩）控制模式优点：此功能可以代替传统的张力传感器、磁粉离合器及机械离合器等装置。

现代化通讯功能

内建RS-485标准通讯接口，可以让单台或多台变频器同时由主计算机做动态控制，并可以同时控制多达99台变频器（超过31台变频器时须加装中继放大器）。提供KV protocol或标准Modbus protocol;等通讯协议。

高输出频率

KV2000矢量变频器输出频率为0.00-----650.0Hz，远高于其它传统变频器。

电机功率：0.75KW----800KW

适合220/380VAC

丰富的内置PID功能

风机、泵类、空压机、锅炉、中央空调等负载大部份属于递减矩特性，通过PID调节即可作为闭环回路控制。KV2000变频器采用最新模糊控制技术，形成最佳的PID调节功能（参考附图与传统变频器PID的比较）。

独特的冷却风扇

冷却风扇具有ON/OFF自动控制功能，风扇寿命可以大大延长。

专为产业机械设计的控制功能

KV2000无感矢量变频器采用可编程式控制端子设计，数字输入输出端子各近一百种选择功能、3组模拟量信号输入、具有多种模式的瞬时断电和故障后再启动功能、内置PID调节功能、具有比例连动所需要的信号处理功能、纺织摆频功能、多段速度选择、自动运转功能等。其中，KV2000独特的转矩限制功能可能应用在卷取机械驱动。

独特的可变载波频率（2～16HKz）

KV2000无感矢量变频器，可以实现运行中载波频率的自动转换。

当运行频率大于载波转折点时，载波频率变为最大载波频率设定值，否则载波频率依运行频率以最大载波频率和最小载波频率间自动调整。

充实的节能控制

KV2000无感矢量变频器节能控制运行中，通过最大效率控制，无感矢量控制和恒功率控制、V/F控制都能进行高效率运行。不仅风机、水泵，连普通机械都能发挥超群的节能效果。

安全、精确的保护功能

高速、高精度的电流限制功能控制了过电流跳闸，并且提高了瞬停再起动运行，失速防止功能、故障复位再试等运行继续性。通过内置在电机里的PTC热敏器件，能起到电机过热保护作用。

KV2000与传统品牌相比具有优越的驱动特性

KV2000无感矢量控制模式----------

具备参数自动辩识及滑差自动补偿的功能

动态性能稳定，反应速度快

转速精度高（0.5%最高速度）

能实现输出转矩（功率）控制模式

低速转矩大（15-300rpm时达到150%额定转矩）

空间电压矢量控制-----------

一般VF控制----------

低频转矩不足，低速运行时电机抖动厉害，转速波动大，影响制程及良品率

因为是开环回路控制，动态响应不佳，整个速度范围内皆无法调节转矩，转速接近0rpm时转矩响应很差。

速度调节性能不佳。