2..2.2将待混合物料放入料斗内，开动机器，待混合物在料斗内正反转，物料混合均匀后，将料斗翻转90°即可将物料取出。

3、主要技术参效：

生产能力：一次最大拌料量60L

额定输入功率：1.5KW

额定电压：~220V

额定频率：50Hz

配用电动机：YL90s-4・1.5KW

搅拌器转速：78r/min

防水等级：IPX1

机器重量：115kg~135Kg

外形尺寸：175x69x137（HL60）/196x132x176（BHL110）(长×宽×高)

4、操作使用∶

4.1使用前的准备和检查：

4.1.1将机器安放在工作位置，用刹车器将料筒固定，使机器工作平稳。

4.1.2检查电源电压是否与本机使用电压相符。

4.1.3在外罩接地标记处可靠接地，在机器等电位标志处，用导线与其它机器连接。

4.1.4将电源线伸长，找专业电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关上，接通电源，拨动正转与反转开关，看机器运转是否正常，无异常声音时方可使用。

4.1.5不定期从加油点加注适量润滑油，以确保机器在最佳状态下工作。

◆机器在工作中严禁将手或其它异物放入料斗内，以免发生危险！

4.2操作使用：

4.2.1检查料斗内有无其它异物，料斗翻转是否灵活，料斗定位器是否固定可靠。

4.2.2按下正转或反转按钮，将待混合物料倒入料斗内,目视物料混合均匀后(均匀程度可由用户自已掌握)，拨开料斗定位器，将料斗向前翻转90°, 即可将物料取出。

▲本机严禁用于搅拌面团及粘稠度过大的物料,以防损坏机器!