5故障分析及排除:

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器出现闷车或者搅拌器转速降低 | - 拌料太多 - 普通V带松 | - 减少拌料量 - 涨紧普通V带 |  |

6维护保养：

▲所有维护保养与维修工作都必须在切断电源后进行！

6.1使用中，如果搅拌器转速降低或拌馅效率降低，可检查普通Ⅴ带的松紧及磨损情况,并及时调整或更换。

6.2每次用完后应对机器认真清理，确保饮食卫生，清理时不得用喷水管直接冲冼，清理时可对料斗内部进行喷水清理。

6.3机器在工作中，如果出现机器声音不正常，必须立即停车检查，待故障排除后，方能继续使用。

7．运输、贮存：

7.1产品在运输过程中，严禁磕碰、倾斜（≥45°）、倒置，以免损坏机器，影响使用。

7.2产品在长时间不用的情况下，要贮存在干燥、无腐蚀性气体的环境中，不要与腐蚀物接触，以免产品受损。