XY—500型

青饲草打浆机

使 用 说 明 书

曲阜汇众机械设备有限公司

地址；山东曲阜书院政府向南500米路东

一、产品型号及名称

HZ- -500型青饲草打浆机

二、用途和适用范围

主要用于喂养鹅、鸭、猪、羊等的青饲草，如青玉米秸、青草、菜叶和打浆，也可用于鲜地瓜秧、花生秧、甜菜、油菜、胡萝卜等的打浆。

适用于农村、牧区、饲养场以及个体养殖户。

三、主要适用的工作条件和工作环境

1、应用符合要求的配套动力，配套电动机应性能良好，其工作电压380V、额定功率为57.5KW。

2、使用前应按使用说明书进行调整，并使动、定刀的间隙达到规定要求。

3、青饲草含水率应大于或等于60%，工作前场地应清理干净，饲草不许夹带金属、石块等硬杂物。

4、配电线路开关必须完好，绝缘可靠，控制方便，接好地线。

四、主要技术参数

整机重量： 80kg

主轴转速：2000r/ min

配套动力：7.5KW

电机型号：Y132M—4

电机转速：1400 r/ min

电压：380V

成浆率：＞80%

生产率：1000-1500kg/h

五、安装与调整

（一）安装

1、将机器搬运至工作场地稳固后，按规定自配套好动力并固定好方可使用。

2、用手轻轻搬动主轴带轮查看主轴转动是否灵活，有无阻滞现象及不正常声音。

3、无异常情况后，将电机安装在电机架上，先送电，查看主轴转向是否与标注转向一致。

4、将三角带安装在主、被动三角带轮上，要求主、被动三角带轮槽应安装在同一平面上，不许歪斜，更不要把克角带型号搞错。

六、安全使用和操作要求

1、开机前必须熟读本使用说明书，并按其规定进行调整和保养，检查各紧固件是否紧固可靠，刀轮转向是否与规定要求方向一致，发现问题及时处理。

2、主轴转速不得超出额定转速，不准拆掉各部位的防护装置。

3、操作者应穿紧袖工作服，长发者必须戴工作帽，操作人员必须与皮带等旋转部分保持一定距离。

4、未满16周岁青少年和年满60周岁以上的老人及未掌握本机使用规定的人不准单独作业，严禁酒后、带病或过度疲劳时开机作业。

5、严禁金属、石块、木块、以及其它硬物混入饲草中，送入打浆机内，更

不允许将手伸入进料口内。

6、开机前应用手搬动皮带轮缓慢转动主轴，确认无卡滞现象后空载运行1—3分钟，确认无异物现象后方可正常喂入青饲料开始打浆作业。

7、工作时如发现异常声音，应立即停机检查，严禁在机器运转时排除故障或打开防护罩。

8、停机前要排空机体内杂物后再关机。

七、维护保养

1、每次作业结束后应及时清除机器各处灰尘、杂物及机内杂物。

2、主轴两端滚动轴承应定期注复合钙基润滑脂。

八、常见故障排除

1、三角带脱落

电机皮带轮与主轴皮带轮不在同一平面，电机轴与主轴不平行，调整电机位置使其平行。

2、喂入堵塞

刀盘转速不够、刀刃磨钝，调整皮带紧度。