我公司在原生产FH-65型插入式和市场现有FRZ风动混凝土振动器的基础上，重新研制了一种以压缩空气为气源，叶片式风马达为动力，软轴传动的新型风动混凝土振动器（专利号：ZL200820216977.7)，具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。不受电源、潮湿等条件限制，特别是需要防爆的场所有着电动振动器不可替代的安全性和可靠性。广泛适用于有压缩空气气源的建筑工程的施工中，为各种干硬性和塑性混凝土捣实作业，在含有瓦斯与煤尘的煤矿井下及其矿井“套边”水泥捣固工程尤为适用，使用绝对安全可靠。如配以移动式空压机，使用范围更广。 来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢合作，我们一定给您最满意的价格、最优质的服务。 联系人：侯经理 手机：136 9371 6512 QQ : 424276925

1、该振动器广泛适用于有压缩空气气源的市政工程、建筑、隧道、涵洞等野外工程的施工中，各种干硬性混凝土制品及配筋塑性混凝土现浇构件振动捣固工程尤为适用，绝对安全可靠。 2、具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、振幅大、频率高，并可进行调节（可根据现场使用要求，利用进风风压调节粹）等优点。 3、软轴传动，结构合理，联接安装、操作、维修、使用方便，不受电源、潮湿等条件限制，尤为适合特殊工矿条件使用。 4、配套振动棒橡胶软管为65Mn钢丝管，棒头材质为合金和40Cr，棒头与软管连接处带合金护簧或加粗，比普通振动棒更加耐用。

产品型号; 振动头直径 mm; 长度 M; 使用风压; 振动频率; 振动力 Kg; 总重量 Kg. FRZ-50-6; 50; 6; 0.3~0.4; ≥250; 100; 27. FRZ-50-4; 50; 4; 0.3~0.4; ≥250; 100; 25. 风动振动棒棒头直径有：32,38,50,70mm可供选择 风动振动棒软管轴长度有：4M、6M、8M、10M等长度供选择（煤矿建井常用振动棒长6米，棒头直径50mm，其他规格需要定做）

该振动器分动力和振动两部分。动力部分采用叶片式气动马达，振动棒软轴头浮动插入风动马达轴头上联接套内，待振动棒上外套插入后将手柄紧定合为一体。 风动马达部分：由转子、气缸、上、下端盖、轴承等组成。 ★本风动马达采用予进气侧吹式，压缩空气由气缸主风道进入气缸，推动叶片，驱动转子运转作功。 ★气缸主风道上有8只￠6的进风孔，排气采用32个￠5的排气孔相互交错，从而使叶片磨损均匀。 ★为相对增加叶片宽度，延长使用寿命，转子上四条径向等分槽铣成R75的 圆弧槽，槽内配有叶片。 ★风动马达上、下端盖内分别安装203、305单列向心球轴承各一只，以承受轴向扭力。下端盖处有一只J型骨架密封圈，防止风动马达内压缩空气下窜，从而有效地保证风动马达传动工作的可靠性和稳定性及使用寿命。

我公司经营的其他产品有：

喷浆机、注浆机(泵)、泥浆泵、冷弯机、潜孔钻机、锚杆钻机、预应力机具锚具、风泵、风动振动器、气动冲击钻、风动凿岩机凿毛机、矿用W钢带、中空注浆锚杆、矿用隔膜泵、皮带钉扣机、矿用阻化泵、砂浆喷涂机、镦粗机、套丝机、滚丝机、钢筋切断器、路面施工设备、采煤机掘进机配件等各类矿用设备、工程设备及配件。

联系人：侯经理  手机：136 9371 6512   QQ : 424276925

郑州晋城盛工程机械公司的宗旨：品质至上 信誉第一 勇于创新 追求卓越
我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。本公司并可提供多种施工技术指导。我公司品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、库存充足，价格实惠，提供一流的质量、一流的信誉、一流的售后服务，满足客户的需要！