圆捆包膜机、青贮包膜机：

YYB-2.2型圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上最先进、最灵活，也是效果最好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包4层专用膜；包膜青贮最大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。因此，一旦发现破包要马上用粘贴纸封掉破口。88N

包膜尺寸：Φ550*520mm             包膜层数：2-6层

包膜效率：40秒／2层·捆           配套功率：2.2kw

55秒／3层·捆           机器重量：150kg

70秒／4层·捆           外形尺寸：1500*950*700mm

100秒／6层·捆           价格：电议

对于产品质量：我们要求精益求精！对于服务：我们永远用微笑对待每位客户！对于售后：我们用真诚的态度为每位客户分担！

青贮专用拉伸膜

主要技术参数

规格（厚度、宽度、长度）：25um x250mm x1500m

拉伸率：70%

每捆用量：22-23m/捆(2层）

拉伸膜特点 

一是薄膜表面有粘性，层次间粘接性好、包装不透气、不透水。

二是薄膜有足够的强度，包括：拉伸强度，耐撕裂性和耐刺穿性。 

三是薄膜柔软，耐低温，寒冷环境下不脆化、冻结。 

四是薄膜不透明，保证透光率低，避免热积累。 

五是使用寿命长，包好的草捆可存放1-2年，并具有一定的抗鼠性。

曲阜市亿阳农业机械厂

地址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

免费咨询电话：0537-4567002    传真：0537-4567003

手机：13371215545             手机 ：13355144821

客服QQ：954582567             客服QQ：1061809376

邮箱：13355144821@163.com     网站：http://www.yynyjx.com

## 青储圆捆打捆机：

配套动力：4KW（或22马力柴油机，10kw发动机）

草捆重量：15-65kg           成捆尺寸：Φ550*520mm

生产效率：60-120秒／捆     额定转速：350转／分

青(黄)  饲草含水率:50-70%

外形尺寸：（长*宽*高）：1600*1450*1060mm  机器重量：380kg

青贮功能：

一．增高饲草的利用价值 新鲜的饲草水分高、适口性好、易消化，但不易彼逆，容易腐烂

变质。青贮后，可比?青绿饲料的鲜嫩、青绿，营养物质不但不会减少，而且有一种芳香酸

味，刺激家畜的食欲，采食量增加，对猪、牛、羊的生长发育有良好的促进作用。

二．扩大饲料来源 青贮原料除大量的玉米、甘薯外，还有牧草、蔬菜、树叶及一些农副产

品等，如向日葵头盘、菊芋茎秆等。经过青贮后，可以除去异味和毒素。如马铃薯鲜喂有

毒素，木薯也不宜大量鲜食，青贮后可安全食用。

三．调整饲草供应时期 我国北方饲料生产的季节性非常明显，旺季时吃不完，饲草、饲料

易霉烂，瀛季缺少青绿饲料，青贮可以做到常年均衡供应，有利于增高牛、羊的生产才

能。

四．青贮是一种经济实惠的彼逆青绿饲料的办法 青贮可以使单位面积收获的总

养分彼逆达最高值，减少营养物质的浪费。另外，便于实现机械化作业收割、运输、贮

存，减轻劳动强度，增高工作效率。

五．治疗病虫害 玉米、高粱的钻心虫和牧草的一些害虫，通过青贮可以杀死虫卵、病原

菌，减少植物病虫害的发生与蔓延。

牧草膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮等传统的青贮相比具有以下特点：

一、贮饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，

提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，

采食率高，家畜利用率可达100%。

二、无浪费霉变损失、流液损失和饲喂损失均大大减少。传统的青贮损失可达20%-30%。

三、不污染环境。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，

易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、山羊场、养殖户等现代化畜牧青贮

饲料的均衡供应和常年使用。

四、保存期长。压实密封性好，不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露天堆放2-

3年以上。

## 圆捆包膜机：

包膜尺寸：Φ550*520mm                           包膜层数：2-6层

包膜效率：40秒／2层·捆               配套功率：1.1kw（Y90S-4）

55秒／3层·捆           机器重量：140kg

70秒／4层·捆           外形尺寸：1500*950*700mm

100秒／6层·捆

曲阜利丰农机有限公司YY-5552系列圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的

鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上最先进、最灵活，也

是效果最好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层

数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包4层专用膜；包膜青贮最

大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。

牧草膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮等传统的青贮相比具有以下特点：

一、贮饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，

提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，

采食率高，家畜利用率可达100%。

二、无浪费霉变损失、流液损失和饲喂损失均大大减少。传统的青贮损失可达20%-30%。

三、不污染环境。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，

易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、山羊场、养殖户等现代化畜牧青贮

饲料的均衡供应和常年使用。

四、保存期长。压实密封性好，不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露天堆放2-

3年以上。

## 青贮、微贮专用拉伸膜

## 主要技术参数：

| 品 名 | 厚*款*长 | 拉伸率 | 每捆用量 | 每捆米 | 价格/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸膜 | 25um*250mm*1800mm | 50%-70% | 19-22m/捆(2层） | 1500-1800 | 1800/180 |

拉伸膜特点：

一、薄膜表面有粘性，层次间粘接性好、包装不透气、不透水。

二、薄膜有足够的强度，包括：拉伸强度，耐撕裂性和耐刺穿性。

三、薄膜柔软，耐低温，寒冷环境下不脆化、冻结。

四、薄膜不透明，保证透光率低，避免热积累。

五、使用寿命长，包好的草捆可存放1-5年，并具有一定的抗鼠性。