金

电动观光车JZT11-M（48V）配置表

| 电 器 系 统 | 电控 | CURTIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电池 | 6V210AH/只，8只/48V |  |  |  |
|  | 电机 | 4KW串励电机 |  |  |  |
|  | 充电机 | 便携式智能化充电机 |  |  |  |
|  | 充电时间 | 8-10小时（放电率为80%） |  |  |  |
| 车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白色、绿色、黄色、蓝色（根据客户需要定制） |  |  |  |
|  | 座椅 | 三人连排矮靠背座椅（皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手） |  |  |  |
|  | 车体 | 钢制车架＋玻璃钢外壳 |  |  |  |
|  | 车门及车窗 | 钣金喷塑车门、上为铝合金滑动钢化玻璃窗下为有机玻璃 |  |  |  |
|  | 仪表 | 液晶仪表（含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等） |  |  |  |
|  | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 |  |  |  |
|  | 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |  |  |  |
|  | 音响 | 车载MP3，专业扬声器 |  |  |  |
|  | 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关 |  |  |  |
|  | 车架 | 钢结构车架，表面防锈处理 |  |  |  |
|  | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |  |  |  |
| 油漆 |  | 全车采用汽车油漆，电脑调漆，专业喷涂设备 |  |  |  |
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 |  |  |  |
|  | 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 |  |  |  |
|  | 前桥及悬挂 | 独立悬挂＋螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |  |  |
|  | 后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |  |  |  |
|  | 制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |  |  |  |
|  | 轮胎 | 钢轮毂155R12C 真空子午线胎 |  |  |  |
| 技术参数 | 额定乘员 |  | 11人 | 最小离地间隙 | 150mm |
|  | 外形尺寸长*宽*高 |  | 4300×1500×2000mm | 制动距离 | ≤5m |
|  | 整车装备质量 |  | 1200kg | 充电输入电压 | 220v |
|  | 整车载荷 |  | 900kg | 最大行驶速度 | 28km/h |
|  | 前、后轮距 |  | 1220/1270mm | 续驶里程 | 70km |
|  | 轴距 |  | 2560mm | 最大爬坡度 | 15% |
|  | 最小转弯半径 |  | 5m |  |  |