| 放大图片. | 产品名称：; HXF-2带双接管阻火呼吸阀. 产品型号：; HXF-2. 产品特点：; 很荣幸为您推荐HXF-2带双接管阻火呼吸阀－永嘉三科阀门有限公司的重点产品之一，厂家直接供货，价格优势明显，并免费提供产品的小样图、技术参数、安装尺寸等问题的咨询，欢迎来电洽谈0577－67319500. 产品报价：; 面议. |
| --- | --- |

HXF-2带双接管阻火呼吸阀详细资料：

一、HXF-2带双接管阻火呼吸阀简介： HXF2带双接管阻火呼吸阀适用于储存内点低于28。C的甲类油品和闪点低于100。C乙油品，如汽苯、煤油、轻柴油、厚油等油品及性质相同的化工产品储罐。 HXF2型带双接管阻火呼吸阀特点及性能: 带双接管阻火呼吸阀是装在室内固定储罐顶上的接管阻火呼吸作用,它能对石油储罐内外压差进行自动调节,其性能可靠、稳定，完全符合石油工业部SY7511-87标准。 HXF2型带双接管阻火呼吸阀适用范围： 带双接管阻火呼吸阀适用于储存内点低于28。C的甲类油品和闪点低于100。C乙油品，如汽苯、煤油、轻柴油、厚油等油品及性质相同的化工产品储罐。 规格： HXF2型带双接管阻火呼吸阀维护与保养: 为了确保带双接管阻火呼吸阀的性能达到安全使用目的，阻火呼吸阀应定期进行检查和保养： 1、 检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵活，导杆及阀封环接触面有无损伤。 2、 重新安装压力盘和真空盘时应保证接触面严密，导杆升降灵活。 3、 启用新的呼吸阀时必须清除盘的防震物。 二、HXF-2带双接管阻火呼吸阀尺寸表： DN; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250. H1; 95; 120; 135; 145; 155; 165; 190. H2; 220; 235; 275; 320; 375; 440; 495. H; 330; 350; 410; 450; 585; 695; 770. L; 245; 255; 350; 365; 490; 550; 590. 三、HXF-2带双接管阻火呼吸阀备材质： NO; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 构件; 壳体; 阀杆; 阀盘; 阀座; 垫片; 阻火芯件. 材质; 不锈钢 Steel 铝合金 Alum. 碳 钢Casting; 304 316 316L PTFE; 304 316 316L PTFE; 304 316 316L PTFE; 304 316 316L PTFE; 304 316 316L PTFE. 注：连接标准：HG、GB、ANSI、JIS、DIN等等。 Standard Connection： HG、GB、ANSI、JIS、DIN、etc. 操作压力：-295Pa—+98000Pa (-30mmH2O—+10000mmH2O) Operating pressure：-295Pa—+98000Pa (-30mmH2O—+10000mmH2O) 订货须知： 尊敬的用户您好：如果在您确定要使用HXF-2带双接管阻火呼吸阀之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。 一、1，产品名称与型号，2，阀门的口径，3，阀门使用的管道压力，4，阀门的主体材质，5工况的使用温度，是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定HXF-2带双接管阻火呼吸阀型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的三科阀门技术人员免费为您审核把关。 欢迎您再访问我们的网站www.yjskfm.com查阅相关产品的技术参数，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.