PW-300A多功能全自动高速枕式包装机

■　主要性能和结构特点：　　　 
　　 1、结构紧凑，性能稳定，操作简便。　 
　　 2、双变频控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。　 
　　 3、采用进口电器、触摸式人机界面，参数设定方便快捷。　 
　　 4、故障自诊断功能，故障显示一目了然。　 
　　 5、高感度光电眼色标跟踪，使封切位置更加准确。　 
　　 6、温度独立PID控制，更好适合各种材质包膜。　 
　　 7、定位停机功能，不粘刀、不费膜。　 
　　 8、转动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。　 
　　 9、所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。　 
　　 
　　 ■　适用范围： 
　　 适用于饼干、面包、月饼、蛋黄派、槟榔、糖果、药品、针筒、日用品、五金零件、纸盒或拖盘等各类固态有规则的物体的包装。

技术规格

制成袋尺寸(毫米); 长; 65～190mm. 宽; 30～110mm. 高; 5～40mm. 纵封和横封封口强度(牛顿/毫米²); ＞15N/mm². 包装速度(袋/分钟); 40～230Bags/min. 包装膜宽(毫米); 80～250mm. 电源规格; 220V 50/60Hz 2.4KVA. 整机重量(公斤); 800kg. 外形尺寸(长×宽×高); 3780×640×1560mm.

样品图片：

PW---300A型

多功能全自动高速枕式包装

配置清单

| 名称 | 型号及规格 | 制造厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触摸屏 | GD—220 | 台湾森腾 | 1 |
| 变频器 | VFO—0.42KW | 日本松下 | 1 |
| 变频器 | VFO—0.75KW | 日本松下 | 1 |
| 可编程控制器 | FPO—32T | 日本松下 | 1 |
| 开关电源 | S—50—24 | 台湾明伟 | 1 |
| 急停开关 | XB2—BS542C | 施耐德 | 1 |
| 红绿指示灯 | XB2—BVM4C XB2—BVB3C | 施耐德 | 2 |
| 黄红绿按扭 | XB2—BA—51C—42C—30C | 施耐德 | 3 |
| 温度模块 | PA—TC1 | JP电工 | 2 |
| 固态续电器 | YFA—25BA | 台湾亿发 | 5 |
| 光电开关 | GDJ—211 | 洞头军工 | 1 |
| 空气开关 | XB2—60C151P | 施耐德 | 3 |
| 输送电机 | Y2—802—4 | 宁波航空 | 1 |
| 送料电机 | GLW22—370—10 | 上海长城 | 1 |
| 接近开关 |  | 欧姆龙 | 1 |
| 伺服电机 | 0.4KW | 日本安川 | 1 |
| 编码器 | ZPS3.806—H03G1000BZ3 | 无锡瑞谱 | 1 |
| 中封电磁铁 |  | 欧姆龙 | 1 |
| 输送带 |  | 厦门奥立德 | 2 |
| 打码机 | MS—20 | 温州胜龙 | 1 |
| 电热欧偶 | K型 | 上海亚泰 | 3 |

PW-300(450)型多功能全自动高速枕式包装机装箱

清   单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品资料 |  |
| 1 | 使用说明书 | 1份 |
| 2 | 产品合格证 | 1份 |
| 3 | 变频器使用手册 | 1份 |
| 4 | 色标光电眼使用说明书 | 1份 |
| 5 | 温度控制器使用说明书 | 1份 |
| 二 | 随机配件 |  |
| 1 | 推料块 | 2个 |
| 2 | 中封电热管 | 2根 |
| 3 | 横封电热管 | 2根 |
| 4 | 电源线 | 5米 |
| 三 | 专用工具 |  |
| 1 | 活动扳手（10“） | 1把 |
| 2 | 内六角扳手 | 1套 |
| 3 | 一·十字螺丝刀（大小） | 共4把 |
| 4 | 铜丝刷 | 1把 |
| 5 | 尖咀钳 | 1把 |