- 50公斤变位机

- BWJ-50小型焊接变位机（旋转工作台）有工作转台、翻转机构、马达减速机箱、控制线路、机架等组成。把工件固定在工作台面上进行回转和倾斜，使焊缝处于最有利焊接位置，以提高焊接质量和生产效率，减轻工人劳动强度。

- 工作台面采用铸件精加工而成，不易受焊接飞溅的损伤。台面刻有间隔分布均匀的定位槽，方便安装各种定位和夹紧机构。翻转机构采用蜗轮蜗杆手动任意调节，并有缩紧装置。电机电源采用脉宽调制技术，工作频率高，保证在低速稳定工作，电枢电压稳定度高，转速从零到额定转速均匀可调。控制盒雨挡设计保护面板按钮，美观大方。面板设有电源和工作指示灯，操作方便。

参数如下：

| 型号 | BWJ-50 | 调速装置 | 无级均匀调速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电源 | AC220V50Hz | 工作台翻转方式 | 手动 |
| 水平载重 | 50KG | 工作台驱动方式 | 直流马达 |
| 垂直载重 | 25KG | 电机功率 | 80W |
| 工作台直径 | ￠300 | 机台尺寸 | L450W450H400 |
| 回转速度 | 1—15R/Min | 包装箱尺寸 | L500W500H430 |
| 翻转角度 | 0-90度 | 毛重 | 40KG |
| 功能 | 正/停/反转 | 净重 | 36KG |