电子地磅 KLD-150T

产品名称：电子地磅 KLD-150T

一、电子地磅 KLD-150T地磅的构造
 1、全钢结构模块式称重秤台：钢结构、低平台、无桥栏、模块化、无基坑、安装方便 
 2、高精度电阻应变式传感器：具有高精度，长期稳定性与宽工作范围，自定位性能好，自动清除各种侧向力。 http://www.kldhq.com/Product_show.asp?id=84
3、采用超低漂移，低噪声，快速高精度Δ-Σ型A/D转换器，转换速度＞500次/秒，内分度数100万。MCS-51单片微处理器，大六位荧光称重值显示和十六位点阵式液晶功能显示，具有不间断时钟电路，标准Rs 232c，Rs 422 异步串行接口，可与计算机通讯，可接大屏幕显示，连接打印机可进行中文的记录式统计打印：四联单，班，合班，日报，车号，货号等;具有很强的软件功能：动态/静态称重切换，毛重/净重显示转换，日期/时间修改和显示，车号/货号设定和显示，次数/累计显示，分度值选择，去皮，皮重键入，置零，自动/手动切换，称重标定，参数设定和修改，班次交换，存贮，存贮数据查阅，清除等
4.可选配大屏幕显示器、打印机
二、电子地磅 KLD-150T参数http://www.kldhq.com/Product.asp?id=7
 称重精度：OIML III  动态0.5 - 0.2%。 
 内分辨率：1000000。 
 转换速度：A/D转换速度500次/秒。 
 称量方式：整车（节）计量或者轴计量。 
 传 感 器：激励电压+10V。 
 远传特性：百米内不影响精度。 
 环境温度：传 感 器 -20 - +40度。 
           称重仪表：0 - +40度。 
 环境湿度：<90% RH，但不应结露水。 
 电源电压：AC 220V+10%，50Hz。 
           DC 12V，500mA。 
 额定功率：<20W。 
 显示模式：6位荧光显示， 
           16位点阵式液晶显示。 
 仪表键盘：贴膜式廿五键键盘。 
 通讯接口：Rs 232c可连接打印机或电脑。 
           Rs422 通讯接口可选。 
 控制输出：可扩展3路控制输出。 
 数据储存：384个称重纪录。 
 数据保护：实时时钟，断电数据保护。
 电缆长度：30m信号电缆。 
 仪表外壳：铝合金封闭外壳。 
           338 x 200 x 220 mm。 
 重    量：5kg。 
 秤台材料：平板或者花纹板（可选）http://www.kldhq.com/Product_show.asp?id=73

科力达衡器专注1-150T标准地磅，1-150T电子地磅，荣获ISO9001质量认证地磅产品，高精确高稳定性，深得广大用户喜爱，订购咨询热线：18922524666

本类产品有：电子地磅 KLD-150T、可移动式电子地磅、钢筋混凝土电子地磅、出口式电子地磅、模拟式电子地磅、防爆电子地磅、引坡地上衡、数字式电子地磅