宇飞天翼制冷设备科技有限公司简介

宇飞天翼制冷设备科技有限公司是一家专业从事超低温设备的研制、开发、生产于一体的高新技术企业，拥有一批专业研发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的技术人员，是国内在超低温领域生产、技术最强的高新技术企业。

公司生产的天翼低温“TY-DW”系列超低温产品完全拥有自主知识产权，长期为各大真空镀膜机厂商、航空航天研究院、国家863计划环境监测等客户提供–120℃~ –150℃超低温生产试验设备。

主要产品：

-145℃水汽捕集泵,-145℃低温捕集泵（低温冷阱）、快速循环水汽冷凝泵（polycold）；-90℃棒式超低温冷阱(Parylene真空涂敷冷阱)、-90℃锅式超低温冷阱、-135℃棒式超低温冷阱、-135℃锅式超低温冷阱；–60℃~–150℃低温装配箱（过盈装配专用）、深冷处理箱、冷冻箱；–60℃~–150℃超低温制冷机组；–60℃~-150℃系列超低温冰箱；–60℃~–150℃超低温液浴循环机等超低温设备。

产品被广泛应用于真空镀膜、军事航空、科研院所、医疗卫生、生物制药、高校电子、金属加工等行业。

天翼低温“TY-DW”系列低温捕集泵简介

低温捕集泵使用的意义：

低温捕集泵主要是根据麦斯纳（Meissner）原理，快速吸附真空系统中的水蒸汽，油蒸汽，有效缩短抽真空时间30%~90%，提高镀膜质量，彻底解决膜层颜色不均，容易脱落等问题。

水蒸汽，油蒸汽等残余气体产生的原因：

在高真空环境中，都存在有一定的残余气体。由于水分子量比氧气，氮气等空气主要成分的分子量都小，因此，无论是油扩散泵还是分子泵，都无法迅速、有效地将其抽出，故而越积越多，最后成为占残余气体65%~95%以上的剩余气体；同时，由于真空泵在使用过程中不可避免的会产生泵油蒸发现象，故而会有少量油蒸汽进入真空系统。

水蒸气，油蒸汽的危害：

一  由于水蒸气和油蒸汽的存在，导致真空系统无法迅速达到客户使用所需的真空度，导致抽真空时间变长，生产效率下降；所需真空度越高，环境湿度越大，影响越明显。

二  同时，水蒸气，油蒸汽的存在，会导致膜层牢固度下降，无法多层镀膜，颜色不均一等影响产品质量现象发生。

三  水蒸气在某些条件下还会电离，产生氧气，使靶材氧化，导致镀膜颜色发生变化。所需真空度越高，环境湿度越大，影响越明显。

故而，水蒸气，油蒸汽是真空镀膜领域及高真空获得领域的主要危害气体。

低温捕集泵应用的原理：

低温捕集泵与真空泵抽除气体不同，他是将一个能达到-120℃以下的制冷盘管，放置在真空腔体内或油扩散泵泵口，利用Meissner原理，使水蒸汽，油蒸汽快速凝结在制冷盘管表面，以达到快速抽真空，提高生产效率，提高镀膜质量的目的。因此，低温捕集泵与真空泵配合使用，较之单独使用真空泵会大幅提高生产效率，提高产品质量。

捕集泵图片

天翼低温“TY-DW”系列低温捕集泵的主要功能特点：

降温迅速，3分钟内制冷到-120℃，最低可达-145℃；

快速吸附水蒸汽、油蒸汽，缩短抽真空时间60%~95%；

3分钟热气除霜，回温迅速；

控制系统采用触摸屏+西门子PLC，更显档次；

备有本地控制，远程控制接口，与任何真空系统兼容，可接入客户镀膜机自动控制系统；

待机温度指示；

保持长期连续工作；

一台设备可设计双路负载输出；

可设计双路负载出口和回口温度显示、本机温度显示；

进口品牌低温专用压缩机，各种控制阀采用进口部件，运行平稳可靠;

压缩机压力过高保护，排气温度过高保护；

安装方便，系统改造简便；

断电，水温过高报警，保护；

结构紧凑、体积小、重量轻

天翼低温“TY-DW”系列低温捕集泵参数表

| 型 号 | TY-DW-2000 | TY-DW-2500 | TY-DW-3500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘管温度（℃） | -120℃至-145℃ |  |  |
| 压缩机功率(KW) | 8 | 10 | 12 |
| 抽气速度 （l/s） | 100000 | 150000 | 250000 |
| 热负载（W） | 2000 | 2500 | 3500 |
| 盘管表面积(m2) | 0.7 | 1.0 | 2.0 |
| 盘管规格 | φ16mm ，14m | φ16mm ，20m | φ16mm ，40m |
| 预冷时间（min） | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 降温时间（min） | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 除霜时间(min) | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 再降温时间(min) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 输出方式 | 单路输出 | 单路/双路输出 | 单路/双路输出 |
| 适用炉体体积 | 2m³ | 3 m³ | 6 m³ |
| 冷却方式 | 水冷(t≤28℃) |  |  |
| 电 源 | 380V 50HZ |  |  |
| 外形尺寸mm (宽x深x高) | 900 X900 X1770 | 900 X900 X1770 | 860 X1070 X1750 |
| 重 量（Kg） | 400 | 450 | 500 |

制冷盘管制作：

制冷盘管采用紫铜管或不锈钢管制作，可根据客户实际使用工况盘成任意形状。目前客户主要使用的形状有蛇形，圆形，方形，螺旋形，等。

镀膜机炉壁

炉内

炉外

冷媒回口

冷媒入口

隔热管

密封圈

锁紧螺母

镀膜机炉壁

1.6cm

1.2cm

炉壁开孔68mm