振动平台小知识

一、振动平台的组成

振动平台的组成主要包含以下几个部分：由支架、台面、振动装置、减震机构四部分组成。

二、减震件的选择

现在市场常用的主要包括：钢簧，橡胶簧，复合簧，空气弹簧，气压弹簧和液压弹簧。钢簧的噪音略大，如果承重不是太大的话尽量选择橡胶簧。台面的厚度制定和电机的激振力有直接关系。振动电机底板尽量不使用槽钢，槽钢对振动电机的振动起不到缓冲作用，长期运行容易撕裂焊缝。

三、振动平台和三维振动平台的区别

普通振动平台、震实台安装一台或两台振动电机均可，主要产生上下振动的效果。
三维振动平台则要求，上下，左右，螺旋振动。其优点是在震实的过程中尽量保持物料在箱体表面的均匀。三维振动平台的振动机构主要由多台振动电机、传动板构成，振动电机的数量一般为偶数，如4、6、8、10等，振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。在生产大型振动平台的时候尽量减少电机的数量，如果单台振动平台振动电机数量超出8台以上，设备噪音就会很大，而且电机损坏时间也比较快，主要是振动电机共振不和谐，互相牵缠，在同步运行中受到影响。

四、振动平台启动问题解释

物料在台面上往一方移动：检查电机转向，并排电机反向旋转，一般情况下都是内转。或者检查电机的定位，两侧是否均匀。

五、振动平台振动电机振动力时大时小是怎么回事

1.两台电机引线接在一起（同步起动）

2.振动电机两端的偏心块角度决定激振力的大小！