ZJ系列渣浆泵示意图及型号意义：

ZJ系列渣浆泵性能表1:

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 300ZJ-I-A100 | 590 | 913 | 65.2 | 243.0 | 66.7 | 4.1 | Y450-10 | 315/6000 |
|  |  | 1785 | 59.7 | 361.0 | 80.4 |  | Y500-10 | 450/6000 |
|  |  | 1826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 |  | Y500-10 | 450/6000 |
|  | 490 | 758 | 45.0 | 139.3 | 66.7 | 3.0 | Y450-12 | 185/6000 |
|  |  | 1482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 |  | Y450-12 | 250/6000 |
|  |  | 1517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 |  | Y450-12 | 250/6000 |
| 300ZJ-I-A95 | 590 | 867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | 4.1 | Y450-10 | 280/6000 |
|  |  | 1696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 |  | Y500-10 | 400/6000 |
|  |  | 1735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 |  | Y500-10 | 400/6000 |
|  | 490 | 720 | 40.6 | 125.0 | 63.7 | 3.0 | Y450-12 | 185/6000 |
|  |  | 1408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 |  | Y500-12 | 220/6000 |
|  |  | 1441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 |  | Y500-12 | 220/6000 |
| 300ZJ-I-A90 | 730 | 922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | 5.7 | Y450-8 | 355/6000 |
|  |  | 1648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 |  | Y500-8 | 500/6000 |
|  |  | 1844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 |  | Y500-8 | 560/6000 |
|  | 590 | 745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | 3.9 | Y450-10 | 185/6000 |
|  |  | 1332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 |  | Y450-10 | 280/6000 |
|  |  | 1490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 |  | Y450-10 | 280/6000 |
| 300ZJ-1-A85 | 730 | 871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | 5.6 | Y450-8 | 315/6000 |
|  |  | 1556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 |  | Y450-8 | 450/6000 |
|  |  | 1742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 |  | Y450-8 | 450/6000 |
|  | 590 | 704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | 3.8 | Y355L2-10 | 160/380 |
|  |  | 1258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 |  | Y450-10 | 220/6000 |
|  |  | 1408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 |  | Y450-10 | 250/6000 |

ZJ系列渣浆泵性能表2:

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能- |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 300ZJ-I-A70 | 980 | 1269 | 76.8 | 368.6 | 72.0 | 7.0 | Y450-6 | 450/6000 |
|  |  | 2118 | 66.7 | 480.9 | 80.0 |  | Y450-6 | 630/6000 |
|  |  | 2333 | 64.0 | 505.8 | 80.4 |  | Y450-6 | 630/6000 |
|  | 730 | 945 | 42.6 | 152.3 | 72.0 | 3.9 | Y355L1-8 | 185/380 |
|  |  | 1578 | 37.0 | 198.8 | 80.0 |  | Y400-8 | 250/6000 |
|  |  | 1738 | 35.5 | 209.0 | 80.4 |  | Y400-8 | 250/6000 |
| 300ZJ-I-A65 | 980 | 1178 | 66.2 | 307.8 | 69.0 | 6.6 | Y450-6 | 400/6000 |
|  |  | 1967 | 57.5 | 400.0 | 77.0 |  | Y450-6 | 500/6000 |
|  |  | 2166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 |  | Y450-6 | 500/6000 |
|  | 730 | 877 | 36.7 | 127.0 | 69.0 | 3.7 | Y355M2-8 | 160/380 |
|  |  | 1465 | 31.9 | 165.3 | 77.0 |  | Y355L2-8 | 200/380 |
|  |  | 1614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 |  | Y400-8 | 220/6000 |
| 300ZJ-I-A56 | 980 | 789 | 46.0 | 148.6 | 66.5 | 5.5 | Y355M2-6 | 185/380 |
|  |  | 1415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 |  | Y355L2-6 | 250/380 |
|  |  | 1568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 |  | Y355L2-6 | 250/380 |
|  | 730 | 588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | 3.5 | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 1054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 |  | Y315L2-8 | 110/380 |
|  |  | 1168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 |  | Y315L2-8 | 110/380 |
| 250ZJ-I-A103 | 730 | 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | 4.3 | Y450-8 | 450/6000 |
|  |  | 1067 | 106.7 | 455.5 | 69.6 |  | Y500-8 | 560/6000 |
|  |  | 1573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 |  | Y500-8 | 710/6000 |
|  | 590 | 593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | 2.8 | Y450-10 | 250/6000 |
|  |  |  | 69.7 | 235.1 | 69.6 |  | Y450-10 | 280/6000 |
|  |  |  | 64.6 | 300.1 | 74.5 |  | Y450-10 | 355/6000 |
| 250J-I-A96 | 730 | 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | 5.5 | Y450-8 | 355/6000 |
|  |  | 1076 | 90.0 | 356.4 | 74.0 |  | Y450-8 | 450/6000 |
|  |  | 1466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 |  | Y500-8 | 560/6000 |
|  | 590 | 595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | 3.5 | Y450-10 | 185/6000 |
|  |  | 870 | 58.8 | 188.3 | 74.0 |  | Y450-10 | 250/6000 |
|  |  | 1185 | 55.2 | 229.0 | 77.8 |  | Y450-10 | 280/6000 |
| 250ZJ-I-A90 | 730 | 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | 5.3 | Y450-8 | 315/6000 |
|  |  | 1009 | 79.1 | 310.5 | 70.0 |  | Y450-8 | 400/6000 |
|  |  | 1374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 |  | Y450-8 | 450/6000 |
|  | 590 | 558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | 3.4 | Y355L2-10 | 160/380 |
|  |  | 816 | 51.7 | 164.1 | 70.0 |  | Y450-10 | 200/6000 |
|  |  | 1111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 |  | Y450-10 | 250/6000 |
| 250J-I-A85 | 980 | 752 | 128.7 | 446.0 | 59.1 | 5.5 | Y450-6 | 560/6000 |
|  |  | 1248 | 124.4 | 587.2 | 72.0 |  | Y500-6 | 710/6000 |
|  |  | 1504 | 120.4 | 652.3 | 75.6 |  | Y500-6 | 800/6000 |
|  | 730 | 560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 |
|  |  | 930 | 69.0 | 242.7 | 72.0 |  | Y450-8 | 315/6000 |
|  |  | 1120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 |  | Y450-8 | 315/6000 |

ZJ系列渣浆泵性能表3:

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 250ZJ-I-A83 | 980 | 734 | 122.7 | 422.1 | 58.1 | 505 | Y450-6 | 500/6000 |
|  |  | 1219 | 118.6 | 554.5 | 71.0 |  | Y500-6 | 710/6000 |
|  |  | 1469 | 114.8 | 615.6 | 74.6 |  | Y500-6 | 800/6000 |
|  | 730 | 547 | 68.1 | 174.6 | 58.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 |
|  |  | 908 | 65.8 | 229.2 | 71.0 |  | Y400-8 | 280/6000 |
|  |  | 1094 | 63.7 | 254.4 | 74.6 |  | Y450-8 | 315/6000 |
| 250ZJ-I-A80 | 980 | 708 | 114.0 | 391.8 | 58.1 | 5.4 | Y450-6 | 500/6000 |
|  |  | 1175 | 110.2 | 511.1 | 71.0 |  | Y450-6 | 630/6000 |
|  |  | 1416 | 106.7 | 566.7 | 74.6 |  | Y500-6 | 710/6000 |
|  | 730 | 527 | 63.2 | 161.7 | 56.1 | 3.4 | Y400-8 | 200/6000 |
|  |  | 875 | 61.1 | 211.0 | 69.0 |  | Y400-8 | 280/6000 |
|  |  | 1054 | 59.2 | 234.1 | 72.6 |  | Y400-8 | 280/6000 |
| 250ZJ-I-78 | 980 | 690 | 108.4 | 376.5 | 56.1 | 5.1 | Y450-6 | 450/6000 |
|  |  | 1145 | 104.8 | 487.7 | 69.0 |  | Y450-6 | 630/6000 |
|  |  | 1380 | 101.4 | 539.8 | 72.6 |  | Y450-6 | 630/6000 |
|  | 730 | 514 | 60.1 | 155.5 | 54.1 | 3.2 | Y355L1-8 | 185/6000 |
|  |  | 853 | 58.1 | 201.4 | 67.0 |  | Y400-8 | 250/6000 |
|  |  | 1028 | 56.3 | 223.3 | 70.6 |  | Y400-8 | 280/6000 |
| 250ZJ-I-A75 | 980 | 600 | 97.5 | 255.7 | 62.3 | 4.1 | Y400-6 | 315/6000 |
|  |  | 1100 | 92.0 | 362.6 | 76.0 |  | Y450-6 | 450/6000 |
|  |  | 1480 | 83.2 | 443.6 | 75.6 |  | Y450-6 | 560/6000 |
|  | 730 | 447 | 54.1 | 105.7 | 62.3 | 3.0 | Y355M1-8 | 132/6000 |
|  |  | 819 | 51.0 | 149.7 | 76.0 |  | Y355L1-8 | 185/6000 |
|  |  | 1102 | 46.2 | 183.4 | 75.6 |  | Y400-8 | 220/6000 |
| 250ZJ-I-A73 | 980 | 584 | 92.4 | 239.7 | 61.3 | 4.1 | Y400-6 | 280/6000 |
|  |  | 1071 | 87.2 | 339.1 | 75.0 |  | Y400-6 | 400/6000 |
|  |  | 1441 | 78.8 | 414.5 | 74.6 |  | Y450-6 | 500/6000 |
|  | 730 | 435 | 51.3 | 99.1 | 61.3 | 3.0 | Y355M1-8 | 132/380 |
|  |  | 797 | 48.3 | 139.8 | 75.0 |  | Y355L1-8 | 185/6000 |
|  |  | 1073 | 43.8 | 171.6 | 74.6 |  | Y355L2-8 | 200/380 |
| 250ZJ-I-A70 | 980 | 560 | 84.9 | 218.3 | 59.3 | 3.9 | Y400-6 | 280/6000 |
|  |  | 1027 | 80.1 | 306.9 | 73.0 |  | Y400-6 | 400/6000 |
|  |  | 1381 | 72.5 | 375.6 | 72.6 |  | Y450-6 | 450/6000 |
|  | 730 | 417 | 47.1 | 90.2 | 59.3 | 2.9 | Y315L2-8 | 110/380 |
|  |  | 764 | 44.4 | 126.5 | 73.0 |  | Y355M2-8 | 160/380 |
|  |  | 1029 | 40.2 | 155.2 | 72.6 |  | Y355L1-8 | 185/380 |
| 250ZJ-I-A68 | 980 | 544 | 80.1 | 203.5 | 58.3 | 3.7 | Y355-6 | 250/6000 |
|  |  | 997 | 75.6 | 285.1 | 72.0 |  | Y400-6 | 355/6000 |
|  |  | 1342 | 68.4 | 349.1 | 71.6 |  | Y450-6 | 450/6000 |
|  | 730 | 405 | 44.5 | 84.2 | 58.3 | 2.7 | Y315L2-8 | 110/380 |
|  |  | 743 | 41.9 | 117.8 | 72.0 |  | Y355M2-8 | 160/380 |
|  |  | 999 | 38.0 | 144.4 | 71.6 |  | Y355L1-8 | 185/380 |

ZJ系列渣浆泵性能表4：

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |  |
| 250ZJ-I-A65 | 980 | 597 | 71.0 | 178.1 | 64.8 | 4.5 | Y355-6 | 220/6000 |  |
|  |  | 970 | 66.2 | 233.2 | 75.0 |  | Y400-6 | 280/6000 |  |
|  |  | 1249 | 61.4 | 271.6 | 76.9 |  | Y400-6 | 315/6000 |  |
|  | 730 | 445 | 39.4 | 73.7 | 64.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 |  |
|  |  | 723 | 36.7 | 96.3 | 75.0 |  | Y355M1-8 | 132/380 |  |
|  |  | 930 | 34.1 | 112.3 | 76.9 |  | Y355M1-8 | 132/380 |  |
| 250ZJ-I-A63 | 980 | 579 | 66.7 | 164.8 | 63.8 | 4.5 | Y355-6 | 200/6000 |  |
|  |  | 940 | 62.2 | 215.2 | 74.0 |  | Y355-6 | 250/6000 |  |
|  |  | 1211 | 57.7 | 250.7 | 75.9 |  | Y400-6 | 315/6000 |  |
|  | 730 | 431 | 37.0 | 68.1 | 63.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 |  |
|  |  | 701 | 34.5 | 89.0 | 74.0 |  | Y315L2-8 | 110/380 |  |
|  |  | 901 | 32.0 | 103.4 | 75.9 |  | Y315M1-8 | 132/380 |  |
| 250ZJ-I-A60 | 980 | 551 | 60.5 | 146.9 | 61.8 | 4.2 | Y355M2-6 | 185/380 |  |
|  |  | 895 | 56.4 | 190.9 | 72.0 |  | Y355L2--8 | 250/380 |  |
|  |  | 1153 | 52.3 | 222.2 | 73.9 |  | Y400-6 | 280/6000 |  |
|  | 730 | 411 | 33.6 | 60.7 | 61.8 | 2.8 | Y315M-8 | 75/380 |  |
|  |  | 667 | 31.3 | 79.0 | 72.0 |  | Y315L2-8 | 110/380 |  |
|  |  | 858 | 29.1 | 92.0 | 73.9 |  | Y315L2-8 | 110/380 |  |
| 200ZJ-I-A85 | 980 | 441 | 133.7 | 321.1 | 50.0 | 5.0 | Y400-6 | 400/6000 |  |
|  |  | 858 | 128.2 | 437.9 | 68.4 |  | Y450-6 | 560/6000 |  |
|  |  | 907 | 127.9 | 448.1 | 70.5 |  | Y450-6 | 560/6000 |  |
|  | 730 | 329 | 74.2 | 133.0 | 50.0 | 2.8 | Y355M2-8 | 160/380 |  |
|  |  | 639 | 71.1 | 180.9 | 68.4 |  | Y400-8 | 220/6000 |  |
|  |  | 676 | 71.0 | 185.4 | 70.5 |  | Y400-8 | 220/6000 |  |
| 200ZJ-I-A75 | 980 | 450 | 102.9 | 205.4 | 61.4 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 |  |
|  |  | 750 | 95.7 | 271.5 | 72.0 |  | Y400-6 | 355/6000 |  |
|  |  | 900 | 91.0 | 306.4 | 72.8 |  | Y400-6 | 355/6000 |  |
|  | 730 | 335 | 57.1 | 84.8 | 61.4 | 3.0 | Y315L2-8 | 110/380 |  |
|  |  | 559 | 53.1 | 112.3 | 72.0 |  | Y355M1-8 | 132/380 |  |
|  |  | 670 | 50.5 | 126.6 | 72.8 |  | Y355M2-8 | 160/380 |  |
| 200ZJ-I-A73 | 980 | 438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 |  |
|  |  | 730 | 90.7 | 254.0 | 71.0 |  | Y400-6 | 315/6000 |  |
|  |  | 876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 |  | Y400-6 | 315/6000 |  |
|  | 730 | 326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | 3.0 | Y315L2-8 | 110/380 |  |
|  |  | 544 | 50.3 | 105.0 | 71.0 |  | Y355M1-8 | 132/380 |  |
|  |  | 652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 |  | Y355M2-8 | 160/380 |  |
| 200ZJ-I-A70 | 980 | 409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 |  |
|  |  | 738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 |  | Y400-6 | 280/6000 |  |
|  |  | 976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 |  | Y400-6 | 315/6000 |  |
|  | 730 | 305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 |  |
|  |  | 550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 |  | Y355M1-8 | 132/380 |  |
|  |  | 727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 |  | Y355M1-8 | 132/380 |  |

ZJ系列渣浆泵性能表5：

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 200ZJ-IA68 | 980 | 397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 |
|  |  | 717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 |  | Y355-6 | 250/6000 |
|  |  | 948 | 73.2 | 253.3 | 74.6 |  | Y400-6 | 315/6000 |
|  | 730 | 296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 |
|  |  | 534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 |  | Y315L2-8 | 110/380 |
|  |  | 706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 |  | Y355M1-8 | 132/380 |
| 200ZJ-I-A65 | 980 | 470 | 72.0 | 145.8 | 63.2 | 4.3 | Y355M2-6 | 185/380 |
|  |  | 820 | 68.1 | 197.5 | 77.0 |  | Y355-6 | 250/6000 |
|  |  | 950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 |  | Y355-6 | 250/6000 |
|  | 730 | 350 | 40.0 | 60.3 | 63.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 611 | 37.8 | 87.7 | 77.0 |  | Y315L2-8 | 110/380 |
|  |  | 708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 |  | Y315L2-8 | 110/380 |
| 200ZJ-I-A63 | 980 | 456 | 67.6 | 135.0 | 62.2 | 4.3 | Y355M1-6 | 160/380 |
|  |  | 795 | 64.0 | 182.3 | 76.0 |  | Y355-6 | 220/6000 |
|  |  | 921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 |  | Y355-6 | 250/6000 |
|  | 730 | 339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 592 | 35.5 | 75.3 | 76.0 |  | Y315L2-8 | 110/380 |
|  |  | 686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 |  | Y315L2-8 | 110/380 |
| 200ZJ-I-A60 | 980 | 435 | 62.0 | 114.0 | 64.4 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 740 | 58.0 | 146.1 | 80.8 |  | Y355M2-6 | 185/380 |
|  |  | 870 | 55.5 | 159.0 | 82.7 |  | Y355M2-6 | 185/380 |
|  | 730 | 324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 551 | 32.2 | 60.4 | 80.0 |  | Y315L1-8 | 90/380 |
|  |  | 648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 |  | Y315L1-8 | 90/380 |
| 200J-I-A58 | 980 | 421 | 57.9 | 104.7 | 63.4 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 715 | 54.2 | 133.0 | 79.0 |  | Y355M1-6 | 160/380 |
|  |  | 841 | 51.9 | 145.5 | 81.7 |  | Y355M2-6 | 185/380 |
|  | 730 | 313 | 32.1 | 43.2 | 63.4 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 |
|  |  | 533 | 30.1 | 55.3 | 79.0 |  | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 626 | 28.8 | 60.1 | 81.7 |  | Y315M-8 | 75/380 |
| 150ZJ-I-A70 | 980 | 186 | 91.2 | 95.4 | 48.4 | 3.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 285 | 87.1 | 115.8 | 58.4 |  | Y355M1-6 | 160/380 |
|  |  | 401 | 79.8 | 139.9 | 62.3 |  | Y355M2-6 | 185/380 |
|  | 730 | 139 | 50.6 | 39.6 | 48.4 | 2.0 | Y315S-8 | 55/380 |
|  |  | 212 | 48.3 | 47.7 | 58.4 |  | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 299 | 44.3 | 57.9 | 62.3 |  | Y315M-8 | 75/380 |
| 150J-I-A65 | 980 | 300 | 75.7 | 112.0 | 55.2 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 500 | 73.0 | 144.1 | 69.0 |  | Y355M2-6 | 185/380 |
|  |  | 600 | 69.4 | 161.5 | 70.2 |  | Y355M3-6 | 200/380 |
|  | 730 | 223 | 42.0 | 46.2 | 55.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 372 | 40.5 | 59.5 | 69.0 |  | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 447 | 38.5 | 66.8 | 70.2 |  | Y315L1-8 | 90/380 |

ZJ系列渣浆泵性能表6：

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 150ZJ-I-A63 | 980 | 291 | 71.1 | 104.0 | 54.2 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 485 | 68.6 | 133.2 | 68.0 |  | Y355M1-6 | 160/380 |
|  |  | 582 | 65.2 | 149.3 | 69.2 |  | Y355M2-6 | 185/380 |
|  | 730 | 216 | 39.5 | 42.9 | 54.2 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 |
|  |  | 361 | 38.0 | 54.9 | 68.0 |  | Y315M-8 | 75/380 |
|  |  | 433 | 36.2 | 61.7 | 69.2 |  | Y315M-8 | 75/380 |
| 150ZJ-I-A60 | 980 | 270 | 63.5 | 80.2 | 58.2 | 3.8 | Y315L1-6 | 110/380 |
|  |  | 470 | 60.5 | 107.6 | 72.0 |  | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 550 | 58.7 | 117.9 | 74.6 |  | Y355M1-6 | 160/380 |
|  | 730 | 201 | 35.2 | 33.1 | 58.2 | 2.5 | Y28OM-8 | 45/380 |
|  |  | 350 | 33.6 | 44.5 | 72.0 |  | Y315S-8 | 55/380 |
|  |  | 410 | 32.6 | 48.8 | 74.6 |  | Y315M-8 | 75/380 |
| 150ZJ-I-A58 | 980 | 261 | 59.3 | 73.7 | 57.2 | 3.8 | Y315M-6 | 90/380 |
|  |  | 454 | 56.5 | 98.4 | 71.0 |  | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 532 | 54.9 | 108.1 | 73.6 |  | Y315L2-6 | 132/380 |
|  | 730 | 194 | 32.9 | 30.4 | 57.2 | 2.5 | Y280S-8 | 37/380 |
|  |  | 338 | 31.4 | 40.7 | 71.0 |  | Y315S-8 | 55/380 |
|  |  | 396 | 30.5 | 44.7 | 73.6 |  | Y315S-8 | 55/380 |
| 150ZJ-I-A55 | 980 | 248 | 53.4 | 65.3 | 55.2 | 3.5 | Y315M-6 | 90/380 |
|  |  | 431 | 50.8 | 86.4 | 69.0 |  | Y315L1-6 | 110/380 |
|  |  | 504 | 49.3 | 94.5 | 71.6 |  | Y315L1-6 | 110/380 |
|  | 730 | 184 | 29.6 | 26.9 | 55.2 | 2.3 | Y280S-8 | 37/380 |
|  |  | 321 | 28.2 | 35.7 | 69.0 |  | Y280M-8 | 45/380 |
|  |  | 376 | 27.4 | 39.2 | 71.6 |  | Y315S-8 | 55/380 |
| 150ZJ-I-C58 | 980 | 268 | 61.0 | 78.7 | 56.6 | 3.2 | Y315L1-6 | 110/380 |
|  |  | 458 | 56.0 | 105.5 | 66.2 |  | Y315L2-6 | 132/380 |
|  |  | 596 | 51.2 | 102.3 | 69.1 |  | Y355M1-6 | 160/380 |
|  | 730 | 200 | 33.8 | 32.5 | 56.6 | 2.0 | Y280M-8 | 45/380 |
|  |  | 341 | 31.1 | 43.6 | 66.2 |  | Y315S-8 | 55/380 |
|  |  | 444 | 28.4 | 49.7 | 69.1 |  | Y315M-8 | 75/380 |
| 150ZJ-I-A57 | 980 | 190 | 56.3 | 63.2 | 46.1 | 2.9 | Y315M-6 | 90/380 |
|  |  | 301 | 55.4 | 77.6 | 58.5 |  | Y315L1-6 | 110/380 |
|  |  | 427 | 52.9 | 92.4 | 66.6 |  | Y315L1-6 | 110/380 |
|  | 730 | 142 | 31.2 | 26.2 | 46.1 | 1.8 | Y280S-8 | 37/380 |
|  |  | 224 | 30.7 | 32.0 | 58.5 |  | Y280M-8 | 45/380 |
|  |  | 318 | 29.4 | 38.2 | 66.6 |  | Y315S-8 | 55/380 |
| 150ZJ-I-A50 | 980 | 230 | 43.1 | 42.6 | 63.3 | 3.0 | Y280M-6 | 55/380 |
|  |  | 380 | 40.0 | 55.2 | 75.0 |  | Y315S-6 | 75/380 |
|  |  | 460 | 37.8 | 61.7 | 76.8 |  | Y315S-6 | 75/380 |
|  | 730 | 171 | 23.9 | 17.6 | 63.3 | 2.5 | Y250M-8 | 30/380 |
|  |  | 283 | 22.2 | 22.8 | 75.0 |  | Y280M-8 | 30/380 |
|  |  | 343 | 21.0 | 25.5 | 76.8 |  | Y280S-8 | 37/380 |

ZJ系列渣浆泵性能表7：

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 150ZJ-I-A48 | 980 | 221 | 39.7 | 38.4 | 62.3 | 3.0 | Y280M-6 | 55/380 |
|  |  | 365 | 36.9 | 49.6 | 74.0 |  | Y315S-6 | 75/380 |
|  |  | 442 | 34.8 | 55.3 | 75.8 |  | Y315S-6 | 75/380 |
|  | 730 | 164 | 22.0 | 15.8 | 62.3 | 2.5 | Y225M-8 | 22/380 |
|  |  | 272 | 20.5 | 20.5 | 74.0 |  | Y250M-8 | 30/380 |
|  |  | 329 | 19.4 | 22.9 | 75.8 |  | Y250M-8 | 30/380 |
| 150ZJ-I-C42 | 1480 | 300 | 62.8 | 80.2 | 64.0 | 4.5 | Y315S-4 | 110/380 |
|  |  | 450 | 58.0 | 96.1 | 74.0 |  | Y315M-4 | 132/380 |
|  |  | 550 | 54.3 | 106.5 | 76.4 |  | Y315M-4 | 132/380 |
|  | 980 | 199 | 27.5 | 23.3 | 64.0 | 2.2 | Y225M-6 | 30/380 |
|  |  | 298 | 25.4 | 27.9 | 74.0 |  | Y250M-6 | 37/380 |
|  |  | 364 | 23.8 | 30.9 | 76.4 |  | Y280S-6 | 45/380 |
| 100ZJ-I-A50 | 1480 | 180 | 100.2 | 85.7 | 57.3 | 4.5 | Y315S-4 | 110/380 |
|  |  | 300 | 95.0 | 113.3 | 68.5 |  | Y315M-4 | 132/380 |
|  |  | 360 | 91.6 | 131.7 | 68.2 |  | Y315L1-4 | 160/380 |
|  | 980 | 119 | 43.9 | 24.8 | 57.3 | 2.5 | Y225M-6 | 30/380 |
|  |  | 199 | 41.7 | 33.0 | 68.5 |  | Y280S-6 | 45/380 |
|  |  | 238 | 40.2 | 38.2 | 68.2 |  | Y280M-6 | 55/380 |
| 100ZJ-I-A46 | 1480 | 166 | 84.8 | 69.3 | 55.3 | 4.2 | Y280M-4 | 90/380 |
|  |  | 276 | 80.4 | 90.9 | 66.5 |  | Y315S-4 | 110/380 |
|  |  | 331 | 77.5 | 105.5 | 66.2 |  | Y315M-4 | 132/380 |
|  | 980 | 109 | 37.2 | 20.0 | 55.3 | 2.3 | Y225M-6 | 30/380 |
|  |  | 183 | 35.3 | 26.5 | 66.5 |  | Y250M-6 | 37/380 |
|  |  | 219 | 34.0 | 30.6 | 66.2 |  | Y250M-6 | 37/380 |
| 100ZJ-I-A42 | 1480 | 140 | 70.8 | 50.3 | 53.7 | 4.0 | Y280S-4 | 75/380 |
|  |  | 245 | 67.0 | 65.7 | 68.0 |  | Y280M-4 | 90/380 |
|  |  | 275 | 65.5 | 69.7 | 70.4 |  | Y280M-4 | 90/380 |
|  | 980 | 93 | 31.0 | 14.6 | 53.7 | 2.5 | Y200L2-6 | 22/380 |
|  |  | 162 | 29.4 | 19.1 | 68.0 |  | Y225M-6 | 30/380 |
|  |  | 182 | 28.7 | 20.2 | 70.4 |  | Y225M-6 | 38/380 |
| 100ZJ-I-A39 | 1480 | 130 | 61.0 | 41.8 | 51.7 | 3.8 | Y250M-4 | 55/380 |
|  |  | 228 | 57.8 | 54.4 | 66.0 |  | Y280S-4 | 75/380 |
|  |  | 255 | 56.5 | 57.4 | 68.4 |  | Y280S-4 | 75/380 |
|  | 980 | 86 | 26.7 | 12.1 | 51.7 | 2.4 | Y200L1-6 | 18.5/380 |
|  |  | 150 | 25.4 | 15.7 | 66.0 |  | Y200L2-6 | 22/380 |
|  |  | 169 | 24.7 | 16.6 | 68.4 |  | Y225M-6 | 30/380 |
| 100ZJG-B42 | 1480 | 96 | 70.7 | 35.6 | 51.9 | 2.8 | Y225M-4 | 45/380 |
|  |  | 149 | 63.8 | 42.4 | 61.0 |  | Y255M-4 | 55/380 |
|  |  | 205 | 56.3 | 49.7 | 63.2 |  | Y280S-4 | 75/380 |
|  | 980 | 64 | 31.0 | 10.4 | 51.9 | 1.8 | Y180L-6 | 15/380 |
|  |  | 99 | 28.0 | 12.4 | 61.0 |  | Y200L1-6 | 18.5/380 |
|  |  | 136 | 24.7 | 14.5 | 63.2 |  | Y200L2-6 | 22/380 |

ZJ系列渣浆泵性能表8：

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 100ZJ-I-A36 | 1480 | 130 | 49.5 | 28.9 | 60.7 | 3.5 | Y225S-4 | 37/380 |
|  |  | 220 | 45.0 | 38.0 | 71.0 |  | Y250M-4 | 55/380 |
|  |  | 245 | 43.4 | 40.4 | 71.6 |  | Y250M-4 | 55/380 |
|  | 980 | 86 | 24、1.7 | 8.4 | 60.7 | 2.0 | Y180L-6 | 15/380 |
|  |  | 146 | 19.7 | 11.0 | 71.0 |  | Y180L-6 | 15/380 |
|  |  | 162 | 19.0 | 11.7 | 71.6 |  | Y200L1-6 | 18.5/380 |
| 100ZJ-I-A33 | 1480 | 119 | 41.6 | 23.0 | 58.7 | 3.2 | Y200L-4 | 30/380 |
|  |  | 202 | 37.8 | 30.1 | 69.0 |  | Y225S-6 | 37/380 |
|  |  | 225 | 36.5 | 32.1 | 69.6 |  | Y225M-4 | 45/380 |
|  | 980 | 79 | 18.2 | 6.7 | 58.7 | 1.8 | Y160L-6 | 11/380 |
|  |  | 134 | 16.6 | 8.8 | 69.0 |  | Y180L-6 | 15/380 |
|  |  | 149 | 16.0 | 9.3 | 69.6 |  | Y180L-6 | 15/380 |
| 80ZJ-I-A52 | 1480 | 107 | 109.8 | 82.5 | 38.8 | 4.3 | Y315S-4 | 110/380 |
|  |  | 182 | .105.5 | 100.6 | 52.0 |  | Y315M-4 | 132/380 |
|  |  | 242 | 99.0 | 115.9 | 56.3 |  | Y3145L1-4 | 160/380 |
|  | 980 | 71 | 48.1 | 24.0 | 38.8 | 2.1 | Y225M-6 | 30/380 |
|  |  | 121 | 46.3 | 29.3 | 52.0 |  | Y225M-6 | 37/380 |
|  |  | 160 | 43.4 | 33.6 | 56.3 |  | Y280S-6 | 45/380 |
| 80ZJ-I-A42 | 1480 | 130 | 70.4 | 41.8 | 59.6 | 4.2 | Y250M-4 | 55/380 |
|  |  | 170 | 67.2 | 47.9 | 65.0 |  | Y280S-4 | 75/380 |
|  |  | 204 | 64.2 | 53.5 | 66.7 |  | Y280S-4 | 75/380 |
|  | 980 | 86 | 30.9 | 12.1 | 59.6 | 2.5 | Y200L1-6 | 18.5/380 |
|  |  | 113 | 29.5 | 14.0 | 65.0 |  | Y200L2-6 | 22/380 |
|  |  | 135 | 28.1 | 15.5 | 66.7 |  | Y200L2-6 | 22/380 |
| 80ZJ-I-A39 | 1480 | 121 | 60.7 | 34.7 | 57.6 | 4.0 | Y225M-4 | 45/380 |
|  |  | 158 | 57.9 | 39.5 | 63.0 |  | Y250M-4 | 55/380 |
|  |  | 189 | 55.4 | 44.1 | 64.7 |  | Y250M-4 | 55/380 |
|  | 980 | 80 | 26.6 | 10.1 | 57.6 | 2.4 | Y180L-6 | 15/380 |
|  |  | 105 | 25.4 | 11.5 | 63.0 |  | Y200L1-6 | 18.5/380 |
|  |  | 125 | 24.3 | 12.8 | 64.7 |  | Y200L1-6 | 18.5/380 |
| 80ZJ-I-A36 | 1480 | 98 | 51.4 | 23.6 | 58.2 | 3.7 | Y200L-4 | 30/380 |
|  |  | 140 | 48.0 | 27.7 | 66.0 |  | Y225S-4 | 37/380 |
|  |  | 190 | 42.7 | 32.6 | 67.7 |  | Y225M-4 | 45/380 |
|  | 980 | 65 | 22.5 | 6.8 | 58.2 | 2.5 | Y160L-6 | 11/380 |
|  |  | 93 | 21.0 | 8.1 | 66.0 |  | Y160L-6 | 11/380 |
|  |  | 126 | 18.7 | 9.5 | 67.7 |  | Y180L-6 | 15/380 |
| 80ZJ-I-A33 | 1480 | 90 | 43.2 | 18.8 | 56.2 | 3.4 | Y200L-4 | 30/380 |
|  |  | 128 | 40.3 | 21.9 | 64.0 |  | Y200L-4 | 30/380 |
|  |  | 174 | 35.9 | 25.9 | 65.7 |  | Y225S-4 | 37/380 |
|  | 980 | 60 | 18.9 | 5.5 | 56.2 | 2.3 | Y160M-6 | 7.5/380 |
|  |  | 85 | 17.6 | 6.4 | 64.0 |  | Y160L-6 | 11/380 |
|  |  | 116 | 15.7 | 7.5 | 65.7 |  | Y160L-6 | 11/380 |

ZJ系列渣浆泵性能表9：

| 型 号 | 转速n r/min | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 配 套 电 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流 量 Q m3/h | 扬 程 H m | 轴功率Pa kW | 最高效率 η% | 汽蚀余量 m | 型 号 | 功率/电压 kW/V |
| 65ZJ-I-A30 | 1460 | 47 | 34.8 | 7.9 | 56.2 | 3.0 | Y160M-4 | 11/380 |
|  |  | 62 | 33.9 | 9.2 | 62.0 |  | Y160L-4 | 15/380 |
|  |  | 79 | 32.0 | 10.8 | 63.5 |  | Y160L-4 | 15/380 |
|  | 960 | 31 | 15.0 | 2.3 | 56.2 | 2.0 | Y132M1-6 | 4/380 |
|  |  | 41 | 14.7 | 2.6 | 62.0 |  | Y132M2-6 | 7.5/380 |
|  |  | 52 | 13.8 | 3.1 | 63.5 |  | Y132M2-6 | 7.5/380 |
| 65ZJ-I-A27 | 1460 | 42 | 28.2 | 6.0 | 54.2 | 2.7 | Y160M-4 | 11/380 |
|  |  | 56 | 27.5 | 7.0 | 60.0 |  | Y160M-4 | 11/380 |
|  |  | 71 | 25.9 | 8.1 | 61.5 |  | Y160M-4 | 11/380 |
|  | 960 | 28 | 12.2 | 1.7 | 54.2 | 1.8 | Y132S-6 | 3/380 |
|  |  | 37 | 11.9 | 2.0 | 60.0 |  | Y132M1-6 | 4/380 |
|  |  | 47 | 11.2 | 2.3 | 61.5 |  | Y132M1-6 | 4/380 |
| 50ZJ-I-A50 | 1480 | 57 | 110.7 | 50.7 | 33.9 | 3.8 | Y280S-4 | 75/380 |
|  |  | 91 | 105.5 | 60.8 | 43.0 |  | Y280S-4 | 75/380 |
|  |  | 111 | 99.8 | 66.9 | 45.1 |  | Y280M-4 | 90/380 |
|  | 980 | 38 | 48.5 | 14.8 | 33.9 | 3.0 | Y220L2-6 | 22/380 |
|  |  | 60 | 46.3 | 17.6 | 43.0 |  | Y255M-6 | 30/380 |
|  |  | 74 | 43.8 | 19.6 | 45.1 |  | Y255M-6 | 30/380 |
| 50ZJ-I-A46 | 1480 | 48 | 85.8 | 34.8 | 32.2 | 2.9 | Y225M-4 | 45/380 |
|  |  | 77 | 82.3 | 41.4 | 41.7 |  | Y250M-4 | 55/380 |
|  |  | 94 | 79.9 | 45.8 | 44.7 |  | Y250M-4 | 55/380 |
|  | 970 | 31 | 36.9 | 9.7 | 32.2 | 1.4 | Y180L-6 | 15/380 |
|  |  | 50 | 35.4 | 11.6 | 41.7 |  | Y180L-6 | 15/380 |
|  |  | 62 | 34.3 | 13.0 | 44.7 |  | Y200L1-6 | 18.5/380 |
| 50ZJ-I-A33 | 1480 | 26 | 42.5 | 9.2 | 32.8 | 6.0 | Y160L-4 | 15/380 |
|  |  | 40 | 40.0 | 10.7 | 40.6 |  | Y180M-4 | 18.5/380 |
|  |  | 54 | 34.5 | 12.3 | 41.4 |  | Y180M-4 | 18.5/380 |
|  | 960 | 17 | 17.9 | 2.5 | 32.8 | 2.9 | Y132M1-6 | 4/380 |
|  |  | 26 | 16.8 | 2.9 | 40.6 |  | Y132M2-6 | 5.5/380 |
|  |  | 35 | 14.5 | 3.3 | 41.4 |  | Y132M2-6 | 5.5/380 |
| 40ZJ-I-A19 | 2930 | 16 | 57.0 | 6.3 | 39.2 | 4.7 | Y160M1-2 | 11/380 |
|  |  | 30 | 55.0 | 8.1 | 55.4 |  | Y160M2-2 | 15/380 |
|  |  | 35 | 54.0 | 8.8 | 58.8 |  | Y160M2-2 | 15/380 |
|  | 1430 | 7 | 14.0 | 0.7 | 39.2 | 2.8 | Y100L1-4 | 2.2/380 |
|  |  | 15 | 13.5 | 1.0 | 55.4 |  | Y100L2-4 | 3/380 |
|  |  | 17 | 13.0 | 1.0 | 58.8 |  | Y100L2-4 | 3/380 |
| 40ZJ-I-A17 | 2900 | 9 | 44.4 | 3.3 | 33.2 | 4.5 | Y132S1-2 | 5.5/380 |
|  |  | 18 | 42.7 | 4.2 | 49.5 |  | Y132S2-2 | 7.5/380 |
|  |  | 23 | 39.3 | 4.7 | 52.4 |  | Y132S2-2 | 7.5/380 |
|  | 1400 | 4 | 10.3 | 0.3 | 33.2 | 2.5 | Y80L-4 | 0.55/380 |
|  |  | 9 | 9.9 | 0.5 | 49.5 |  | Y90S-4 | 1.1/380 |
|  |  | 11 | 9.1 | 0.5 | 52.4 |  | Y90S-4 | 1.1/380 |