加工中心配置详细品牌及型号清单

1、 树脂砂针铸件（台正TOM850光机）超宽底座结构，刚性强，Y轴加宽硬轨。

| 型号/单位 | VMC-850（精晟牌） |
| --- | --- |
| X轴行程(mm) | 800 |
| Y轴行程(mm) | 500 |
| Z轴行程(mm) | 550 |
| 主轴端至工作台(mm) | 150-550 |
| 主轴中心至立柱面(mm) | 555 |
| 工作台尺寸(mm) | 850*550 |
| 工作台最大载重(kg) | 1200 |
| T型槽宽度(mm) | 5-18 |
| 主轴锥度 | BT40 |
| 机械式刀库 | 24把 |
| 数控系统 | 日本三菱M70 |
| 换刀时间（S） | 3 |
| 主轴最大转速(rpm) | 8000 |
| 主轴/电机规格(kw) | 7.5 |
| 三轴/电机规格(kw) | 2*2*2 |
| 三轴移动速度(mm/min) | 20000/20000/20000 |
| 最高进给速度(mm/min) | 1-10000 |
| 定位精度(mm/min) | ±0.005¦300 |
| 重复定位精度(mm) | ±0.005¦300 |
| 气压(kg/cm2) | ≥5 |
| 电源KVA | 28/32 |
| 机械重量(kg) | 3000 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | 2400×2200×2000mm |

2、日本三菱M-70A全数字式数控系统

3、三轴2kw三菱全数字式伺服电机

4、日本三菱7.5KW主轴电机，BT40

5、台湾 “罗艺”主轴数8000转（机床首选品牌）或可选择台湾“台大”或“普森”的品牌

6、日本HERG“河谷”自动润滑及润滑报警装置

7、台湾HIWIN“上银”C3级精密级滚珠丝杆

8、导轨：淬硬导轨面，贴附低摩檫的瑞士SHGMBGH耐磨片,吸震性好,刚性高,可承载更大的加工负荷

9、台湾“臻赏”增压缸

10、轴承全部德国FAG,P4级精密级主轴轴承

12、日本掌上型手脉性控制系统

13、切削冷却系统马达台湾进口

14、主要电器配件，短路器，继电器采用欧洲“施奈德”或“正泰”

15、台湾“兴发牌”主轴油冷却器

16、切削冷却马达台湾进口

17、台湾工作LED灯

18、其他电气组件采用“亚克达 ”

19、随机资料:操作手册、编程手册、机床使用说明书、装箱单。

20、所赠送标准附件:BT40刀头2套、组合压板一套、6寸平口钳、锁刀座、普通工具箱各一个

21、全密式钣金防油设计及冲油工艺，防油水性能佳；主轴、主轴电机均经动平衡整体校验调整，有效降低主轴高速运行时的噪音和振动，提高刀具使用寿命，同时提高加工光洁度；刀库稳定性测试，确保刀库安全性能最佳；全行程经英国雷尼绍镭射、球杆仪补偿，确保机床的高精密加工