润知星牌SCS5160GFWE型腐蚀性物品罐式运输车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | SCS5160GFWE型腐蚀性物品罐式运输车 | 产品号 | ZLJTX4RU010 |
| 总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
| 额定载质量(Kg) | 8305 | 外形尺寸(mm) | 8300×2490×3300 |
| 整备质量(Kg) | 7400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 23/17 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2350 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5100,3950,4200,4500 |
| 轴荷(Kg) | 5950/9950 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 罐体有效容积:8.5立方米, 盐酸,亚硫酸,乙酸. 介质密度分别为:1020千克/立方米, 1020千克/立方米,1020千克/立方米。罐体长5300mm,外径:1600mm。罐顶选装活动护栏,可选择罐内滚塑防腐工艺,介质类项号:8类。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高510mm。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管的底盘;仅选用子午线轮胎;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。该车选用发动机型号:ISB170 40,YC6J180-46,YC4EG180-40,ISB190 40对应的油耗值分别为(L/100km):27.5,27.8,27.5,27.8 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1160GFJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8200,9000,7200,7700,8000×2470×2800,2900 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 32/22,32/19,32/24,23/26,23/24,23/21 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1960 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 | 132 155 132 155 132 125 140 132 |

(1):罐体有效容积8.5立方。采用武钢国标碳钢制作罐体;水压鼓形封头，罐体两边双支撑,无焊接整根副梁,双围板,底部小三角加固横梁;两个快开人孔 (装结酸盘,前圆后方,前高后底,5毫米板制作,罐顶SBS防腐处理，出后封头10公分);罐体中间一个呼吸阀;出料口位于后封头最低处,DN80全塑阀门,装保护箱;驾驶室左右各一把爬梯。

（2）罐体内壁铺4毫米菱形钢网，内投放聚乙烯颗粒，通过高温加热-冷却后一次成型钢衬塑罐体（复合罐），内置全塑缓冲隔板,支撑管。成型后的罐体可盛装各类腐蚀性液体（盐酸、磷酸、硫酸、氟硅酸等）及各类常规液体。

（3）罐体颜色为深灰色耐酸碱油漆,贴“腐蚀品”标示、“安全告示”、钼红色带，红白反光条。随车配送灭火器，与炮筒等长耐酸软管，锁，出水软管。特殊要求配置来电商祺！

销售电话:15072997299

商 务 Q Q:15072997299