四轮定位仪

大车六轮定位仪

本设备是采用最新数据采集技术，通过光电、多种高精度传感器及电脑计算测量出大型车辆的定位角度：

- 前轮前束角；2、前轮外倾角；3、主销后倾；4、主销内倾；5、最大转向角等。经过快速的测量检测，真正找出大型车辆在行驶过程中出现的跑偏、啃胎、抖动、转向沉重、零件快速磨损等故障原因，根据测量数据及系统内置的不少帮助信息可以指导您对车辆进行相应的调整，使车辆在高速行驶中恢复轻松自如的感觉，提高车辆的安全性能。

- 特点  1.1 1.采用进口光学、多种高精度角度传感器，测量精度高

- 全中文界面，内置在线提示，简单易学，操作简便

- 3.具有零点标定，偏心补偿及自诊断功能

- 4.全新的设计方案，系统抗干扰性能高

- 5.数据资料多，多种大型车型数据，国产车型数据齐全

- 6.开放式数据平台，用户可自行增加车型数据

- 7.配备标准打印机，实时打印检测数据

- 8.原厂数据与检测结果直接比较，直观明了

- 9.传感器装夹简便，检测过程快捷

- 大车定位仪的技术参数主要技术指标

- 1.使用电源：AC（单相） 220V/50HZ

- 测量范围：单 前 束 ±5°

- 总 前 束 ±10°

- 外 倾 ±5°

- 主销后倾 ±10°

- 最大转向角 ±60°

- 测量精度： ±1'

- 包装尺寸：长2380mm×宽900mm×高1820mm

- 使用大车定位的注意事项工作条件

- 1.电源电压： AC220V±30V 50/60Hz 　 　电 流 3A 　 　额定功率 720W

- 2.环境温度： -10°C～50°C 　　 3.相对湿度： ≤ 95%

关键词：大车四轮定位仪，大车数字显示定位仪，半挂车定位仪，大车前四后八定位仪 ，便携式大车四轮定位仪，解放大车四轮定位仪，大车数字显示四轮定位仪，大车四轮定位仪功能，大车四轮定位仪型号，大车四轮定位仪特点，大车四轮定位仪规格，大车四轮定位仪使用，大车四轮定位仪价格，大车四轮定位仪维修，大车四轮定位仪售后，大车四轮定位仪十大品牌，大车四轮定位仪选弘业，大车四轮定位仪特价，大车四轮定位仪大甩卖

在新的世纪，市场竞争日益激烈，滕州市龙泉弘业电子机械厂将以诚信维护信誉，以科技铸造品质，每一个流程我们都严格控制，每一个产品我们都精益求精，每一份成绩我们都倍加珍惜……。我们奉行：更好的质量、合理的价格、快捷的服务。我们的宗旨：精心造产品、诚心待顾客、用心创事业。镗鼓机，投铆机，冷铆钳，大车定位仪，冷铆机，大车四轮定位仪，100T液压机，制动镗鼓床，200T压力机，龙门压力机，摇臂钻床价格，50C钻铣床，X6132万能铣床，牛羊舔砖液压机，150T立轴拆装机，汽车钢圈换顶机，油箱清洗机，单臂压力机，龙门液压机，框式液压机产品性价比较高，服务追求完美，选择我们并不是错！地址:滕州市荆河东路1188号；电话:0632-5819009|13280200005；联系人:俞文

四轮定位仪操作规程

1、定位前车辆检查 （1）检查车辆悬挂装置、车轮轴承、转向系统等没有不允许存在的间隙和损坏。（2）一个车轿上的轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。（3）车辆装备为全装置重量。2、定位要求（1）将车辆安置在定痊举升器上，车辆应倒入举入器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。（2）检查、必要时更改车辆规格（3）应严格按定位仪显示步骤进行操作，不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。（4）各轮定位参数（前束、外倾角）的调整应符合各车型“维修手册”的要求，对检测不符合规定要求的均应进行调整（原车不能调整的除外）。（5）各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。（6）定位结果应予以保存和打印。

单位：套

单价：4800元

发货：配货或物流

包装：木箱包装

重量：76KG

型号：GCD-II

品牌：弘业重工

规格：GCD-II

GCD-II大车四轮定位仪用途：检测大车前束，倾角，及吃胎问题

适用车型：大中重型载重车，前四后八挂车，大型客车。

检验：方向抖动，方向不回位，曲线行驶，双边导向轮吃胎，挂车轮吃胎，行驶阻力大等。

实用：可在任何平地上测量定位，无需地沟式举升机，操作方便。

全能：测量范围：前倾角，外倾角，主销内倾角，转向前展角，车轮偏角，推进角及大梁扭曲变形

测量范围：

- 车轮外倾角：  +8°，-4°，读数分辨率0.1°；

- 主销后倾角：  +15°，-3°，读数分辨率0.1°；

- 主销内倾角：  +15°，-3°，读数分辨率0.1°；

- 前束：  ±40毫米；

5.车轮转角：向内、向外转最大各60°，分辨率0.1°

四轮定位仪的作用

- 1.增加行驶安全；

- 2.减小轮胎磨损；

- 3.保持直行时转向盘正直，维持直线行车；

- 4.转向后转向盘自动归正；

- 增加驾驶控制感；

- 减少燃烧消耗；

- 7.减少悬挂部件耗损。

- 大车四位定位仪：                                                1.GCD-II便携式大车四轮定位仪

- GCD-II 便携式大车四轮定位仪它以数据盒测量车轮外倾角，以数据盒配转盘测量主销后倾角和主销内倾角，以激光器及特制的有效放大尺寸刻度的标杆及标尺来测量车轮前束（或负前束）及前后车间的几何关系。其中车轮外倾，主销内倾角，主销后倾角的读数分辨率6`，测量误差不大于±3`，车轮转向角读数分辨率为6`，测量误差亦不大于±6`，而前束系运用射线放大原理以激光器测量，故测量准确，从而为车轮定位参数提供了可靠的测量手段，为车轮，特别是转向轮的正确定位提供了可靠的依据。又因GCD-II 便携式大车四轮定位仪不固定安装，占地面积小。携带方便，因此给您带动来了极大的方便性。
        GCD-II 便携式大车四轮定位仪用途：检测大车前束，倾角，及吃胎问题。
        适用车型：大中重型载重车，前四后八挂车，大型客车。

- 大车前四后八定位仪

- GCD-II 大车前四后八定位仪以数据盒测量车轮外倾角，以数据盒配转盘测量主销后倾角和主销内倾角，以激光器及特制的有效放大尺寸刻度的标杆及标尺来测量车轮前束（或负前束）及前后车间的几何关系。其中车轮外倾，主销内倾角，主销后倾角的读数分辨率6`，测量误差不大于±3`，车轮转向角读数分辨率为6`，测量误差亦不大于±6`，而前束系运用射线放大原理以激光器测量，故测量准确，从而为车轮定位参数提供了可靠的测量手段，为车轮，特别是转向轮的正确定位提供了可靠的依据。又因GCD-II大车四轮定位仪不固定安装，占地面积小。携带方便，因此给您带动来了极大的方便性。
    GCD-II大车前四后八定位仪用途：检测大车前束，倾角，及吃胎问题
    适用车型：大中重型载重车，前四后八挂车，大型客车。

- 挂车定位仪

挂车定位仪以数据盒测量车轮外倾角，以数据盒配转盘测量主销后倾角和主销内倾角，以激光器及特制的有效放大尺寸刻度的标杆及标尺来测量车轮前束（或负前束）及前后车间的几何关系。其中车轮外倾，主销内倾角，主销后倾角的读数分辨率6`，测量误差不大于±3`，车轮转向角读数分辨率为6`，测量误差亦不大于±6`，而前束系运用射线放大原理以激光器测量，故测量准确，从而为车轮定位参数提供了可靠的测量手段，为车轮，特别是转向轮的正确定位提供了可靠的依据。又因仪器不需要安装，占地面积小。携带方便，因此给您带动来了极大的方便性。

- 激光定位仪

- 激光定位仪以数据盒测量车轮外倾角，以数据盒配转盘测量主销后倾角和主销内倾角，以激光器及特制的有效放大尺寸刻度的标杆及标尺来测量车轮前束（或负前束）及前后车间的几何关系。其中车轮外倾，主销内倾角，主销后倾角的读数分辨率6`，测量误差不大于±3`，车轮转向角读数分辨率为6`，测量误差亦不大于±6`，而前束系运用射线放大原理以激光器测量，故测量准确，从而为车轮定位参数提供了可靠的测量手段，为车轮，特别是转向轮的正确定位提供了可靠的依据。又因仪器不需要安装，占地面积小。携带方便，因此给您带动来了极大的方便性。

- 大车四位定位仪

- 大车四轮定位仪以数据盒测量车轮外倾角，以数据盒配转盘测量主销后倾角和主销内倾角，以激光器及特制的有效放大尺寸刻度的标杆及标尺来测量车轮前束（或负前束）及前后车间的几何关系。其中车轮外倾，主销内倾角，主销后倾角的读数分辨率6`，测量误差不大于±3`，车轮转向角读数分辨率为6`，测量误差亦不大于±6`，而前束系运用射线放大原理以激光器测量，故测量准确，从而为车轮定位参数提供了可靠的测量手段，为车轮，特别是转向轮的正确定位提供了可靠的依据。又因仪器不需要安装，占地面积小。携带方便，因此给您带动来了极大的方便性

- 大车数字显示四轮定位仪

它以数据盒测量车轮外倾角，以数据盒配转盘测量主销后倾角和主销内倾角，以激光器及特制的有效放大尺寸刻度的标杆及标尺来测量车轮前束（或负前束）及前后车间的几何关系。其中车轮外倾，主销内倾角，主销后倾角的读数分辨率6`，测量误差不大于±3`，车轮转向角读数分辨率为6`，测量误差亦不大于±6`，而前束系运用射线放大原理以激光器测量，故测量准确，从而为车轮定位参数提供了可靠的测量手段，为车轮，特别是转向轮的正确定位提供了可靠的依据。又因仪器不固定安装，占地面积小。携带方便，因此给您带动来了极大的方便性。

产品描述：

GCD-II大车四轮定位仪它以数据盒测量车轮外倾角，以数据盒配转盘测量主销后倾角和主销内倾角，以激光器及特制的有效放大尺寸刻度的标杆及标尺来测量车轮前束（或负前束）及前后车间的几何关系。其中车轮外倾，主销内倾角，主销后倾角的读数分辨率6`，测量误差不大于±3`，车轮转向角读数分辨率为6`，测量误差亦不大于±6`，而前束系运用射线放大原理以激光器测量，故测量准确，从而为车轮定位参数提供了可靠的测量手段，为车轮，特别是转向轮的正确定位提供了可靠的依据。又因GCD-II大车四轮定位仪不固定安装，占地面积小，携带方便，因此给您带动来了极大的方便性。

- 。

大车定位维修的好处

（1）增加行驶安全

（2）直行时方向盘正直

（3）转向后方向盘自动回正

（4）减少汽油消耗

（5）减少轮胎磨损

（6）维持直线行车

（7）增加驾驶控制感

（8）降低悬挂配件磨损

什么情况下需要进行大车定位

（1）每行驶10000公里或六个月后

（2）直线行驶时车子往左或往右拉

（3）直行时需要紧握方向盘

（4）直行时方向盘不正

（5）感觉车身会漂浮或摇摆不定

（6）前轮或后轮单轮磨损

（7）安装新的轮胎后

（8）碰撞事故维修后

（9）换装新的悬挂或转向有关配件后

（10）新车每行驶3000公里后

大车四轮定位的好处

大车定位对汽车的正常行驶起着十分重要的作用，广大车友切不可忽视，汽车行驶一段时间后，由于各种原因，会出现轮胎异常磨损、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆跑偏、油耗增加等现象，而这些现象都是车辆性能下降的原因，要消除这些现象，确保车辆的稳定性能，最有效的方法就是做大车定位，它不仅能确保汽车的正常行驶，还能延长轮胎的使用寿命，同时节省油耗。

大车定位指车辆出厂时，其悬挂系统的定位角度，这些定位角度都是根据设计要求预先设定好的，以确保车辆行驶的安全性，上述角度指悬吊系统和各活动机件间的角度，保持正确的大车定位角度可确保车辆的直进性、操控性及转向系统的回复性，避免轴承不当受力而受损及失去精度，更可确保轮胎与地面紧密接合，减少轮胎不当磨损，保证汽车转弯时的稳定性。

大车定位的目的，是通过定位角度测量诊断车辆的上述不适症状并予以治疗，它分为前轮定位和后轮定位，前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容，后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束。一般情况下，新车驾驶3个月后，就应做大车定位，之后每行驶1万公里，就应轮胎换位如果发生碰撞，应及时做大车定位。

以上谈了大车定位的重要性，下面谈一下做大车定位时应注意的问题，在选择汽车养护店时，一定要选择专业的汽车养护店，因为经验、技术兼备的技师配合先进的大车定位仪，才能为您的爱车提供最佳服务，随着悬挂系统由简入繁的演变，其结构日益复杂，相应的对于大车定位角度的要求也越来越高，因此，出现了某种车型指定的大车定位仪，而大车定位仪并非用来调整、改变定位角度的仪器，它只用来测量定位角度，然后，技师以此为参考，与原厂所定角度比较，对定位角度进行调整、改变，使其回复原设计角度。

另外，影响大车定位的主要因素有：在不平的路面上高速行驶；前轮受外力冲击，上人行道台阶等；经常在原地打死方向；轮胎气压超出标准范围。因此，广大车友在保养您的爱车时，应注意以下几点：通过障碍物时，尽量缓行、绕行；前轮轮胎花纹必须保持一致，这样能确保最佳行驶性能，防止附着力不足、噪音、侧滑、偏磨等现象的出现；更新或修理轮胎后，必须进行轮胎动平衡测试。

如何选购大车定位仪

汽车更换轮胎或减震器，以及机械的磨损、机件在剧烈颠波中疲劳变形或车架和机件在碰撞后变形，都会导致正确的大车定位参数发生变化。

新车在驾驶3个月后就应做大车定位，以后每行驶l0000公里，更换轮胎或减震器及发生碰撞后都应及时做大车定位。

车轮正确的定位可以保证转向灵活，乘坐舒适、维持直线行车、延长轮胎寿命、减少路面引起的震动等。
大车定位仪的硬件和功能：

1、用处理速度快的计算机：现在好的大车定位仪的功能越来越多。例如：有中文显示；顾客信息管理；车辆的预检查；完整的车辆定位参数；屏幕上的在线帮助；图形、动画、录像的播放等；这些功能多数都需要把数据调到内存中去运算以便显示；如果速度不快就会使人很着急。

2、有CD-ROM光盘驱动器：光盘可以存贮包括了很多程序的信息，它能节省硬盘空间，又不怕病毒干扰，程序更新时也很方便。

3、光学传感器：目前具有的CCD或红外线都属于光学的传感器，他们比起拉线式对正的要精确得多了。

4、方便的安装夹具和6/8测量头：这些夹具既可夹车轮轮毂的外缘也可夹其内缘，甚至夹在内圈抛光表面上，而且有软件保证不受轮锻变形的影响。因此它可以适应任何车轮，不需附加装置。它也不需要困难地找正就可自动满足对中的要求。6/8个传感器可以建立左右前轮/加上左右后轮之间的通讯，从而保证测量准确，操作快捷。

5、遥控操作：好的定位仪在测量头上有按键或有手持遥控器，在做定位时操作者不必来回奔走于计算机键盘和各测量头之间去操作。

6、预检查及其报告：大车定位的结果会受很多因素的影响，所以在做大车定位前应按软件给出的项目先做预检查并把存在的又必须解决的问题事先予以解决。预检查包括：定位预检、轮胎检查、制动检查、底盘及发动机盖下的检查等大项。每个大项中有很多子项，如：转向球头是否松动、车轮磨损状况、制动液量、排气管是否松脱及发动机的各皮带状况等等。这些检查对维护车的正常行驶是非常有好处的。它也可按不同要求被分别打出报表来。

7、高级标定程序及标定工职：再好的大车定位仪也需要定期标定，那么厂家向你提供设备时也应该同时提供标定程序和标定工具。

8、客户资料管理数据库：在私家车越来越多的情况下它是很有用的，如果你服务得好，人家下次还来，你就不用重新输入车主姓名、地址、电话、车牌号、行驶里程，同时可以调出上次检查和调整的数据，这样可大大提高做大车定位的效率。

9、20多年的包括生产国、年代、生产厂及型号的原始定位参数：做大车定位就是要把被做车的现有数据与他的原有数据作比较，所以定位仪上就应能提供所有来修的车的定位数据。这是很不容易的，如丰田皇冠车在日本生产并只提供给中国，那么在外国生产的定位仪上要找到全部型号的皇冠车的数据就是十分困难的；又如日本的本田雅阁既在日本也在美国生产，他们的定位参数就不一样；德国的奔驰车既出口到美国满足美国的技术要求，也供应欧洲市场，供不同地方车的定位参数也可能不一样。如果我们定位仪中的参数只给了年代、制造厂和车型，而没给产地，甚至连年代都不给，你把美国产的车的参数错用对日本产的车来调整，或用94年车的参数来调96年的车，那调好的车怎能好用？软件还应能保证把数据库中没有的车型数据人工输入。

10、定位故障的电脑诊断：计算机根据实测值与该车原始数据的比较，能指出造成车轮定位出现问题的原因，以便你改正。

11、图形、文字及三维动画辅助调整：不同的车对不同的定位参数有不同的调整方法，若只有文字叙述没有图形就很难调，即使有了图但某个零件向那个方向调、垫片要加在那两个零件之间还是不太清楚，若能给出活动的三维动画演示或录像就更明确了。

12、A形悬架及垫片调整软件：很多车辆调整车轮外倾和主销后倾是靠调整A型悬架，定位仪能给出不需你计算的调整程序。还有许多前轮驱动的车当外倾和前束不对时，就必须在轴桥与轮轴之间加特种垫片。好的大车定位仪中通常都存储有一个或几个厂家垫片的参数。此程序能根据检测结果对比存有的一个或几个厂家“垫片”的参数，然后推荐你用哪一家、哪一规格的垫片。

13、能在多个平台上完成大车定位：一些大一点的修理厂可能要在几个平台(四柱举升机，剪式举升机，带二次举升的地沟等)上去做大车定位，好的大车定位仪不仅只适用于一个平台，它可以先分别在每个平台上进行标定，把其值存储在计算机中，然后在任意平台上做大车定位时就不需要再重新做复杂的标定了。

14、内置定位原理及操作培训手册：它可以在你进行大车定位操作到任何一步时，暂时中断操作，提供图文并茂的指导，告诉你应如何解决当前这一步、如何完成下一步，然后马上切换刚才做的那一个屏幕。比你去查手册方便且快捷。

大车定位必然性

国际研究表明，世界上75%至80%中型和重型车辆的车轮和车轴存在着定位不准确的问题，国内大部分的物流运输车辆都存在超载现象，这将导致在金钱和自然资源上大量的浪费，表现形式为较高的燃油消耗和轮胎磨损的增加。中国加入世贸组织后，在2001年由世界上第七大汽车生产国跃升为第三大生产国，数据显示，目前汽车保有量5000多万辆。近十年以12％的年均速度增长。客车、货车等大车市场前景广阔，商机无限。
中国的商用车市场和乘用车的市场发展的不平衡，商用车的维修市场落后于乘用车的维修市场。由于商用车特殊的车身结构、车桥结构、以及货物的载量问题，所以商用车的定位需求度远远大于乘用车的定位需求度！进行车轮定位已是大势所趋，以解决轮胎及悬挂件不正常磨损问题，并改善车辆行驶的稳定性。越来越多的用户已经意识到大车定位的重要性。正确的大车定位有助于确保你的车辆的正常操控，有利于提高轮胎的性能，车轮定位不良会导致胎面不规则磨损，缩短轮胎使用寿命。
A 降低油耗—车轮、车桥定位不准确的卡车和拖车意味着滑动阻力会比正确定位的要大，这将导致较高的油耗。如果对定位进行了正确的调整，在多数情况下，燃油消耗将减少5%-10%。到底能节约多少油耗，取决于车轮和车桥定位偏差的大小，在严重情况下，燃油消耗甚至能减少20%。
B 减少轮胎磨损—车主和职业卡车驾驶员都知道错误的轮胎压力会加快轮胎的磨损。事实上，错误的车轮车桥定位也是加快轮胎磨损的普遍因素。在重型车辆上，即使是车桥定位只在方向上差了0.1度，也能够导致轮胎寿命减少15%-50%。若卡车和拖车有一车发生偏斜，就足以是车辆跑偏，这样的车辆上路行驶是非危险的，因为它将占有更大的道路空间。卡车驾驶员工作本身是非常辛苦的，如果在长途运输过程中，还需要不断调整方向盘，以补偿错误的车轮、车桥定位，不用很长时间，他们就会陷入颈部和肩膀的疼痛之中，造成很大的安全隐患。

此外，车辆定位还可以减少底盘悬挂件磨损，提高行车安全性及舒适性、防止大型车辆急刹车时车身侧滑、提高行驶稳定性，减轻长途驾驶疲劳、提升工作效率，增加收益。

前四后八大车定位仪调试方法

1、打开设备箱，取下设备包装进行组装，如标尺连杆、三角标牌等。

2、把车辆放置到一个较为水平的地面，尽量使车辆呈直线行驶状态。

3、用千斤顶顶起一、二桥，使车轮离开地面，检查方向球头主轴（销轴），前轮内外轴承是否良好，否则进行调整，修理。

4、把标杆尺放置到以车轮中心垂直线前后2.1米位置，也就是轮辋直径×7÷2。

5、把卡具分别卡到第一桥左右车轮论网上轻轻搬动是否卡牢，把调整支架调整到与车轮中心重合，锁紧防止上下滑动。

6、进行轮辋补偿，把激光灯插入左右调整架中心孔内，打开开关使光点射向前标尺20点处，转动车轮，观察光点左右摆动，找出最大值，最小值，调整滚花螺钉，使光点调整到中间位置，转动车轮后最大摆差0.5mm.

7、找出一桥前轮直线行驶，首先把两组三角标牌放到后桥车轮半轴中心孔处，打开激光灯，使光点向后照射三角标牌20点处，锁紧螺钉，另一三角标牌同上，必须在单边定尺，然后把另一三角标牌放到对面半轴上，用左右激光灯向后照射三角标牌，观测左右三角标牌上的光点是否一致，否则转动方向，使左右光点在同一刻度上即为直线行驶。

8、前束测量使激光灯光点向前射向前标尺左右20点处，锁死。另一标尺和前标尺零对零，然后锁死，放入一桥中心线后2.1m处，使左光点前后指向20点处，然后查看右光点前后偏差值，即为本轮前束。如不对，可进行调整，调整后使激光灯点向前左右应指向20点处，否则调整标杆尺，使光点指向20点处，前标杆尺严禁移动。

9、把一桥左右轮上卡具，卡到二桥左右轮上，把后标尺以二桥车轮中心线向后放置2.1m

处，左右激光灯向后使光点照射在后标尺20点处，转动车轮进行轮辋补偿，同一桥轮辋补偿方法一样。

10、二桥轮辋调整完毕，左右激光灯同时向前标尺照射，观察左、右光点是否在前标尺20点处，否则进行调整二桥纵拉杆和横拉杆，使左右光点应同时照射到标尺20点处，二桥前束及一二桥同步即完成。

11、前轮外向倾角测量，测量一二桥任何一轮时，卡具卡时必须做轮辋补偿，补偿完毕，将转角盘放入车轮中心，车轮放下，使车轮与转角盘接触将水准仪αγ销插入调整支架中心孔处，处于水平状态，直接转动调节盘a（测量轮胎外倾角盘）水准气泡处于中间位置即是所测车轮外倾角。

12、主销后倾角测量：接11项，不动水准仪，测左轮先向左转20°（转角盘上20°），测右轮向右转20°。以左轮为例，先去除转角盘固定销，向左转东20°，转动调节盘“γβ”使盘红线与零线重合，调整水准泡旋钮，使气泡处于中间位置，将车轮向相反方向转20°，调整“γβ”盘，使气泡处于中间位置，调节盘红线所示之值即为主销后倾角。

13、主销内倾角测量：将水准仪取下，用“β”销插入孔内（左轮向左转20°，右轮向右转20°），以测左轮为例，先将左轮向左转20°，调制两调节盘同时在“0”线，以测量轮胎外倾角水准仪气泡为中间，既是水准仪的水平面，然后锁紧，调整水准泡旋钮，使气泡处于中间位置，再往相反的方向转至转角盘20°上，即调整“γβ”盘使气泡处于中间位置，即“γβ”盘上的红线所指的位置即为主销内倾角。

- 多久做次四轮定位？你可别被忽悠了就行

- 买车之后，保养就成了一个不得不说的话题，随着保养的不断跟进，各式各样的专业名词都出来了，其中略显高大上的“四轮定位”就是其中之一，那四轮定位是什么呢？四轮定位多久需要做一次？

- 其实，四轮定位并非保养项目，而是一种维修手段，我们就对什么是四轮定位以及多久做一次四轮定位做一个简单的探讨。

- 什么是四轮定位

- 四轮定位，从字面意思上来说的话，给人感觉好像是与四个车轮有关，其实不然，汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间一定的相对位置，这种相对位置的安装即称为四轮定位。

- 这种相对位置之间的距离、角度等即为四轮定位的参数，我们在做四轮定位的时候就是围绕这些参数来做文章的。通过调整这些参数让汽车行驶达到最佳状态。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等，其中还有一些参数是不可调的。

- 四轮定位的操作需要借助四轮定位仪，包括一个四柱举升机加以配合。

- 四轮定位不对的影响

- 不要小看这些参数，如果某个参数出现异常，哪个角度稍稍大了一点，对汽车的正常行驶可会有很大的影响。

- 最常见的就是车辆跑偏，就是说当你把方向摆正直线往前跑的时候，车子自己会向左或向右跑偏，驾驶员只能不停的调整方向盘，稍不留神就会向左或向右跑出好几米，对安全驾驶有很大的影响。

- 还有就是轮胎偏磨，也就是所谓的“吃胎”，这种现象如果不检查轮胎是很难发现的，长期车辆高速行驶，轮胎的偏磨也会很厉害，严重影响轮胎的使用寿命。小编就见过好好的轮胎被磨成“光头胎”的，很危险，不仅地面附着力严重下降，还随时有爆胎的可能。

- 除了这些常见的影响之外，四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障，严重影响行驶安全，所以对四轮定位有所重视是完全正确的。

- 四轮定位多久做一次

- 我们说，四轮定位仅仅是一种维修手段，通常情况下，如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的，也就是说，只有车子真的出问题了才需要做四轮定位，所以四轮定位不需要像做保养一样定期做，而应该视情况而定。需要做四轮定位的情况如下：

- 1、更换转向横拉杆等与调整四轮定位参数有关的底盘件时。

- 2、前后轮胎出现异常磨损时。

- 3、直线行驶时车辆向左或向右跑偏。

- 4、驾驶过程中方向盘发飘、发抖或过重。

- 这也要求车主在驾驶车辆的时候一定要多多注意驾驶感受，另外多多检查轮胎的使用情况。

- 四轮定位参数的失准多是因为长期行驶过程中底盘件受到严重冲击造成的，尤其是车轮死磕过马路牙子，汽车出现过碰撞事故，长期行驶的路面路况很差等等情况，更需要注意了。如果您感觉不到明显的故障，但又总是怀疑车轮定位不准，也可以做个四轮定位检查一下，至于多久做一次的问题，如果没有明显的故障，那四轮定位这一“保养项目”完全是可以免除的

半挂车四轮定位那些你不知道的隐秘！

车辆在行进一段时刻后，会由于交通事故、路途坑洼不平形成的剧烈波动、格外是高速行进时俄然遇到不平路面、底盘零件磨损、替换底盘零件和轮胎等等缘由都会让车辆发作比方轮胎反常磨损、车辆行进跑偏、安全性下降、油耗添加、零件磨损加速、方向盘发沉、车辆发飘等等风险表现，而这些表现有能够随时给你带来行车风险。

四轮定位能够说是每个车主都懂，但其背面的真实隐秘，许多车主都不了解。今日咱们就来了具体解下四轮定位。

啥是四轮定位？

四轮定位，即是通过定位视点丈量来确诊车辆是不是呈现不良表现，并消除这些表现。通常的家用轿车在年度修理养护的时分做一下四轮定位是必要的，而一些格外条件下频频运用的车辆要每三个月定位一次。

轿车跑偏就必定要做四轮定位吗？

大都司机发现轿车跑偏，榜首反响都是以为轮胎和悬挂体系出疑问了，就匆忙去做四轮定位。本来轿车跑偏有许多种缘由，例如胎面斑纹磨损的程度纷歧样会跑偏，悬挂体系规划有疑问或悬挂受伤、变形、移位等等。

1、胎压不等是致使轿车跑偏的重要缘由。

每两万公里应互换一下轮胎的方位，由于驱动轮的磨损程度老是会比其他的轮子大，纷歧样的摩擦力也会直接引发跑偏。

2、正常情况下新车由于悬挂体系故障，形成跑偏的概率很低，由于出厂前的车辆都已通过厂家的严厉查看和调整。

但也不扫除原厂规划就有疑问的，比方悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干与就会影响车辆跑偏。前者是由于制作、调整时发作差错形成的，后者即是由于原厂规划形成的，且后者多形成向右跑偏。

3、转向系的好坏也将影响轿车的直线行进。

各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损形成松动，将致使轿车在行进中摆头，不能坚持正常的运动轨迹。假设是转向节臂、转向节曲折变形，通常会致使轿车单向跑偏。

最严峻的是横直拉杆球头严峻磨损后松脱，将形成转向失灵，届时轿车将彻底失掉操控。

4、再有即是一些特殊的工作让你误以为轿车跑偏。

在高速行进的轿车，横向的风会形成轿车的跑偏;一向靠在路的一侧行进会形成跑偏;一侧的轮胎气压低会形成跑偏等等。

啥情况下车辆需要做四轮定位？

1、替换新胎或发作磕碰事故修理后。

2、前后轮胎单侧偏磨。

3、驾驭时方向盘过重或飘浮颤栗。

4、直行时轿车向左或向右跑偏。

5、车辆平常保护：新车在驾驭3个月后，以后每半年或一万公里做一次四轮定位。

正常的四轮定位后车辆会有哪些改善？

1、添加行进的安全性。

2、削减轮胎的不正常磨损。

3、坚持直行时转向盘正派，维持直线行车。

4、转向后转向盘会主动归正。

5、添加驾驭的操控感。

6、削减油耗的反常耗费。

7、下降悬挂部件耗费。

做四轮定位不精确的结果是啥样的？

1、轮胎过度磨损：四轮定位参数不精确能够形成轮胎偏磨然后致使发作爆胎的风险。

2、车辆开起来不顺手：方向盘颤栗以及跑偏会给让你开车感受更累，一起添加呈现交通事故的概率。

3、油耗添加：假设没有格外情况而油耗添加的话，能够是车辆的四轮定位参数不精确。

教你五招做四轮定位避免上圈套：

1、在用仪器做四轮定位的时分，留意承认修理厂的定位仪器是不是领先合格。

2、承认修理人员对你的轿车运用的轿车数据是不是精确。

轿车日益更新，数据也在更新，而定位仪器的晋级往往是跟不上年代的，有些新车只能依据一些老车做一下挑选才干定位。定位时最好带好你的轿车说明书，由于那里有你的半挂车的精确数据。

3、轿车定位完毕后查看打印出的数据。

前轮的外倾角是不是在规范范围内，不要差太多，还有即是摆布不要差太多，由于这样会形成你的轿车跑偏。在即是后倾角，只有一些格外高级的轿车的后倾角在正8度摆布，是由于他们有杰出的助力转向体系。

如今的高级轿车后轮的前束值也是可调理的，假设间隔规范值相差太多那也会使你的轿车跑偏。

4、轿车不是规范底盘的轿车，象一些SUV、皮卡、小型客车等，他们都装有扭杆绷簧，开的时刻久了会形成摆布车高纷歧致，这时分就需要调理扭力杆到达规范值。

5、千万留意的是不要把轿车的车高调的和出厂规范值纷歧致，一边低会跑偏;全体过低跑起来会失掉减震的作用，过高会使你的车子跑起来有种飘的感受，最重要的是要留意不要前高后低。

纠正车主的四轮定位思维误区：

1、以为做四轮定位即是调整前轮前束。

四轮定位，望文生义是需要将轿车四个车轮的定位状况都要思考。前束是个视点概念，技术上称之为前束角。

实际上，前车轮不只有前束角，还有车轮外倾角、主销后倾角、主销内倾角。

后车轮也有前束角，还有车轮外倾角和推动角等首要定位视点。做四轮定位时，后轮的定位视点更为重要。

2、挑选廉价的店做四轮定位，疑问处理不了。

当前国内外很多的四轮定位仪的出产企业竞相占有商场，各种形式出产的、质量纷歧的定位仪让人目不暇接，没有知识产权和没有技术含量的定位仪出产企业竞相压低价格。

本来低价的背面本来是由于设备的技术含量和丈量精度不高，这样的结果是车辆的定位疑问无法得到底子处理。

3、车主不明白四轮定位操作知识，容易被忽悠。

大都用户对四轮定位的知识知之甚少，给半挂车做车轮定位时基本上不关心操作，也很少会提出自个的意见。有些修理人员会避开车主来做四轮定位，还有的修理人员在做定位前不作定位前查看，甚至连半轴胶套、下摆臂铰接头胶套开裂都不能及时奉告车主，致使日后用户更大的丢失，重复做定位而且重复性的收费。

总结：别小看四轮定位，关系着咱们开车的安全。一辆车的四轮定位数据精确能够协助咱们非常好的用车，下降养车费用进步安全驾驭。推荐访问：秋冬换季时半挂车维护须知清洁车辆要用温水

- 开挂车不良习惯需求留意车窗恰当通风

开挂车不良习惯需求留意 车窗恰当通风

一说到冬天，一般我们会想到的是大雪、劲风、大雾等时节性特有的景色。可是，这对习惯于开车出行的兄弟来说却没有心思来赏识这共同的景象。这是由于雪、水简单致使路途状况变糟，致使交通事故频出。别的，一些冬天开车、用车的不良习惯相同也会促使交通意外的发作。

一、车窗的运用

由于气候对比冰冷，因而在冬天开车时有些司时机很少开窗户，乃至从出发地至目的地始终不会开窗通风。这显着不是一个好的习惯，由于时间长了车内的二氧化碳会增多，驾驭员简单导致困意；别的，长时间吸入不流转的空气也会影响车内人员的健康，这简单添加车内乘员患呼吸系统疾病的几率。因而，在冬天开车出行一段时间后，在风小或是没风的路段最好翻开天窗或车窗，一条缝隙即可。一方面能够使车内空气得以流转，提高车内空气质量，使车内司机不易犯困；另一方面也能够有用下降车内外温差，避免风挡玻璃起雾，使驾驭员取得非常好的视野。

二、空调的运用

在空调方面，冬天开车时运用空调是很遍及且平常的工作。可是，有些驾驭员在冬天开车出行时只运用空调的内循环，缘由在于空调内循环方法的最大长处即是短时间提高车内温度，这能够使车内具有一个温暖且舒服的环境。可是，空调内循环的缺陷也是适当显着的，由于内循环是指频频的运用车内的二手空气，时间长了会大大下降空气质量、危害人体健康。因而，建议车主替换运用内外循环，为的是在确保获取新鲜空气的基础上再提高车内温度。

三、提神误区

长时间驾车简单犯困，冬天里更是如此，为了防困，有些驾驭员会选择抽烟、喝咖啡、喝浓茶的方法来提神。本来，这些方法都是不可取的，由于卷烟中的尼古丁、咖啡与茶中的咖啡因等很简单带来一时的振奋，可是振奋往后则是继续的按捺状况。因而，采纳别的一些辅佐措施是能够直接下降驾驭员开车犯困几率的，比如说：1.准备一些零食，让脸部运动起来，坚持大脑清醒；2.重视平常饮食调理，牛奶、香蕉等简单使人发生困意；3.犯困时找个安全地带歇息一下或下车活动也是个不错的方法。

四、洗车方面

外观方面：冬天洗车时切勿与春、夏、秋季相同直接用凉水冲刷，而是要用温水洗车。发动机舱方面：不能直接用水冲刷发动机，由于发动机升温后，车前部温度较高，直接用常温水清洗简单造成急速降温，这会损伤车漆；而且有能够损坏发动机以外部件，如蓄电池等。还要留意的是，洗车后应翻开车门、车窗并擦干周围，避免被冻。别的，有些人会这样以为，已然冬天洗车这么费力，那就等过了冬天再说呗！本来，这是非常不可取的，由于冬天洗车不仅是让车漆坚持光泽，更重要的是在雪后洗掉附着在车身上的盐或是融雪剂，盐或融雪剂长时间附着会严峻腐蚀车身、缩短车漆正常运用寿命。所以，冬天应当与其他时节相同留意车辆清洗。推荐阅读：收购半挂车需求留意的四个方面

半挂车吃胎的几种特殊情况

半挂车简单呈现的疑问相对来说对比好处理，通常即是焊缝开裂，对比简单处理。但有些疑问仍是有些技术含量的，不专业是不太简单处理好的。比如半挂车吃胎的调整：它有时是多种要素形成的，但大多数仍是单一疑问，调整一上轴销跟就可以校正巧（如今已有专用工具）。下面探讨一下吃胎的几个特殊情况的处理：

假如已经将挂车的轴销距及三根轴，均调整到公差规模以内，车辆仍吃胎，应在以下几个方面缘由：

1、应思考该挂车的调整臂是不是按需求锁紧到位；

2、应查看钢圈是不是失圆；

3、应思考车轴是不是曲折和某一车轴与其中一根或两根长度尺度差错太大；

4、应查看该车的悬架是不是平直焊接，是不是在一条线上，是不是契合工厂技术需求；

5、查看牵引销的焊接是不是偏移。

如这些疑问都处理好，这辆半挂车就肯定不会吃胎了。

教你如何快速更换半挂车轮胎

日常使用的轮胎也最容易出现问题的部件,看似简单的步骤改变轮胎,事实上,有很多知识,尤其是对于初学者来说,是彻底的检查。

你好!亲爱的朋友老板的房子,我们的“小学开车,再次见到你,前两个问题的反应很好,最近小庞小君已经成为越来越多的朋友这个问题,因为他赶出穿刺,结果但是不知道新轮胎的具体步骤,最后只能叫拖车。继续为雷锋太少,方便教初学者在轮胎。

之前,在做什么?

(1)安全停车

被发现后车辆轮胎爆裂或泄漏,不要惊慌,不要立即停止在路中间,打开双闪,车辆将路边或应急车道,尽可能选择平坦的道路,避免边坡或停止,停车辆后,拖延将手制动。

注意:不要打开修理车间改变轮胎,因为空气加速,继续开车可能会让整个废轮胎!

(2)到另一个地方

确认安全后应立即把它们。

三角形的位置的品牌,在车后面的距离50 - 150米的地方,而如果公路150米后放在车里;在低能见度雾天气或晚上,需要设置他们的警告大约100米后车。

(3)检查工具

上述步骤完成后,然后检查上一个杰克和完整的工具包和备用轮胎,是否可以正常使用。还需要证实这辆车已经停在同一时间,齿轮已经挂在P模式(gap)手动模式,手闸紧,这是为了确保轮胎的车辆过程中不会改变引起的事故。

注意:不要认为备用轮胎必须处于良好状态,最好的看到我就走了,否则这个问题只能哭泣。

更换轮胎是常用的几种工具螺旋千斤顶,摇臂,摇臂,等等。

第二,新轮胎的过程

1)消除轮胎

当拆卸轮胎不立即把杰克的车,必须先使用螺杆摇臂松开螺钉在方向盘上,当松开螺栓,拧下采用对角线的方法,这是为了防止紧固件和不均匀变形。

注意:拆卸轮固定螺丝必须注意力量的方向:顺时针逆时针方向放松;收紧。

一般这个过程很痛苦(大力神自动忽略),由于固定轮螺丝旋紧,所以我们可以用全身的力量,所以你看修理店顶部和底部螺栓)通过使用电动工具,我去,这配的工具太坑了。

必须记住螺杆径向对齐和螺钉位置卡住,或整个身体容易打滑,损坏工具。也有些型号配备防盗螺栓,现在想用原车有特殊设置防盗螺栓头,可以到只要扳手螺母松了一点,不要把所有螺栓拧下。

(2)使用杰克

毕竟松开螺栓可以增加车辆(注:之前解除车辆只是拧开)。上升的半挂车之前,第一个找到的位置支持杰克,因为每辆车框架支持不同,大多数半挂车制造商将在相应的体位标志,方便大家寻找,如果找不到只能爬到联系。(搜索规则是:找到最刚体连接组件)

注意当使用杰克:一般来说,两边的半挂车用千斤顶将相应卡插槽,注意把杰克卡插槽,避免事故的发生。

车身使用杰克上升的速度不要太快,避免由于不稳定支持车辆从杰克在危险的处境。将车身轮胎从地面,要留出近指的位置以及所有螺栓放松将被删除,不要将上升到高,当加载后轮胎的麻烦。

(3)安设备轮胎

安装备胎是最困难的是如何备用轮胎如何使备用轮胎和车轮固定螺栓孔,最好是别人的帮助,如果一个人操作建议腿或脚抵抗备用轮胎,防止位移,然后将在对角拧紧螺丝。

注意设备轮胎,不要叹息螺丝,但仍然按照对角线的顺序轮流收紧,并且每个最好当螺杆螺丝拧的一致性,以确保机螺杆受力均匀。

规则的螺丝拆下来正好相反,在宽松的杰克只是预加载。杰克后收紧宽松。

最后不要忘记如果半挂车备胎不是全尺寸备胎,只是临时备用轮胎,应该尽快找到最近的坑或轮胎店来取代传统的轮胎,不超过80公里/小时最高速度,距离不得超过150公里。

隆隆作响,手掌变成了一块黑色的湖。所以记住,树干的手套。

结论:更换备用轮胎的工作是体力活,运动量并不小,也需要一定的技巧和改变轮胎,可能你开车的朋友很长一段时间只会遇见一次,而不是一千是一万,在紧急情况下不是慌张的,初学者应该实践过程中轮胎,“自己动手,丰衣足食”,朋友们我们下次见面。

什么时候需要作四轮定位?
●　直行时需要紧握方向盘
●　感觉车身会漂浮或摇摆不定
●　前轮或后轮单轮磨损
●　安装新的轮胎后
●　碰撞事故维修后
●　换装新的悬挂或转向有关配件后 大车定位仪挂车定位仪激光四轮定位仪厂家直销免费教授技术
   车辆在出厂时，其悬挂系统的定位角度（基本定位角度有７个）都是根据设计要求预先设定好的。这些定位角度共同用来保证车辆驾驶的舒适性和安全性。但是，由于车辆行驶一段时间后，这些定位角度会由于交通事故、道路坑洼不平造成的剧烈颠簸（特别是高速行驶时突然遇到不平路面）、底盘零件磨损、更换底盘零件、更换轮胎等原因而产生变化。这些偏差凭肉眼无法判断，使用四轮定位仪对问题车辆进行测量，就会发现车辆主销后倾角、前束、主销内倾角、前轮外倾角等数值都已经改变。这些微小的改变却决定了车辆的转向和行驶性能，可能产生诸如轮胎异常磨损、车辆跑偏、安全性下降、油耗增加、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆发飘等不适症状。有些症状使车辆在高速行驶时非常危险。所以，汽车行驶一段时间后，就要做一次四轮定位。大车定位仪挂车定位仪激光四轮定位仪厂家直销免费教授技术

一般新车在驾驶３个月或行驶３０００公里后，就应做四轮定位，以后每行驶１万公里或６个月后都应及时做四轮定位；直行时紧握方向盘，感觉向左或向右拉时要做四轮定位；感觉车身漂浮或摇摆不定时要做四轮定位；前轮或后轮单边磨损时要做四轮定位；更换轮胎或减震器，以及发生碰撞后要做四轮定位。四轮定位后可增加行驶安全、舒适性，直行方向轻松操纵?转向后方向盘自动归正，维持直线行车，防止因方向跑偏出现事故。还可减少油耗，降低底盘零件磨损，解决轮胎偏磨或吃胎现象。大车定位仪挂车定位仪激光四轮定位仪厂家直销免费教授技术

随着悬吊系统结构的日益复杂，相对于四轮定位角度的要求也就越高，因此会出现某种车型指定的四轮定位仪器，四轮定位仪器并非用来调整、改变定位角度，他只是用来量测定位角度供技师参考，技师以仪器所量测出的角度和原厂所定的角度比较，若超出设计容许范围则进行调整或更换部分机件，以求回复原设计角度。由于目前汽修行业的良莠不齐，维修质量相差很大，四轮定位又关乎行车安全，所以，当你在选择四轮定位店家时，必须记得定位仪器的优劣固然重要，但调整定位角度的“人”更是重要，经验和技术兼备的技师配合先进的仪器才是最佳的选择

、大车定位仪挂车定位仪激光四轮定位仪厂家直销免费教授技术