## SJA螺旋升降机

摘要：

SJA 螺旋丝杆升降器（SJA螺旋升降机）广泛应用于机械、建筑、水利、冶金设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及高度位置调整等很多功能。

型号：SJA5  SJA10  SJA20  SJA50  SJA80  SJA100  SJA200  SJA300

SJB5  SJB10  SJB20  SJB50  SJB80  SJB100  SJB200  SJB300

SJA 蜗轮丝杆升降器（SJA螺旋升降机）是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、安装方便、无噪音、功能多、配套形式多、使用灵活、可靠性高、使用寿命长等许多优点。

SJA 丝杆升降器（SJA螺旋升降机）特点

推力范围：0.5-30吨
–行程可至8m，得考虑丝杠的稳定性及导向机构
–工作制30%，如果负载率较小，则可以适当提高工作制
–升降速度小于1500mm/min（23mm/s），特殊情况可以达到46mm/s
–效率小于33%，有自锁功能，大减速比L1绝对自锁
–精度定位，附加反齿隙装置精度可至0.05mm
–绝对同步，同一电机可同时驱动多台螺旋升降机，机械同步
–可配编码器，限位开关，防尘罩，安全螺母，减速机，普通电机，伺服电机，不锈钢材料等
–操作维护简单，噪音低

升降机独特的方形凹槽壳体，加大外壳的散热能力，延长润滑脂使用寿命等。球墨铸铁的外壳材料选择，大幅提高壳体的强度和性能，以及在高温/低温下的广泛应用。使用方形尾罩设计，控制丝杠不自转。先进的加工设备和加工组装工艺，是高产品质量的保证，先进的设计理念创造了抗冲击能力强，高强度，低噪音，长寿命，体积小的优质产品。

模块化组合丰富了产品的组合变化，螺旋升降机可以直接与电机/减速电机/特殊功能附件的任意组合，一体化设计，为客户提供上千种轻而易举的选择。

可以按照客户要求非标设计，如不锈钢壳体及丝杠螺旋升降机，多头丝杠，耐低温，耐高温等产品。

SJA螺旋升降机产品特点：

推杆速度：最高可至75mm/s；

输入转速：1800rpm；

行程范围：可至6.5米；

标准产品精度可至0.1mm，含反齿隙附件精度可至0.04mm，

绝对机械同步精度高，运行平稳，

抗冲击能力强，

可提供双头丝杠，三头丝杠，滚珠丝杠螺旋升降机。

10分钟工作制为30%。

关键词：SJA螺旋升降机 | SJA蜗轮丝杆升降机

## JWM螺旋丝杆升降机

摘要：

JWM螺旋蜗轮丝杆升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能

JWM螺旋蜗轮丝杆升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。 JWM蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。它有不同的结构形式和装配形式，且提升高度可按用户的要求定制。

JWM系列螺旋升降机特点:  
1、 JWM型（梯形丝杆型）适用于低速、低频率的场合, 主要构成部件为：精密梯形丝杆副与高精度蜗轮蜗杆副。
 2、 价格经济、结构紧凑、操作简单、保养方便。
 3、 低速、低频率：主要用于大负荷、低速与无需频繁 工作的场所。
 4、保持载重：梯形丝杆具有自动锁定功能，既使没有制动装置也可保持载重。
 注:在受到较大振动，冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置。

型号：JWM002、JWM005、JWM010、JWM025、JWM050、JWM100、JWM150、JWM200、JWM300、JWM500、JWM750、JWM1000

产品特点

1.SWL系列蜗轮丝杆升降机具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。广泛应用于机械、冶金、建筑、水利、化工、医疗、文体等各种行业。2.蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、无噪音、安全方便、使用灵活可靠性高、动力源广泛、配套功能多、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其他动力直接带动，也可以手动。3.为提高SWL蜗轮丝杆升降机的效率和承载能力，制定了特殊、先进工艺提高升降机的综合性能，以满足广大客户的要求。4.丝杆升降机有不同的结构型式和装配型式，提升高度可按用户的要求定制。

技术参数

1.结构型式：1型—丝杆作轴向移动;2型—丝杆作旋转运动、螺母作轴向移动。

2.装配型式：A型——丝杆/或螺母向上移动; B型——丝杆/或螺母向下移动

3.丝杆头部型式：1型结构型式的丝杆头部：Ⅰ型(圆柱型)、Ⅱ型(法兰型)、Ⅲ型(螺纹型)、Ⅳ型(扁头型)2型结构型式的丝杆头部：Ⅰ型(圆柱型)、Ⅲ型(螺纹型)

4.传动比：普通速比(P)、慢速比(M)，可按用户要求定制中速比(F)

5.提升承载能力：1kN、2.5kN、5kN、10kN、15kN、20kN、25kN、35kN、50kN、100kN、120kN

6.丝杆的防护：1型结构：基本型(无防护)、防旋转型(F)、带防护罩(Z)、防旋转连护罩(FZ) 2型结构：基本型(无防护)

基本型号

SWL1  SWL2.5  SWL5    SWL10  SWL15  SWL20  SWL25  SWL35  SWL50  SWL75  SWL100  SWL120

请根据不同的用途选选用不同型号 ，具体参数可参考我公司网站 www.shlanba.com,也可来电向我公司索取产品手册，我们会真诚的为您服务。

上海蓝霸减速机有限公司先后引进了先进的技术和高精密的设备，使产品质量不断提高。主导产品有：R、S、F、K系列斜齿轮硬齿面减速机    WP系列铸铁蜗轮蜗杆减速机  T系列螺旋伞齿轮转向箱  SWL系列蜗轮丝杆升降机  X.B系列摆线针轮减速机   G系列全封闭齿轮减速马达  MB系列无级变速机  RV系列涡轮蜗杆减速机  HB系列硬齿面大功率减速机P系列行星齿轮减速机

关键词：SWL丝杆升降机 | SWL螺旋升降机

## CS丝杆升降机丨CS螺旋升降机

摘要：CS蜗轮丝杆升降机（螺旋升降机）为方箱壳体，结构紧凑，安装方便，六个面都做到的精确定位，有神奇的积木之美称，丝杆有普通的梯形丝杆和滚珠丝杆两种选择，产品提升力能做到2.5KN-500KN。应用于太阳能，食品，水利等多个行业。

CS蜗轮丝杆升降机（螺旋升降机）为方箱壳体，结构紧凑，安装方便，六个面都做到的精确定位，有神奇的积木之美称，丝杆有普通的梯形丝杆和滚珠丝杆两种选择，产品提升力能做到2.5KN-500KN。应用于太阳能，食品，水利等多个行业。

CS方形蜗轮丝杆升降机形式、规格的表示
机体规格
分为：CS2.5～CS500共9种，提升力依次为2.5KN～500KN。
传动比
N 型——普通速比；
L 型——慢速速比。
结构形式
A 型——丝杠作轴向移动，不旋转；
B 型——螺母作轴向移动，丝杠作旋转运动。
丝杠接头类型
A型结构形式的丝杠头部分为：1型（圆柱），2型（法兰），3型（螺纹），4型（扁头），5型（开口）共五种；
B型结构形式的丝杠头部分为：1型（圆柱），0型（无接头）共二种。
附加要求（可选）
A型结构形式的附加要求有：滚珠丝杠型（B）、带防转装置（P）、带防护罩（S）共三种；
B型结构形式的附加要求有：滚珠丝杠型（B）、带防护罩（S）共二种。

型号：CS2.5	CS5	CS10	CS25	CS50	CS150	CS250	CS350	CS500

关键词： CS螺旋升降机 | CS蜗轮丝杆升降机